«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель

Генерального директора по геологии

ЗАО  «РУСБУРМАШ»

___________ Мартыненко В.Г.

«23» марта 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Изучение геотехнологических свойств руд месторождения Кореткондинское и Хиагдинское»

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение работ:

Определение основных геотехнологических параметров извлечения урана способом ПВ на основе лабораторных геотехнологических исследований из руд месторождений Кореткондинское, Хиагдинское (Х-1, Х-4).

.

1.2. Пространственные границы объекта:

Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождения Кореткондинское, Хиагдинское (Х-1, Х-4).

1.3. Основные оценочные параметры:

Выполнение работ в соответствии с инструкциями, требованиями и рекомендациями, действующими в отрасли; соответствие выполняемых работ и их результатов условиям Договора.

2. Геотехнологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

2.1. Последовательность выполнения геотехнологических задач:

- отбор лабораторных технологических проб;

- подготовка и отправка проб;

- подготовка проб к минералого – технологическим  и аналитическим исследованиям (изготовление шлифов, истирание проб и т.д.);

- проведение геотехнологических лабораторных испытаний в фильтрационном и статическом режимах выщелачивания;

- минералого – аналитические исследования руд и кеков выщелачивания;

- анализ изменений геотехнологических характеристик руд в зависимости от их положения в разных частях залежей.

- анализ и обобщение результатов исследований геотехнологических параметров по месторождениям Хиагдинского рудного поля.

2.2. Основные методы решения геотехнологических задач:

- пунктирно-бороздовое опробование керна в рудных интервалах;

- предварительное составление технологических проб для лабораторных исследований;

- отработка методики лабораторных исследований;

- проведение стендовых геотехнологических испытаний в фильтрационном и статическом режимах выщелачивания.

3. Ожидаемые результаты, порядок апробации материалов, сроки проведения работ, рассылка отчетных материалов.

3.1. Ожидаемые результаты:

В результате проведения работ будут получены:

- материалы для проведения лабораторных геотехнологических исследований (технологические пробы, рабочие геологические разрезы);

- технологические характеристики руд и выделены их геотехнологические типы;

- определены урановые минералы, их ассоциации и формы нахождения урана в кеках;

- геотехнологическое строение рудных залежей.

-закономерности распределения геотехнологических параметров по месторождениям Хиагдинского рудного поля.

3.2. Формы и рассылка отчетной документации:

Согласно календарному плану работ, в ЗАО «РУСБУРМАШ» будут представлены информационные и один окончательный отчеты. Все отчеты представляются в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде.

3.3. Апробация отчетных материалов:

Отчетные материалы рассматриваются на НТС или его аналогах организации Исполнителя.

3.4. Сроки проведения работ: II кв. 2012 г.  – IV кв. 2012 г.

Главный геолог                                                   А.А. Новгородцев

Главный геотехнолог                                          А.А. Руденко