# Приложение №1 к запросу, исх.№

Техническое задание

для размещения заказа путем проведения запроса цен в электронной форме на закупку

# Насос ПГН-ЗООК

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-
Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	Сведения о товарах

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. Изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос пневмогидравлический Типа ПГН-300К или эквивалент | Пневмогидравлический насос для испытания систем водой, маслом, агрессивными жидкостями. Внутреннее исполнение насоса -нержавеющая сталь. Мах давление 30 (300) МПа (кгс/мс в кв). Скорость подачи при работе на наполнение 3,0 л/мин, при работе с макс.давлением-0.7л/мин.. Диаметр плунжера -45мм. Давление сжатого воздуха 0.5(5)МПа. Размеры 440x215x430 мм. Паспорт. Руководство по эксплуатации. Гарантийный талон. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, паспорт на прибор,  руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)

Наименование

От Заказчика:

/

/

должность

Фамилия И.О.