 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

(НТД)
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Газоизмерительный комплект Polytron 7000 или  эквивалент
	выходной сигнал 4-20мА, в комплекте с донглом диагностики сенсора, дисплеем, монтажной станцией и сенсором DragerSensor HF 


	1
	ШТ

	2
	Ротаметр  миниатюрный из нержавеющей стали DK37 М8 Е или  эквивалент
	Версия:

нижний клапан (стандарт)

Подсоединение:

1/4'' NPT

Поверхность подключ.:

резьбовое соединение

Измерительный конус:

K 015

Среда / прокладка:

жидкость / PTFE

Аналоговый выход:

4...20 мА + HART

Опции индикатора:

нет

Опции измерителя:

нет

Взрывозащита:

нет

Шильдик:

40 х 20 мм, нерж. сталь

Барьер для контактов NAMUR:

нет

Сертиф. соответствия:

нет

Сертификат калибровки:

по 5-ти точкам + расчет

Шкала прибора:0,5…5 л/час

•Категория защиты: IP65

Tag N
Среда:HNO3 20%
Температура среды:18…25ºС
Давление:2,5 кгс/см2
Плотность:1115 кг/м3
Вязкость:1.108 мПа×с

Расход:
0,5…5 л/час
Трубопровод:
Ду10

	1
	КМП

	3
	Расходомер электромагнитный Optiflux 4300C 

или  эквивалент
	Номинальный диаметр:

DN40 (1 1/2'')

Номинальное давление:

PN40 EN1092-1 стандарт

Взрывозащита:

нет

Исполнение / кабельные вводы:

раздельное с AL клеммной коробкой / 1/2'' NPT

Модель конвертера:

IFC 300 F

Футеровка:

PFA (стандарт)

Материал электродов:

тантал

Конструкция электродов:

с жесткой фиксацией

Материалкожуха / фланцев:

сталь / сталь 37-С22 ( А105)

Класс защиты / размеры:

IP66/67 / стандарт

Межблочный кабель:

DS

Длина кабеля, м : 10

Калибровка / шильдик:

стандартная / SS 304 шильдик 67х25 мм

Кольца / материал:

нет (стандарт)

Конвертер IFC 300Basic
Версия

Тип:

IFC 300 F, раздельный монтаж

Напряжение питания:

85...230 V AC

Взрывозащита:

нет

Кабельные вводы:                     3×M20×1,5

Язык дисплея:

русский

Коммерческий учет:

нет

Диагностика процесса:

стандартная

Корпус конвертера:

стандартный

Выходы базового модуля IO:

4-20 мА + HART, импульсный,

 состояния, вход управления

 (стандарт)

Выходы 1-го модуля IO:

нет и невозможен

Выходы 2-го модуля IO:

нет и невозможен

Заземление:

стандартное

Шильдик:

67 х 25 мм, нерж. сталь 304

•Рекомендуемый расход:1,4...54 м3/час

58,25

•Основная погрешность:± 0,2%

•Температ. измер. среды:– 40...+ 180°C

•Температура окружающей среды: − 40…+ 65ºС

•Проводимость среды: не менее 20 мкС/см для воды и не 

•Межповерочный интервал: 5 лет

Tag N
Среда:азотно-кислые растворы
Температура среды:15…50ºС
Давление:3 кгс/см2
 
	1
	КМП

	При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

2. Гарантийные сроки согласно гарантии завода – изготовителя, указанной в технической документации на товар.

3. Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, иметь паспорт на каждую единицу товара с отметкой ОТК завода-изготовителя. 

4. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

