Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Boлoкoннo-oптичeские датчики температуры OSHT-312 или (эквивалент) | 1.1 Boлoкoннo-oптичeский датчик температуры OSHT-312-3A – 20 шт. Общие условия работы Среда применения- В условиях механических воздействий, в агрессивных средах, в сильноточных устройствах высокого напряжения. Химическая стойкость – Устойчив к воздействию растворителей и химических веществ (керосина и т.д.) Диапазон измерений – от -50Сº до 500Сº Механическая часть Количество чувствительных элементов – 3 Расстояние от чувствительных элементов до основания датчика – 60мм, 110мм, 160мм Тип разъема – FC/APC Материалы сенсора – Устойчивые к воздействию химикатов, инертные и диэлектрические материалы; кварцевое оптоволокно Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 170х10х4 Длина оптоволоконного кабеля – 3м. Технические характеристики Абсолютная максимальная погрешность - ±1 Сº Время отклика – 500 миллисекунд Требования спецификации Технические условия: ТУ-5210-221-77951881-2012 Электрическая прочность твердых изоляционных материалов: ГОСТ 6433.3-71 Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.32.004.A № 49372 Комплектация: 1. Датчик OSHT-312-3А; 2. Паспорт датчика 3. Сертификат о калибровке и поверке датчика; 4. Упаковка. 1.2. Boлoкoннo-oптичeский датчик температуры OSHT-312-3В – 20 шт. Общие условия работы Среда применения - В условиях механических воздействий, в агрессивных средах, в сильноточных устройствах высокого напряжения. Химическая стойкость – Устойчив к воздействию растворителей и химических веществ (керосина и т.д.) Диапазон измерений – от -50Сº до 500Сº Механическая часть Количество чувствительных элементов – 3 Расстояние от чувствительных элементов до основания датчика – 140мм, 280мм, 420мм Тип разъема – FC/APC Материалы сенсора – Устойчивые к воздействию химикатов, инертные и диэлектрические материалы; кварцевое оптоволокно Габаритные размеры, ДхШхВ, мм – 430х10х4 Длина оптоволоконного кабеля – 3м. Технические характеристики Абсолютная максимальная погрешность - ±1 Сº Время отклика – 500 миллисекунд Требования спецификации Технические условия: ТУ-5210-221-77951881-2012 Электрическая прочность твердых изоляционных материалов: ГОСТ 6433.3-71 Свидетельство об утверждении типа средств измерений: RU.C.32.004.A № 49372 Комплектация: 1. Датчик OSHT-312-3А; 2. Паспорт датчика 3. Сертификат о калибровке и поверке датчика; 4. Упаковка. | шт. | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок: 180 календарных дней с момента подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ: 3 200 000 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%