Приложение №4

к  Договору №100-10-05/_______

от  ʺ___ʺ________________2013 г.

Техническое задание

по поставке крана подвесного однобалочного 10т

- Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка крана подвесного однобалочного грузоподъемностью 10т. изготавливаемой по ГОСТ 7890-93 - (Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия), предназначен для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, на территории цеха по ремонту горно-шахтного оборудования Шахтопроходческого управления.

- Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Кран подвесной однобалочный грузоподъемностью 10т. в комплекте с  талью электрической подвесной. Исполнение тали: передвижное с электрическим приводом механизма передвижения, высотой подъема 12м,  предназначеной для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк. Управление тали с пола. Кран предназначен для работы при температуре -40-+40С.  Кран изготовлен в соответствии с ГОСТ 7890-93 и "Правил устройства и безопасной экстплуатации грузоподъемных кранов" Гостехнадзора ПБ 10-382-00.

  - Основной комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таль электрическая подвесная 10т | шт. | 1 |
| 2 | Электромонтажный комплект: согласно п.2.3 - (кабели питания и управления для разводки по крану -струна для устройства кабельной подвески по крану с натяжными устройствами -кольца для закрепления кабелей по струне -хомуты для закрепления кабеля на кольцах -ящик с пускателями (контакторами) на ход моста -ролик на шарикоподшипнике для поддержки от провисания струны под общим -питающим кабелем (по длине пролета) -пульт управления на шесть движений | комплект | 1 |
| 3 | Приводные тележки с электроприводом | комплект | 1 |
| 4 | Концевые балки согласно п.2.3 | комплект | 1 |
| 5 | Комплект документации согл. п. 5.2 | комплект | 1 |

Техническая характеристика

| Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Пролет крана, м | 6 |
| Длина кранового пути, м | 12 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Температурный режим | -40-+40 |
| Питающее напряжение, В | 380 |
| Установленная мощность кВт | 14,3…25,3 |
| Скорость передвижения крана,м/с | 0,33 |
| Скорость передвижения тали ,м/с | 0,33 |
| Скорость подьема тали ,м/с | 0,1 |
| Нагрузка на каток кН | 15,5…16,7 |
| Режим работы по ИСО 4301/1* | А3 |
| Степень защиты эл/оборудования по ГОСТ14254-80** | IP 54 |
| Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74*** | 30М…45М |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69**** | У1 |
| Питание подьемного механизма | кабельное |
| Страна производитель тали | Россия |
| Управление | с пола |

*ИСО 4301/1- «Краны грузоподъемные. Классификация ИСО 4306/1-90. Подъемные устройства. Словарь»

**ГОСТ 14254-80 – «степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(код IP)»

***ГОСТ19425-74« Балки двутавровые и швеллеры стальные специальные»

****ГОСТ15150-69- «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

2.2 Обязательным условием к комплектации оборудования является оснащение оборудования :

1. Ограничителем рабочего движения крана и тележки.

2. Концевым выключателем на механизме верхнего положения крюка.

3. К каждой тали должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971 «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры»,

содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- номинальную грузоподъемность;

- группу квалификации (режима) работы;

- диапазон подъема;

- рабочее напряжение тока;

- месяц и год выпуска;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

2.3 Стоимость электромонтажного комплекта и  концевых балок обязана входить  в  стоимость  оборудования.

- Требования к потенциальному участнику

Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары , являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно приложения № 1 к договору поставки (спецификация) и пункта №2 данного ТЗ.

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1 Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91-« Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг».

5.2  Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, принципиальную электрическую схему  ) запаянные в водонепроницаемую упаковку.

6.Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, в срок до 30 календарных  дней со дня обслуживания. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7.Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

8.Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым, 2012-2013 г. выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Качество оборудования должно соответствовать требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам ГОСТ 7890-93 .

Оборудование должно иметь разрешение на применение, иметь сертификат качества. В паспорте завода производителя должна быть указана лицензия на право изготовления данного оборудования.

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 27584-88 «Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподьемных кранов» ПБ 10-382-00.

Таль в сборе должна быть окрашена в желтый сигнальный цвет, а внутренние поверхности крышек шкафов электрооборудования – в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности 
и разметка сигнальная».

На кожухе крюковой подвески в соответствии с ГОСТ 12.4.026 должны быть нанесены по желтому фону две черные полосы и цифрами указана грузоподъемность тали. Грузовой крюк должен быть окрашен в черный цвет.

9. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Руководитель					Директор ШПУ

А.В. Рязанов											«___»__________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр				Главный механик ОАО «ППГХО»

А.Т. Зинкевич

«___»__________2013г.

От Поставщика                                                                                                                   От Покупателя

_______________/__________________/                                  _________________/С.В. Шурыгин/