Приложение №4

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "__________________2013г.

Техническое задание

по поставке тали электрической подвесной ТЭ 500-521

- Наименование поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг

Поставка тали электрической ТЭ 500-521, грузоподъемностью 5т, изготавливаемой по ГОСТ 22584-96 – «Тали электрические канатные. Общие технические условия», предназначенной для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, для строительства Шахтопроходческим управлением, депо на XIV горизонте рудника «Глубокий» по ремонту шахтных электровозов.

- Описание продукции (функциональные характеристики и потребительские свойства)

Таль электрическая ТЭ 500-521, грузоподъемностью 5т, исполнение тали: передвижное с электрическим приводом механизма передвижения, высотой подъема 12м, двухскоростного исполнения механизма подъема, односкоростного механизма передвижения, по прямому подвесному пути, отсутствием тормоза механизма передвижения, с шарнирной тележкой, предназначена для подъема, опускания и горизонтального перемещения груза, подвешенного на крюк. Таль перемещается по подвесному пути двутаврового профиля (прямого пути). Управление талью осуществляется посредством кнопочного поста управления.

2.1 Основной комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Един. измерения | Количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | таль электрическая ТЭ 500-521 | шт. | 1 |
| 2 | комплект документации согл. п. 5.2 (за исключением цветных копий сертификационной документации) | комплект | 1 |

Техническая характеристика ТЭ 500-521

| Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Высота подъема, м | 12 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Температурный режим | -20-+40 |
| Питающее напряжение, В | 380 |
| Тормоз на подъем/передвижение | нет |
| Полиспаст | 2/1 |
| Скорость передвижения, м/с | 0,4 |
| Скорость подъема, м/с | 0,133 |
| Ном. мощность эл. двиг. для скоростей подъема, кВт | 7,5 |
| Ном. мощность эл. двиг. для скоростей передвижения, кВт | 0,55 |
| Нагрузка на колесо, не более, кН | 15…17 |
| Ном. ток подъем/передвижение | 16,5/1,74 |
| Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У3 |
| Обороты двигателя, об/мин | 1000 |
| Управление | с пола |

2.2 Обязательным условием к комплектации оборудования является оснащение оборудования:

-Концевым выключателем на механизме верхнего положения крюка.

К каждой тали должна быть прикреплена табличка по ГОСТ 12971 – «Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры»

содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение;

- номинальную грузоподъемность;

- группу квалификации (режима) работы;

- диапазон подъема;

- рабочее напряжение тока;

- месяц и год выпуска;

- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя.

- Требования к потенциальному участнику 		                                   	      Участник процедуры закупки должен  обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее 2 (двух) лет, (с предоставлением справки о заключенных и выполненных договорах сопоставимого характера).

- Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация) в точном соответствии с комплектами поставок согласно пункта №2  данного Т.З.

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1 Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 10198-91«Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия»

5.2  Поставщик гарантирует предоставление цветных заверенных копий сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, а так же документации  на русском языке (паспорта, инструкции по эксплуатации, принципиальную электрическую схему) запаянные в водонепроницаемую упаковку.

- Требования к обслуживанию товара

Устранять недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

- Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

- Требования к качеству и безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

Оборудование должно быть новым, 2012 г. выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

Качество оборудования должно соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам ГОСТ 22584-96

Оборудование должно иметь разрешение на применение на территории РФ, иметь сертификат качества. В паспорте завода производителя должна быть указана лицензия на право изготовления данного оборудования. Оборудование должно соответствовать стандартам безопасности, ГОСТ 12.2.007.0-75 - «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.1-75. – «Система стандартов безопасности труда. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности».

Таль в сборе должна быть окрашена в желтый сигнальный цвет, а внутренние поверхности крышек шкафов электрооборудования – в красный сигнальный цвет по ГОСТ 12.4.026.-«Цвета сигнальные, знаки 
безопасности и разметка  сигнальная».

На кожухе крюковой подвески, в соответствии с ГОСТ 12.4.026, должны быть нанесены по желтому фону две черные полосы и цифрами указывающих грузоподъемность тали. Грузовой крюк должен быть окрашен в черный цвет.

9.  Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Поставщик гарантирует бесперебойную работу поставленного оборудования, в течение гарантийного срока, указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Руководитель					Директор ШПУ

А.В. Рязанов											«___»__________2013г.

СОГЛАСОВАНО:

Аналитический центр				Главный механик ОАО «ППГХО»

А.Т. Зинкевич

«___»__________2013г.

От Поставщика                                                                                                                   От Покупателя

_______________/__________________/                                  _________________/С.В. Шурыгин/