Приложение№ 6

к Договору  № 100-10-05/________

от "_____ "___________201_г.

Техническое задание №___
на поставку тали электрической грузоподъёмностью Q=5 ТН высота подъёма H=24м.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1.  Поставка  тали электрической  грузоподъёмностью Q=5 ТН по ГОСТ 22584-96 высота подъёма H=24 м для Уранового Горнорудного управления ОАО «ППГХО» (далее УГРУ).

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства):

2.1. Произвести поставку  тали электрической грузоподъёмностью Q=5 ТН высота подъёма H=24 м с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.).

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Технические характеристики тали электрической Q=5 ТН H=24м.

3.1. Таль электрическая предназначена для подъема (опускания) и горизонтального перемещения груза по однорельсовому пути. Эксплуатация от -20˚С до +40˚С. Степень защиты IP21.

| Основные параметры тали электричесокй |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, тн |  | 5 |
| Высота подъема, м |  | 24,0 |
| Скорость подъема, м/мин (м/с) | 6 (0,1) |  |
| Скорость передвижения, м/мин |  | 20 (0,33) |
| Режим работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) |  | 3М (М5) |
| Количество тормозов механизма подъема |  | 2 |
| Профиль подвесного пути, балка (двутавр) |  | 36М |
| Радиус поворота пути |  | прямой |
| Наибольшая нагрузка на каток , кН |  | 25 |
| Длина кабеля управления, Н мм |  | 10300 |

4.Требования к потенциальному участнику

4.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми

сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора. Не

находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть

признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не

являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда,

административного органа и (или) экономическая деятельность, которой

приостановлена.

5. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает требованиям действующим в РФ и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

6. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1.Согласно Приложения №1 к договору поставки (спецификация)

7. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

7.1.Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 2991-85.

8. Требования к обслуживанию товара

8.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств, срок до 30 календарных дней со дня обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

9. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

9.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО«Приаргунское горно-химическое объединение».                                                                                                                                 10. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1.Оборудование должно быть новым, не ранее 2012 года выпуска, не используемым ранее (не допускается поставка оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим техническим условиям ТУ.

11. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

11.1.  Иметь сертификат соответствия, разрешение на применение.

11.2. Конструкция тали должна обеспечивать безопасность при ее эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с требованиями национальных «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» и ГОСТ 12.2.003.

11.3. Требования электробезопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0.

11.4. При использовании напряжения в цепи управления свыше 42 В для обеспечения защитного заземления таль должна иметь клемму с заземляющим контактом, а кабель питания тали должен иметь заземляющую жилу.

11.5. Кнопочный пост управления должен соответствовать требованиям ГОСТ 2492 и классу II по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.

11.6. Электротали должны подключаться к электрическим сетям, проектирование и монтаж которых осуществлен в соответствии с требованиями ПУЭ.

11.7. Оболочки тали, в которых заключены электроаппараты, клеммные наборы, а также вводы кабелей, должны иметь степень защиты не ниже IP42, пост управления - не ниже IP30 по ГОСТ 14254.

11.8. Сопротивление изоляции проводов электрических цепей относительно корпуса тали должно быть не менее 0,5 МОм.

Изоляция электрической цепи талей должна выдерживать без пробоя и перекрытия испытание повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты.

Сопротивление цепей заземления любой точки тали относительно двутавра пути не должно быть более 4 Ом.

11.9. Передвижные тали должны быть оборудованы буферами, взаимодействующими с упорами на пути.

11.10. Эквивалентный уровень звука тали не должен превышать 80 дБА.

12. Требования к результатам работ.

12.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Инициатор закупки:                                                Директор УГРУ

А.А. Бурксер

«___»___________2013г.

Аналитический центр                                            Главный механик

ОАО «ППГХО»

А.Т. Зинкевич

«___»___________2013г.

От Поставщика                                                    От Покупателя

___________________                                           Генеральный

директор ОАО «ППГХО»

________/___________/                                        ____________/С.В. Шурыгин/