Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   З А Д А Н И Е

на ремонт оборудования

| № этапа | Наименование | Технические характеристики (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели) | Срок службы | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт мониторов радиационных пешеходных КСАР1У.031 «Дозор» РНПИ 540100.00 | Назначение: обнаружение источников гамма- или гамма-нейтронного излучения ядерных материалов и радиоактивных веществ при проходе пешеходов через контролируемое пространство и выработке сигнала оповещения при обнаружении ЯМ или РВ. Диапозон температур: -10; +40 С. Относительная влажность: 75%. Группа исполнения: К2 по ГОСТ Р 51635-2000. Порог обнаружения стандартного образца не более: - из урана 3-10г.; - из плутония 50-90г. Порог обнаружения РВ по y-излучению: Ва-133 16-23 кБк; Сs-137 21-30 кБк; Со-60 9-13 кБк. | Не менее 10 лет | 4 блока управления |
| 2 | Ремонт мониторов радиационных транспортных КСАР1У.041 «Рубеж» РНПИ 540200.000 | Назначение: обнаружение источников гамма- или гамма-нейтронного излучения ядерных материалов и радиоактивных веществ при проезде мало- и крупногабаритных транспортных и железнодорожных средств через контролируемое пространство и выработке сигнала оповещения при обнаружении ЯМ или РВ. Диапозон температур: -50; +50 С. Относительная влажность: 95%. Группа исполнения: К8 по ГОСТ Р 51635-2000. Порог обнаружения стандартного образца не более: - из урана 260-640г.; - из плутония 150-210г. Порог обнаружения РВ по y-излучению: Ва-133 270-380 кБк; Сs-137 300-420 кБк; Со-60 160-225 кБк. | Не менее 10 лет | 4 блока управления; 12 блоков детектирования |

Начальник отдела ОиРТСФЗ					В.А.Евдокимов