ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос аварийного ввода бора

(21JND11AP001, 21JND12AP001, 22JND21AP001,22JND22AP001)

Технические требования

Основные параметры и характеристики

Показатели назначения агрегата по параметрам и энергетической эффективности  соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Входные обороты двигателя, об/мин | 1486 |
| Подача номинальная при давлении на выходе агрегата 19,6 МПа, м3/ч, (л/мин) | 14,5 (241,7) |
| Номинальное давление на выходе агрегата, МПа | 19,6 |
| Максимальное рабочее давление на выходе агрегата, МПа | 24,5 |
| Максимальное давление на входе в насос при неработающем агрегате, МПа | 2,1 |
| Максимальное давление на входе в насос при работе агрегата ,МПа | 0,78 |
| Допускаемый кавитационный запас при 20°С, м, не более | 8,5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Количество плунжеров | 5 |
| Диаметр плунжеров, мм | 45 |
| Ход, мм | 60 |
| Коэффициент полезного действия агрегата при 20 °С, % | 80 |
| Потребляемая мощность насоса при давлении на выходе агрегата 19,6 МПа, кВт | 98 |
| Потребляемая мощность насоса при давлении на выходе агрегата 24,5 МПа, кВт | 122 |
| Мощность двигателя номинальная, кВт | 200 |
| Присоединение всасывания | DN80 |
| Присоединение нагнетания | DN50 |
| Давление в напорном трубопроводе между обратными клапанами, МПа | 0,098 |

Перекачиваемая среда

| Наименование показателя | Норма для агрегата |
| --- | --- |
| 1 Название среды | Борный концентрат (раствор химически обессоленной воды и борной кислоты) |
| 2 Плотность, кг/м3,не более | 1000 |
| 3 Кинематическая вязкость, м2/с | до 30.10-6 |
| 4 Рабочая температура на входе в насос, °С | 20-90 |
| 5 Водородный показатель, pH (при 25°C), не более | 3,8 |
| 6 Концентрация борной кислоты, мг/дм3, не более | 16 000 – 44 500 |
| 7 Суммарная концентрация хлорид-ионов и фторил ионов, мг/дм3, не более | 0,15 |
| 8 Радиоактивность, Бк/м3 (Бк/л), не более: - при нормальной эксплуатации и при обесточивании, - в аварийных режимах | 6.109 (6.106) 1,3.1015 (1,3.1012) |
| 9 Токсичность | Жидкость не токсична |
| 10 Массовая концентрация твердых частиц, % - при работе насоса в аварийном режиме (из них частиц абразивного характера), не более - при работе насоса в остальных режимах работы блока | 0,5 – 0,6* (0,1) отсутствует |
| Примечание* - состав частиц (примерный) : - частицы металлические из углеродистой и нержавеющей стали - 10% - базальтовые волокна - 80% - защитное покрытие, грунтовка, краска - 10% |  |
| 11 Максимальный размер твердых частиц, мм | 0,2 |
| 12 Температура кристаллизации при рабочих температурах | Кристаллизация отсуствует |
| Потребляемые среды |  |
| 1 Жидкость для промывки сальников от кристаллов бора | Вода без механических примесей |
| 1.1 Расход, л/ч, не менее | 100 |
| 1.2 Давление, МПа | от 0,3 до 0,8 |
| 1.3 Температура, °C | от 20 до 50 |
| 1.4 Расчетная температура, °C | 90 |
| 1.5 Направление потока промывочной жидкости | снизу вверх (↑) |
| 2 Смазка приводной части насоса | Масло Synlube WS 220 |
| 2.1 Давление масла в маслосистеме насоса, МПа | от 0,3 до 0,8 |
| 2.2 Количество смазки, необходимое на одну заправку в картер насоса и редуктор, л | 34 |
| 2.3 Температура масла в приводной части насоса, °C, не более | 80 |
| 3 Жидкость для охлаждения сальников | Вода без механических примесей |
| 3.1 Расход, л/ч | от 120 до 300 |
| 3.2 Давление, МПа | от 0,3 до 0,8 |
| 3.3 Температура охлаждающей воды (на входе), ºС, не более | 50°С |
| 3.4. Направление потока охлаждающей жидкости | снизу вверх (↑) |

Примечание:

а/ Попадание промывочной и охлаждающей  жидкостей в перекачиваемую среду и наоборот  исключено за счет применения качественного уплотнения высоконапорного сальника.

б/ Охлаждение и промывка сальников осуществлены сведением отдельных штуцеров в общую линию, границы проектирования которой находятся у ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».  Подвод и отвод промывочной и охлаждающей воды обеспечивает ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ». Направление потока охлаждающей и промывочной жидкостей снизу вверх (↑).

в/ Охлаждающая и промывочная жидкости подводятся и отводятся трубопроводной системой, которую выполняет ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ».

Место установки и параметры среды в помещении

Насосные агрегаты устанавливаются в здании 20UKA пристройке здания 10,20UJA в помещениях 10,20UKA04R022, 10,20UKA04R023 (блок №1,2) вне герметичной оболочки на отметке минус 5,400м.

Категория помещения по СП АС-03 I категория (необслуживаемое помещение) зоны контролируемого доступа (ЗКД). Категория помещения по пожароопасности В2 согласно СП 12.13130.2009.

Конструктивные данные (габаритные размеры, общий вес   и т. д.) насоса соответствуют в Приложении E.

Допустимые уровни вибраций соответствуют среднеквадратичному значению виброскорости 7,0 мм/с, места замера вибраций указаны.

Показатели надежности соответствуют приведенным в таблице 4, показатели надежности расчитаны по ГОСТ 26291-84.

- Таблица 4

| Наименование показателя |  | Обозначение | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Наработка на отказ в режиме работы агрегата, ч, не менее |  | To.F | 16 000 |
| Наработка на отказ в режиме ожидания, ч, не менее |  | To | 36 000 |
| Средний ресурс, ч |  | Tp | 70 000 |
| Полный цикл поэтапного капитального ремонта, лет |  | - | 8 |
| Срок между этапами поэтапного кап. ремонта, годов |  | - | 1 или 2 в зависимости от состояния оборудования |
| - Назначенный срок службы агрегата, лет |  | Тсл.н | 50 |
| - Назначенный ресурс агрегата, ч |  | Тр.н | 3896 |
| Вероятность безотказной работы | за 8000 ч | P(T) | 0,958 |
|  | за 1500 ч |  | 0,992 |
| Среднее время ППР, ч |  | - | 4,5 |
| Общее время ППР за срок службы, ч |  | - | 252 |
| Коэффициент технического использования |  | Кти | 0,9991 |
| Коэффициент готовности |  | Кг | 0,9998 |

Эксплуатационные характеристики

Характеристики агрегата приведены в Приложении G.

Значения давлений

Давление на всасывании

- расчетное давление, МПа					2,2

- давление гидроиспытания на герметичность, МПа		2,45

- давление гидроиспытания на прочность, МПа		3

Давление на нагнетании

- расчетное давление, МПа					24,5

- давление гидроиспытания на герметичность, МПа		24,5

- давление гидроиспытания на прочность (гидроиспытания проводятся на заводе-изготовителе), МПа		                                               33,0

Испытательной средой является техническая вода с температурой более 5°С. Характеристика воды: чистая техническая вода из водопровода при температуре окружающей среды более 5°С.

Минимальная температура стенки при гидроиспытаниях равна 10°C.

Давление на подводе и отводе промывочной и охлаждающей воды:

- расчетное давление, МПа						1,0

- давление гидроиспытания на прочность, МПа			1,25

- испытательная среда: вода без механических примесей

Давление на шестеренном насосе:

- давление гидроиспытания на прочность, МПа			1,25

- испытательная среда: масло

Охлаждение подшипников насоса естественное воздушное.

Величина протечек через  сальник соответствует:

при работе агрегата не более, л/ч					2,0

при стоянке агрегата не более, л/ч	 				0,15

Все элементы агрегата выполняют свои функции во время и после прохождения землетрясения.

Все гидроиспытания, указанные в п. 2.3.2.2 проводятся первый раз на заводе-изготовителе. Повторно-после монтажа системы, далее – 1 раз в 4 года. Время выдержки оборудования и трубопроводов под давлением гидроиспытания, согласно ПНАЭ Г-7-008-89, не менее 10 минут. Во время гидроиспытаний допустимо понижение напряжения питания электродвигателя на значение не менее 80% номинального напряжения.

Демонтажные и обслуживающие пространства изображены в Приложении J.

Требования технологичности и ремонтопригодности

Конструкция агрегата  обеспечивает возможность ремонта в условиях АЭС.

Сроки, продолжительность и объемы ремонтов определяются руководством по эксплуатации.

Масса и габариты основных узлов агрегата /при возможных ремонтах агрегата/:

- узел редуктора: масса прибл. 100 кг, габариты 510x365x350мм

- узел гидравлической части включительно пластинчатых клапанов: масса прибл. 350 кг, габариты 915х545х225 мм.

- двигатель: масса 1250 кг, габариты 1306х633х845 мм.

- демпфер: масса не более 650 кг, габариты не более 1659хØ410х545мм.

Требования к КИП и автоматике

Агрегат автоматизирован в составе технологических систем АЭС.

На основании ИТТ пункт 5.8.2 контроль за работой  агрегата осуществляется в объеме контроля за системой в целом. Необходимость данного контроля определяется Разработчиком и согласовывается с Генпроектировщиком – согласно пункту 5.8.3 ИТТ.

Все датчики, которые входят в комплект поставки насосного агрегата и являются средствами измерения, должны иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений.

В  агрегате контролируются следующие параметры:

-  температура масла в насосе

-  давление смазывающего масла

-  температура сальников насоса

-  давление перекачиваемой среды на всасывании насоса

-  температура обмотки двигателя

-  температура подшипников двигателя

- давление перекачиваемой среды на выходе агрегата

- температура охлаждающей жидкости

В комплект КИП входят и поставляются вместе с агрегатом:

- датчик температуры масляного наполнителя, шт ................................................................  1

- электронный манометр давления смазывания масла, шт ....................................................  1

- датчик температуры сальников насоса (3х5), шт ..................................................................  5

- датчик давления перекач. среды на всасывании, шт ............................................................  1

- клеммная коробка для подключения датчиков насоса, шт ..................................................  1

- датчик температы обмотки двигателя 100П, шт..................................................................... 9

- датчик температуры подшипников двигателя 100П, шт ....................................................... 6

- клеммная коробка для подключения датчиков двигателя, шт .............................................. 1

Агрегат комплектуется стандартными датчиками, отвечающими условиям применения на АЭС. Контроль температуры осуществляется термопреобразователями сопротивления, которые имеют градуировку 100 П, W100=1,391, первичные преобразователи не должны являться составной частью поставки.

В конструкции  агрегата предусмотрены места для установки и присоединения КИП в том числе:

- крепежные детали элементов КИП,

- штуцера отбора давления,

- штуцера для установки термопреобразователей,

- клеммные коробки и разъемы, рассчитанные на подключение внешнего контрольного кабеля с сечением жил от 0,5 до 2,5мм2. Степень защиты клеммной коробки IP 55.

В составе документации на  агрегат представляются технические требования на КИП и А, включающие схему контроля параметров агрегата.

Требования к прочности

Агрегат сохраняет свою работоспособность в условиях МРЗ, воздействия от падения самолета и при воздействии внешней воздушной ударной волны. Время работы агрегата после воздействия от внешней ударной волны, падения самолета или МРЗ 7 баллов по шкале MSK-64 должно составлять не менее 30 суток.

Агрегат сохраняет свою работоспособность при условиях работы, указанных в таблице 8. Максимальные значения нагрузок на штуцеры насоса, воспринимаемых им от присоединяемых трубопрoводов, принимаются в соответсвии с по НП 068-05. Направление векторов сил и моментов произвольное.

Агрегат рассчитан на прочность в соответствии с “Нормами расчета

- на прочность …“ ПНАЭ Г-7-002-87 на следующие сочетания нагрузок:

НЭ + ПЗ

НЭ + MPЗ (или ПС, или ВУВ)

ННЭ + ПЗ

ННЭ + MPЗ (или ПС, или ВУВ)

НЭ + ПА + ПЗ

При эксплуатации конструкция агрегата позволит выдержать изменение температуры перекачиваемой среды, количество циклов изменения за весь срок службы согласно таблице 8.

Таблица 8

| Наименование режима | Начальная температура, °С | Конечная температура, °С | Кол. циклов за весь срок службы | Давление на выходе агрегата, МПа | Продолжи-тельность работы в цикле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийные режимы |  |  |  |  |  |
| -проектные аварии | 25 | 45 | 34 | 8.8 | 24 часа |
|  | 45 | 25 |  |  |  |
| - запроектная авария | 25 | 90 | 1 | 21 | 30 суток |
|  | 90 | 60 |  |  |  |
| Режим обесточивания | 25 | 50 | 60 | 19.6 | 2 часа |
|  | 50 | 25 |  |  |  |
| Проведение периодических опробований во время эксплуатации (1 раз в месяц) | При постоянной температуре перекачиваемой среды 25-40ºС |  | 600 | 19.6 | 2 часа |
| Испытания насосов (во время пуско-наладки, после ремонта системы, внеочередные) | При постоянной температуре перекачиваемой среды 25-40ºС |  | 520 | 19.6 | 2 часа |

  - Комплектность

- 2.9.1 В состав агрегата  входят:

- насос в собранном виде с присоединениями нагнетания и всасывания 	          	1 шт

- электродвигaтель 									1 шт

- фундаментная рама 									1 шт

- демпфер на нагнетании насоса								1 шт

- крышка муфты 										1 шт

- упругая муфта 										1 шт

- шкаф клеммника 									1 шт

- комплект запасных частей первого оснащения     	 				1 шт

- комплект рабочей документация к насосу и двигателю 				1 шт

- монтажный инструмент включ. прессовочное приспособление (комплект) 	1 шт

- комплект КИП                                    							1 шт

- фундаментный болт включ. гайки и шайбы						8 шт

    - В состав агрегата входит комплект ответных фланцев с крепежем и прокладками.

2.9.3 Составной частью поставки агрегата является комплектное прессовочное приспособление, которое предназначено для подпрессовки уплотнительных колец сальника и запасные части первого оснащения

Приложение E

(обязательное)

Габаритный чертеж агрегата

| Код насоса KKS | Значение A в мм | Значение B в мм |
| --- | --- | --- |
| 11, 21 JND11AP001 | 867 | 1659 |
| 11,21 JND12AP001 | 567 | 1359 |
| 12,22JND21AP001 | 767 | 1459 |
| 12,22JND22AP001 | 667 | 1659 |

Приложение E - продолжение

(обязательное)

Габаритный чертеж агрегата

Приложение G

(обязательное)

Характеристики агрегата

Приложение J

(справочное)

Демонтажные и обслуживающие пространства агрегата