	
	УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГУП УЭМЗ
Ю.В. Цветков_______________
 «___» __________ 2011 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора на поставку 

системы лазерной резки СПЛР RX-50 или эквивалента

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Система прецизионной лазерной резки СПЛР RX-50
	Шт.
	1

	2
	Вращатель ПВ-60М с зажимным патроном для цилиндрических деталей, в комплекте с блоком драйверов
	Шт.
	1

	3
	Управляющий ПК (на базе процессора Core2Duo/JPE от 512 мб/HDD от 160 гб/DVD RW/клавиатура/мышь/ж.к. монитор 17, ОС Windows XP)
	Шт.
	1

	4
	Система автономной вытяжки и очистки воздуха “LAS 150”
	Шт. 
	1

	5
	Система подготовки и очистки  сжатого воздуха
	Шт.
	1

	6
	Технологический комплекс финишной очистки изделий из нержавеющей стали и олатуни
	Шт.
	1


                                              Технические характеристики

	Поле обработки
	250х250 мм

	Точность позиционирования
	+/- 30 мкм на длине 250 мм

	Точность повторного позиционирования
	3 мкм

	Программно-аппаратное разрешение
	2,5 мкм

	Скорость перемещения
	Регулируемая, до 100 мм/с

	Обрабатываемые материалы
	Металлы и сплавы, неметаллические материалы, непрозрачные для длины волны излучения лазера

	Толщина обрабатываемого материала
	От 50 мкм до 500 мкм

	Минимальная ширина реза
	20 мкм

	Габаритные размеры и вес
	920х720х1500 мм, 220 кг

	Тип лазера
	Иттербиевый импульсный волоконный

	Длина волны лазерного излучения
	1,05-1,07 мкм

	Частота следования импульса
	Регулируемая, от 50 кГц до 100 кГц

	Охлаждение
	Автономное воздушное

	Ресурс лазера
	>100 000 час

	Макс. Выходная мощность лазера
	50 Вт

	Макс.энергия в импульсе лазера
	1,0 мДж

	Электропотребление
	220 В, 50 Гц, до 1,5 кВт

	Управление
	Через ПК с инсталлированным программным комплексом SinMark (Windows версия, USB интерфейс)


1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
3
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку системы лазерной резки СПЛР RX-50 или эквивалента
Том 2 «Техническая часть»

