Техническая часть.

Насос для контура водяного охлаждения

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос для контура водяного охлаждения | Характеристика | Параметр | шт. | 1 |
|  |  | Насос: Multitec A 100/ 11-7.1 22.64 или эквивалент |  |  |  |
|  |  | Подача | 40 м3/ч |  |  |
|  |  | Напор | 200.06 м |  |  |
|  |  | КПД | 62.4% |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | 32.06 кВт |  |  |
|  |  | Частота вращения насоса | 1470 об/с |  |  |
|  |  | Кавитационный запас | 1.75 м |  |  |
|  |  | Допустимое рабочее давление | 60 атм. |  |  |
|  |  | Давление на входе | 24.5 атм. |  |  |
|  |  | Давление на выходе | 40 атм. |  |  |
|  |  | Температура перекачиваемой среды | 150 С |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | 37 кВт |  |  |
|  |  | Категория защиты двигателя | IP55 |  |  |
|  |  | Масса | 1380 кг |  |  |
|  |  | Длина | 2800 мм |  |  |
|  |  | Ширина | 800 мм |  |  |
|  |  | Высота | 675 мм |  |  |
|  |  | Перекачиваемая среда | Дистиллированная вода |  |  |
|  |  | Электродвигатель | Встроенный |  |  |
|  |  | Тип насоса | Горизонтальный |  |  |
|  |  | Питание привода | 380 В, 50 Гц |  |  |
|  |  | Вид уплотнения вала | Одинарное торцевое |  |  |
|  |  | Материал проточной части | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Положение всасывающего патрубка | Осевой |  |  |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – не позднее 30.11.2012г.

3. Требование к гарантии: Поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем Оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента ввода Оборудования в эксплуатацию либо не менее 18 месяцев с момента подписания накладной Торг-12. Наличие на территории Российской Федерации Официального сертифицированного центра для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания поставленного оборудования – обязательно.

4. Требование к упаковке: Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  2 098 253,18 руб., в т. ч. НДС 18% .

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%