Приложение № 2 к Техническому заданию

Перечень силового электрооборудования.

(Зд.12В Пр.3002-12В-ЭМ к инв.№11-08747)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф для настенного монтажа с заземлением, внутреннего размещения,Iном=400А , IP54 2/2G | шт | 1 | АВВ,2СРХ034371R9999 (РП-1) |
| 2 | Комплект для установки стандартных панелей GB22 | шт | 1 | АВВ, 2СРХ034446R9999 |
| 3 | Монтажная плата GМ22 | шт | 1 | АВВ2СРХ034483R9999 |
| 4 | Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) SPC3.1 60 | шт | 1 |  |
| 5 | Автоматический выключатель, трехполюсный ,на ток 160 А | шт | 1 | АВВTmax XT4, с расцепителем ТМА , 380В |
| 6 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 63 А | шт | 2 | АВВS203Z63A, c характеристикой срабатывания «С», 380В |
| 7 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 40 А | шт | 1 | АВВS203 Z40Ac характеристикой срабатывания Z, 380В |
| 8 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 32 А | шт | 6 | АВВS203 Z32A, c характеристикой срабатывания Z, 380В |
| 9 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 20 А | шт | 2 | АВВS203 Z20A, c характеристикой срабатывания Z, 380В |
| 10 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 16 А | шт | 5 | АВВS203 Z16Ac характеристикой срабатывания Z, 380В |
| 11 | Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 100 А | шт | 1 | АВВS803S K100A, c характеристикой срабатывания К, 380 В |
| 12 | Кулачковый переключатель (реверсивный), на 45 А | шт | 1 | АВВOL40WS1PB реверсивный 45 А |
| 13 | Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 25 А | шт | 1 | АВВS201 Z25Ac характеристикой срабатывания Z, 220В |
| 14 | Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 16 А | шт | 8 | АВВS201 Z16Ac характеристикой срабатывания Z, 220В |
| 15 | Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 80 А, типа АС F204 | шт | 1 | АВВтипа АС F20480 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В |
| 16 | Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 40 А, типа АС F204 | шт | 3 | АВВ типа АС F204 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В |
| 17 | Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F204 | шт | 1 | АВВ типа АС F204 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В |
| 18 | Устройство дифференциального тока, 2-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F202 | шт | 4 | АВВ типа АС F202 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 220В |
| 19 | Шкаф для настенного монтажа с заземлением, внутреннего размещения, Iном = 250 А, IP43 1/00В | шт | 1 | АВВ,2СРХ036360R9999 (ЩПУ) |
| 20 | Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 20 А | шт | 2 | АВВS201 Z20A c характеристикой срабатывания Z, 220В |
| 21 | Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 16 А, c характеристикой срабатывания Z S201 Z16A | шт | 6 | АВВ S201 Z16A c характеристикой срабатывания Z, 220В |
| 22 | Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 10 А, c характеристикой срабатывания Z S201 Z10A | шт | 1 | АВВ S201 Z10A c характеристикой срабатывания Z, 220В |
| 23 | Устройство дифференциального тока, 2-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F202 | шт | 4 | АВВ типа АС F202 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 220В |
| 24 | Фланец под резьбовые фитинги ZP57P10 | шт | 16 | АВВ,2СРХ0624529999 |
| 25 | Рейка с отверстиями CENELEC-EN 500022, H 7,5 12840 (10шт по 2м) | шт | 10 | ABB,код12840 CENELEC-EN 500022, H 7,5 |
| 26 | Шина N и PE ZK523 | шт | 6 | ABB,2CPX0385069999 |
| 27 | Нижняя секция с дном и верхней крышкой 2 СМА191077R1000 | шт | 3 | АВВ 2 СМА191077R1000 |
| 28 | Средняя секция 2 СМА191082R1000 | шт | 7 | АВВ 2 СМА191082R1000 |
| 29 | Передняя панель и крышка с DIN-элем. 2 СМА191089R1000 | шт | 3 | АВВ 2 СМА191089R1000 |
| 30 | Разъем для скрытой установки, 16А, 220В 2 СМА193218R1000 | шт | 4 | АВВ 2 СМА193218R1000 16А, 220В |
| 31 | Разъем для скрытой установки, 16А, 380В 2 СМА193283R1000 | шт | 2 | АВВ 2 СМА193283R1000 16А, 380В |
| 32 | Разъем для скрытой установки, 63А, 380В 2 СМА167430R1000 | шт | 1 | АВВ 2 СМА167430R1000 63А, 380В |
| 33 | Заглушка на одно место для неис. разъема 2 СМА191090R1000 | шт | 1 | АВВ 2 СМА191090R1000 |
| 34 | Заглушка на одно место для неис. разъема 2 СМА191091R1000 | шт | 4 | АВВ 2 СМА191091R1000 |
| 35 | Шины N+PE 2 СМА191080R1000 | шт | 10 | АВВ 2 СМА191080R1000 |
| 36 | KIG втулка для ввода кабеля 99090041 | шт | 21 | АВВ 99090041 |
| 37 | Разъем для скрытой установки, 16А, 220В 2 СМА191087R1000 | шт | 8 | АВВ 2 СМА191087R1000 16А, 220В |
| 38 | Соединительные клеммы 2 СМА191103R1000 | шт | 9 | АВВ 2 СМА191103R1000 |
| 39 | Розетка в брызгозащищенном исполнении, IP 44, для монтажа на поверхность 216RS6 2 СМА193098R1000 | шт | 1 | АВВ216RS6 2 СМА193098R1000 |
| 40 | Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 200-250 В, 2Р+Е, на ток 16 А 216-Р6 2СМА193501R1000 | шт | 4 | АВВ 16 А, 216-Р6 2СМА193501R1000, 200-250 В, 2Р+Е |
| 41 | Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 16 А 332-Р6 2CMA193515R1000 | шт | 2 | ABB346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 16 А, 332-Р6 2CMA193515R1000 |
| 42 | Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 63 А 463-Р6 2CMA166764R1000 | шт | 2 | ABB346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 63 А 463-Р6 2CMA166764R1000 |
| 43 | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм | км | 0,15 | Смотри ТУ на кабель и ТУ для 5 жил |
| 44 | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм | км | 0,4 |  |
| 45 | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм | км | 0,25 |  |
| 46 | Кабель ВВГнг-LS 5х4мм | км | 0,35 |  |
| 47 | Кабель ВВГнг-LS 5х10мм | км | 0,04 |  |
| 48 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм | км | 0,09 |  |
| 49 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5мм | км | 0,35 |  |
| 50 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х4мм | км | 0,01 |  |
| 51 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х6мм | км | 0,03 |  |
| 52 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной 1 жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,04 | ПВ3 ГОСТ 6323 – 79 1*10 – 40М., |
| 53 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной1 жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2 | 1000 м | 0,15 | ПВ3 ГОСТ 6323 – 79 1*35 – 150М. |
| 54 | Кабель КГН 5х2,5мм | м | 5 |  |
| 55 | Кабель КГН 5х4мм | м | 5 |  |
| 56 | Индустриальная гофрированная труба из полиамида D = 29 мм РА602935F2 | шт | 9 |  |
| 57 | Индустриальная гофрированная труба из полиамида D = 36 мм РА603643F2 | шт | 2,5 |  |
| 58 | Коробки ответвительные круглые с кабельными вводами, IP 44 53500 | шт | 15 |  |
| 59 | Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления 50х100 (175шт по 2м) 35012HDZ | м | 350 |  |
| 60 | Угол СРО 90 горизонтальный 90 50х100 36002 | шт | 40 |  |
| 61 | Консоль DW на лоток с осн.150 34151HDZ | шт | 350 |  |
| 62 | Винт с квадратным подголовником M6x10 CM010610 | шт | 1222 |  |
| 63 | Пластина РТСЕ для заземления 37501 | шт | 350 |  |
| 64 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600 | шт | 1222 |  |
| 65 | Стандартный анкер со шпилькой M8 CM440850 | шт | 350 |  |