|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» марта 2015 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт помещения № 653 в корпусе 3Л  ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На выполнение работ по ремонту помещения №653 в корпусе 3Л ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

Помещение № 653

- Покрытие поверхности ребристого потолка грунтовкой глубокого проникновения – 120,72 м2

- Ремонт штукатурки потолков сухими смесями со сбивкой отслоившихся слоев – 30,18 м2

- Подготовка под окраску потолка – 120,72 м2

- Покрытие поверхности грунтовкой – 120,72м2

- Окраска потолков водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности –120,72м2

- Демонтаж покрытия стен из керамической плитки – 78,86 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 171,8 м2

- Устройство покрытия стен из керамической плитки – 78,86 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм. – 60,13 м2

- Ремонт штукатурки стен сухими смесями площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм. – 25,77 м2

- Подготовка поверхности стен под окраску – 92,94 м2

- Покрытие поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения – 92,94 м2

- Окраска поверхности стен водоэмульсионной краской – 92,94 м2

- Разборка плинтусов деревянных – 31,6 м.п.

- Разборка покрытий полов из плитки ПВХ – 67,95 м2

- Засыпка канала керамзитом – 1,89 м3

- Заливка канала стяжкой 60мм – 21,01 м2

- Грунтовка поверхности пола – 67,95 м2

- Армирование поверхности пола сеткой – 67,95 м2

- Устройство выравнивающей стяжки из отделочного ровнителя 15 мм - 67,95 м2

- Устройство покрытий полов из керамогранитной плитки – 67,95 м2

- Устройство плинтуса из керамогранитной плитки высотой 100 мм – 31,6 м.п.

- Окраска масляными красками ранее окрашенных труб отопления и отопительных приборов с частичной расчисткой старой краски – 13,2 м2

- Демонтаж вентиляционных решеток 300*400 – 8 шт.

- Установка вентиляционных решеток 300*400 – 8 шт.

- Окраска щитов, дверей масляной краской – 4,45 м2

- Демонтаж наличников – 46,2 м.п.

- Демонтаж дверей 2 шт. – 6,3 м2

- Демонтаж перегородок алюминиевых – 10,34 м2

- Монтаж перегородок алюминиевых (верх-стекло матовое, низ -сэндвич-панель) – 10,34 м2

- Установка дверей алюминиевых с доводчиком и врезным замком, заполнение дверей: верх- стекло матовое, низ- сэндвич- панель – 6,3 м2

- Монтаж наличников – 17,72 м.п.

- Установка и разборка инвентарных трубчатых лесов – 67,95 м2

- Демонтаж светильников с люминесцентными лампами – 28 шт.

- Демонтаж провода и кабеля – 50 м.

- Монтаж светильников светодиодные потолочные – 24 шт.

- Монтаж коробки распаячной, 6 вводов, 100х100х50 – 11 шт.

- Прокладка кабеля ВВГнг 3х1,5 мм2 в кабель канале  – 15 м.п.

- Прокладка кабеля силового, в гофре d – 16 мм, ВВГнг 3х1,5 мм2 – 35 м.п.

- Очистка помещения от мусора – 4,21 т.

Техническое  задание составлено на основании утвержденной  главным инженером дефектной ведомости : -№ 09/15  от  03.04.2015г.