Техническое задание

на поставку металлорежущего оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

1. Труборез разъёмный Р5958 d 89-219 мм – 4шт. 2. Труборез разъёмный Р5925 d 219-426 мм – 2шт. 3. Труборез разъёмный Р5992 d 426-630 мм – 2шт. 4. Труборез неразъемный ПТМ-М d14-60 мм – 25 шт. 5. Труборез неразъемный ПТМ-М d57-108 мм – 22 шт. 6. Станок ленточнопильный по металлу – PILOUS-TMJ ARG220 Plus– 4 шт.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами)

Подраздел 1.3 Код ОКП

ОКП 39 2633 7

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поставляемый Товар п.1-п.3 предназначены для отрезки, обработки наружной фаски и расточки внутреннего диаметра труб, под последующую сварку. Товар п.4-п.5 предназначены для резки и снятия фасок на трубах из углеродистых и нержавеющих сталей. Товар п.6 предназначен для резки различных материалов

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не установлены

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технические характеристики |
| 1 | Труборез разъёмный Р5958 или аналог (d 89-219 мм) | Диаметр обрабатываемых труб, мм……89-219 Материал обрабатываемых труб……..стали углеродистые, нержавеющие, любые пластмассы, цветные металлы и сплавы.. Привод ……………………………………электрический, 220В, 50Гц. Мощность, кВт……………………………1,4-2,8. Режущий инструмент…………резцы из стали Р18 ГОСТ 19265-73. Подача инструмента… автоматическая, с возможностью её отключения во время работы Температура эксплуатации…………… - 30°до +35° С Относительная влажность эксплуатации..не более 80% при 25°С Масса………………………………………27 кг. |
| 2 | Труборез разъёмный Р5925 или аналог (d 219-426 мм) | Диаметр обрабатываемых труб, мм……219-426 Материал обрабатываемых труб……..стали углеродистые, нержавеющие, любые пластмассы, цветные металлы и сплавы.. Привод ……………………………………электрический, 220В, 50Гц. Мощность, кВт……………………………1,4-2,8. Режущий инструмент…………резцы из стали Р18 ГОСТ 19265-73. Подача инструмента… автоматическая, с возможностью её отключения во время работы Температура эксплуатации………………- 30°до +35° С Относительная влажность эксплуатации..не более 80% при 25°С Масса………………………………………48 кг. |
| 3 | Труборез разъёмный Р5992 или аналог (d 426-630 мм) | Диаметр обрабатываемых труб, мм……426-630 Материал обрабатываемых труб……..стали углеродистые, нержавеющие, любые пластмассы, цветные металлы и сплавы.. Привод ………………………………… электрический, 220В, 50Гц. Режущий инструмент…………резцы из стали Р18 ГОСТ 19265-73. Подача радиальная автоматическая планшайбы, мм/об.…0,075 Скорость резания, м/мин………………9-12 Частота вращения планшайбы об/мин.…6 Температура эксплуатации……………- 30°до +35° С Относительная влажность эксплуатации..не более 80% при 25°С Масса………………………………………60 кг. |
| 4 | Труборез неразъемный ПТМ 14-60 или аналог | # Диаметр обрабатываемых труб, мм..…14-60 # Толщина стенки, мм……………….….. до 10 # Материал обрабатываемых труб……..стали углеродистые, нержавеющие, любые пластмассы, цветные металлы и сплавы. # Привод/Частота тока……………… электрический, 220В/50Гц # Скорость резания, мм……………..2,6-11,3 # Подача резца, мм/об……………….0,081 |
| 5 | Труборез неразъемный ПТМ 57-108 или аналог | # Диаметр обрабатываемых труб, мм..…57-108 # Толщина стенки, мм……………….….. до 10 # Материал обрабатываемых труб……..стали углеродистые, нержавеющие, любые пластмассы, цветные металлы и сплавы. # Привод ………………………………… электрический, 220В, 50Гц # Скорость резания, мм ……………..8,0-15,3 # Подача резца, мм/об……………….0,081 |
| 6 | Станок ленточнопильный по металлу – PILOUS-TMJ ARG220 Plus или аналог | # Макс.диаметр резки трубы не более, мм………. 220 # Скорость ленточн.пилы ,м/мин……….. не менее 40 и не более 80 # Потребляемая мощность не более, кВт...……….1,5 # Питание, В, Гц…………………………..400/50 # Угол поворота рабочего стола от -45° до +60° |

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

В соответствии с п.4.1.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Согласно требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации на поставляемый товар, срок гарантии не менее 12 месяцев с момента поставки.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

- Позиции 1-5: Устанавливается на трубы в любом пространственном положении и фиксируется роликами.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

- Не установлено.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не установлено.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Позиции 1-5: Напряжение питания – не более 220 В. Позиция 6: Напряжение питания – не более 380 В.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не установлено.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Комплект поставки: 1. Труборез разъёмный Р5958 d 89-219 мм - - вращатель - - привод - - два отрезных суппорта - - режущий инструмент из Р18 (4 резца отрезных, 4 фасочных) - - комплект принадлежностей и запасных частей - - инструкция по эксплуатации на русском языке 2. Труборез разъёмный Р5925 d 219-426 мм - - вращатель - - привод - - два отрезных суппорта - - режущий инструмент из Р18 (4 резца отрезных, 4 фасочных) - - комплект принадлежностей и запасных частей - - адаптер для внутренней расточки и обработки фаски толстостенных труб – 1шт. - - инструкция по эксплуатации на русском языке 3. Труборез разъёмный Р5992 d 426-630 мм - - вращатель - - привод - - два отрезных суппорта - - режущий инструмент из Р18 (4 резца отрезных, 4 фасочных) - - комплект принадлежностей и запасных частей - - инструкция по эксплуатации на русском языке 4. Труборез неразъемный ПТМ 14-60 - Труборез в комплекте - Ударопрочный кейс - Инструкция по эксплуатации, паспорт на русском языке - Комплект ЗИП 5. Труборез неразъемный ПТМ 57-108 - Труборез в комплекте - Ударопрочный кейс - Инструкция по эксплуатации, паспорт на русском языке - Комплект ЗИП 6. Станок ленточнопильный по металлу – PILOUS-TMJ ARG220 Plus - Станок, - ленточная пила – 1шт., - инструкция по эксплуатации на русском языке

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами". Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Упаковка не должна иметь повреждений и следов вскрытия.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Позиции 1-5: Визуальный осмотр, проверка работоспособности, наличие паспортов и инструкций по эксплуатации на русском языке. Позиция 6: Визуальный осмотр, проверка работоспособности, наличие паспортов и инструкций по эксплуатации на русском языке.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик обязан вместе с Товаром передать Покупателю: - полный пакет технической документации (паспорта, сертификаты и т.д.) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); - счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; - - товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Оборудование транспортируют всеми видами транспорта при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки Товара.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Исполнитель гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования к уровню вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество и комплектность Товара должны соответствовать настоящему техническому заданию, назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. 12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Поставщик обязан поставить товар по адресу: 1. Позиции 1-5 – г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4. 2. Позиции 6 - (2 шт.) – г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4. 3. Позиция 6 – (1 шт.) – г. Удомля 4. Позиция 6 – (1 шт.) – г. Глазов

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: Позиции: 1, 2, 3 - Не позднее 60-ти календарных дней с момента заключения договора. Позиции: 4, 5 - Не позднее 45-ти календарных дней с момента заключения договора. Позиция: 6 - в течение 7 календарных дней с момента заключения договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Согласно требованиям закупочной документации

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

Начальник управления

по закупочной деятельности

ОАО "Энергоспецмонтаж" _________________________________________ Д.М. Данилин