«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: поставка электрической тали

Обнинск  2014 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Подраздел 4.5. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Подраздел 4.8. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Электрическая цепная таль: YaleVego CPVF 10-8 или эквивалент (1 шт.) Электрическая цепная таль: YaleVego CPVF 20-4 или эквивалент (1 шт.)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Оборудование должно быть новым, изготовлено в соответствии с изложенными требованиями и пожеланиями заводом изготовителем согласно их опросному листу при заключении договора.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологические работы по перемещению груза в помещениях

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Помещения с высокой запыленностью

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Грузоподъемность электрической тали YaleVego CPVF 10-8 или эквивалент должна составлять 1000 кг; Грузоподъемность электрической тали YaleVego CPVF 20-4 или эквивалент должна составлять 2000 кг;

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Для электрической тали YaleVego CPVF 10-8 или эквивалент Основная скорость подъема электрической тали должна составлять 8 м/мин, вторая скорость подъема – 2 м/мин; Грузовой крюк электрической тали должен быть выполнен по одноветвевой системе; Подвес стационарной тали должен осуществляться с помощью крюка; Высота подъема электрической тали YaleVego CPVF 10-8 или эквивалент должна составлять 8 м. Для электрической тали YaleVego CPVF 20-4 или эквивалент Скорость передвижения электрической тали должна составлять 18/4,5 м/мин; Параметры балки на которую будет крепиться электрическая таль: ширина – 180 мм, толщина полки балки макс. 19 мм. Высота подъема электрической тали должна составлять 5 м.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Дополнительные требования не предъявляются.

Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

Для электрической тали YaleVego CPVF 10-8 или эквивалент Напряжение 380 В; Мощность двигателя электрической тали должна составлять 1,5/0,37 кВт; Для электрической тали YaleVego CPVF 20-4 или эквивалент Напряжение 380 В; Мощность двигателя электрической тали должна составлять 1,18/0,06 кВт;

Подраздел 4.5. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предусмотрено

Подраздел 4.6. Требования к комплектности

Техническое описание, паспорт, инструкция по эксплуатации – на русском языке В комплекте с электрической талью необходим контейнер для цепи, набор инструментов для обслуживания.

Подраздел 4.7. Требования к маркировке

Закупаемый товар должен иметь маркировку – шильдик предприятия-изготовителя.

Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Упаковка должна защищать поставляемое оборудование от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской области, г. Обнинске, пл. Бондаренко, д.1. Товар не принимается без представителя Поставщика. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с товаром Покупателю передаются: - паспорт; - техническое описание и инструкция по эксплуатации; Текст документов на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не кантовать, не бросать, не нарушать целостность упаковки во избежание утраты гарантийных обязательств.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительных требований по техническому сопровождению стандартного промышленного оборудования на всем жизненном цикле нет.

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

15.09.2014 год

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требований к формату представления документации на электрическую таль не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.

Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16