ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

Коммунистический пр., д. 6а,  г. Лесной, Свердловская обл., 624200

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УИТиС

_________________  С.А. Попов

«      » __________  2015 г.

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме без квалификационного отбора,  участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства  на право заключения договора

на поставку оборудования центра обработки данных

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Лесной

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- РАЗДЕЛ 1. СОСТАВ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Подраздел 1.1 Состав оборудования

- Поставляемое оборудование: - Сервер #1 – 4 шт. - Сервер #2 – 2шт. - Комплект для модернизации СХД 3PAR F200 – 1шт. - Система резервирования информации – 2шт. - Сетевой коммутатор #1 – 4шт. - Сетевой коммутатор #2 – 2шт.

1.2. Технические и функциональные требования к оборудованию

1.2.1. Сервер #1 должен быть совместим с имеющейся у Заказчика серверной корзиной для установки сверхплотных серверов-блейдов BladeSystem C7000. Как минимум Сервер #1 должен удовлетворять следующим требованиям: - Процессор: - 2 (два) процессора с не менее чем десятью ядрами, тактовой частотой не менее 2.60Ггц; - 128GB (возможность расширения до 512 GB), тактовой частотой не ниже 2133Мгц ; - Наличие процессорного кеша не менее 25Mb; - Поддержка технологий: - Механизм обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок; - Зеркалирование памяти; - Контроллер жёстких дисков: - Интерфейс – 12G SAS; - Энергонезависимый кэш не менее 1024мбайт; - при расширенном лицензировании возможность поддержки перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online) - 2 (два) внутренних диска с горячей заменой, объемом не менее 300Гб, скоростью обращения шпинделя не менее 10тыс. оборотов/мин - 2 (два) сетевых интерфейса 20 Gb Ethernet с поддержкой технологий TCP/IP offload, TCP Offload Engine, Fibre Channel over Ethernet и iSCSI; - 2 (два) слота для установки плат ввода-вывода, не менее двух свободных слотов; - Внутренний слот USB 3.0; - Внутренний слот для установки карт SD-HC и Nand Flash; - Поддержка технологии UEFI BIOS; - Интегрированный процессор удалённого управления и мониторинга. Должен обеспечивать следующие функции управления и мониторинга: - лицензия на расширенное управление с поддержкой технологии OneView должна включаться в сервер - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless) - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора - видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump» - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе - интеграция с Active Directory - интеграция с Microsoft Terminal Services - поддержка протокола DHCP - поддержка подключения через VPN - доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl, - доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно - поддержка стандарта DMTF WS - доступ к Microsoft Emergency Management Service console - удаленное управление BIOS - поддержка стандартов шифрования AES и 3DES - сервер должен поставлять с расширенной 3-х годичной поддержкой аппаратной части производителем оборудования не ниже уровня реакции круглосуточно 24x7. 1.2.2. Сервер #2 должен быть совместим с имеющимся у Заказчика сертифицированным программным обеспечением CheckPoint Firewall R75.40, а также иметь возможность интегрирования в установленную систему мониторинга и управления HP OneView. Как минимум Сервер #2 должен удовлетворять следующим требованиям: Сервер заводской сборки для монтажа в 19" стойку HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2630v2 2P Rack(1U)/ 2xXeon6C 2.6GHz(15MB)/ 2x8GbR1D_12800(LV)/ P420i(1Gb/RAID0/1/10/5/50)/ 8x300Gb10KHDD(8)SFF/noDVD(opt.)/iLO ME/4x1GbFlexLOM/EasyRK/2x460Plat+(2up)/3Y NBD FC Svc. (Эквивалент не предусмотрен в связи с интеграцией с установленным оборудованием HP ProLiant DL360p Gen8 E5-2630v2 2P Rack(1U)/ 2xXeon6C 2.6GHz(15MB)/ 2x8GbR1D_12800(LV)/ P420i(1Gb/RAID0/1/10/5/50)/ 4x300Gb10KHDD(8)SFF у Заказчика на основании п. 12.2.2 б) гл. 6 ЕОСЗ) со следующими характеристиками: - количество поддерживаемых процессоров – не менее двух - количество установленных процессоров – не менее двух (2) - характеристики процессора: - количество ядер – не менее 6 - количество вычислительных потоков - не менее 12 - тактовая частота – не менее 2600 МГц - максимальная тактовая частота в режиме Turbo – не менее 3100 МГц - размер кэша L3 – не менее 15 МБ - пропускная способность шины процессора - не менее 7,2 GT/s - количество соединений между шиной процессора и чипсетом (для каждого процессора) – не менее 2 - максимальное тепловыделение – не более 80 Вт - поддержка техн ологий аппаратной виртуализации ресурсов, автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной при условии соблюдения ограничений по тепловому рассеиванию, динамического изменения частоты и энергопотребления процессора в зависимости от используемого источника питания, удаленного администрирования и выделения для каждого запущенного процесса своей области системной памяти - общее количество слотов (DIMM) для установки модулей памяти - не менее 24 - объем установленной оперативной памяти с коррекцией ошибок – не менее 16 ГБ не ниже РС3-12800R DDR3 1600MHz - количество свободных слотов (DIMM) не менее 22 - поддержка механизма обнаружения и коррекции мульти-битных ошибок - количество интегрированных RAID-контроллеров – не менее 1 - характеристики RAID-контроллера: - объем кеш-памяти – не менее 1GB с защитой данных по технологии flash - количество внутренних линков SAS 6G – не менее 8 - поддержка уровней RAID – 0, 1, 1+0, 5, 5+0 - поддерживаемое количество логических томов – не менее 64 - при расширенном лицензировании возможность поддержки RAID 6, 6+0 (Advanced Data Guarding), перемещения или удаления отдельных логическим томов и разделения (split) зеркального тома без прерывания обслуживания (online) - возможность подключения твердотельных (SSD) дисковых накопителей с интерфейсом SAS 6G - возможность установки не менее 8 дисков форм-фактора 2.5” с интерфейсом SAS 6G при использовании оптического привода - наличие предустановленных внутренних жестких дисков: - емкость диска – не менее 300Gb - кол-во – не менее 8 (восьми) - количество каналов на диск - не менее двух - интерфейс – SAS 6G - скорость вращения шпинделя – не менее 10000 оборотов в минуту - физический размер – не более 2,5” - поддержка технологии «горячей замены» (без остановки функционирования сервера) - диски должны обладать многоуровневой индикацией статуса (в работе, перестроение RAID массива, неисправен, не вынимать из массива). - оптический привод может быть установлен опционально - количество и типы портов: - последовательный порт – не менее 1 - графические порты – не менее 1 на задней панели - 1) - слот для SD-карт – не менее 1 (внутренний) - порты стандарта USB 2.0 – не менее 7 (на передней панели – 2, на задней панели – 4, внутренний – 1) - порт удаленного управления с поддержкой 10/100/1000 Мб/с (RJ-45) – не менее 1 - количество и типы слотов расширения: - количество слотов расширения PCI Express 3.0 (x16) – не менее 1 - количество слотов расширения PCI Express 3.0 (x8) – не менее 1 - количество и типы сетевых портов: - сетевой порт 1 Гб/с (RJ-45) - не менее 4 - встроенный графический контроллер с поддержкой разрешения не менее 1920 на 1200 при глубине цвета 16 бит - блоки питания – не менее 2 (резервирование по схеме N+1) с возможностью «горячей» замены, мощность отдельного блока питания – не менее 460 Вт, эффективность отдельного блока питания – не менее 94% - системные вентиляторы – не менее 8 (резервирование по схеме N+1) с возможностью «горячей» замены - сертификация на соответствие: ACPI 2.0b, PCIe 3.0, PXE, WOL, Microsoft Logo, USB 2.0 - интегрированный процессор удаленного управления со следующими характеристиками: - скорость порта удаленного управления - до 1 Гб/с (RJ-45) - сбор данных о состоянии компонентов сервера, включая операционную систему, выполняется без использования агентов (agentless) - автоматический мониторинг, диагностика и оповещение, ведение, не зависимо от операционной системы, единого журнала событий с отслеживанием истории изменений и архивацией данных для последующей диагностики неисправностей - интеграция и поддержка прямого подключения к порталу технической поддержки производителя - удаленная перезагрузка, включение и выключение сервера - удаленная загрузка операционной системы сервера при помощи виртуальной дискеты, образа ISO, а так же с виртуальных CD и DVD-устройств - подключение, не зависимо от операционной системы, через порт удаленного управления файловых папок, сменных носителей (USB, CD/DVD, FDD) локального компьютера администратора - видеозапись действий на консоле для дальнейшего анализа, сохранение последней загрузки и последнего экрана системного сбоя, такого как "синий экран" Windows и Linux «coredump» - виртуальная, независимая от операционной системы, текстовая и графическая консоль (Virtual KVM), работающая на базе Java и ActiveX - авторизация не менее 12 пользователей в локальной базе - интеграция с Active Directory - интеграция с Microsoft Terminal Services - поддержка протокола DHCP - поддержка подключения через VPN - доступ к порту управления из web-браузера по протоколам http, ssl, - доступ к порту управления из командной строки по протоколам telnet, ssh - доступ к порту управления из приложения под ОС Windows - доступ к консоли сервера нескольких администраторов одновременно - поддержка стандарта DMTF WS - доступ к Microsoft Emergency Management Service console - удаленное управление BIOS - поддержка стандартов шифрования AES и 3DES - активация расширенного функционала при помощи опциональной лицензии - возможность интеграции в систему мониторинга и управления HP OneView - корпус стоечного исполнении (rack) высотой - не более 1U для установки в стандартный серверный шкаф - размеры (В x Ш x Г) – не более 4.35 х 43.50 х 69.90 см - сервер должен поставлять с расширенной 3-х годичной поддержкой аппаратной части производителем оборудования не ниже уровня реакции в течение следующего рабочего дня. 1.2.3. Как минимум Комплект для модернизации СХД 3PAR F200 должен удовлетворять следующим требованиям: - 6 (шесть) наборов по 4 (четыре) внутренних диска с горячей заменой, объемом не менее 600Гб, скоростью обращения шпинделя не менее 15тыс. оборотов/мин с лицензиями на активацию функционала создания виртуальных копий на этих дисках - 15 (пятнадцать) лицензий по 1ТБ на выделение «тонкого» пространства в СХД - 24 (двадцать четыре) лицензии на использование функционала миграции томов между уровнями хранения и/или между уровнями RAID прозрачно для приложения для приобретаемых и имеющихся комплектов по 4 внутренних жестких диска - Наличие на поставляемые лицензии и жесткие диски расширенного сервиса на установку и поддержку их, уровня не ниже круглосуточной в режиме 24x7 в течение 1 года - Трансивер HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack – 8шт. Эквивалент не предусмотрен в связи с расширением установленного кол-ва в уже имеющемся оборудовании HP 8/8 (8) Full Fabric Ports Enabled SAN Switch в соответствии с п. 12.2.2 б) гл. 6 ЕОСЗ - Сервисный контракт производителя на продление гарантии на СХД в полной конфигурации Заказчика HP 3PAR INSERV F200 Configuration Base с 01.12.15 по 30.11.16 уровня не ниже Foundation Care 24x7 без возврата отказавших жестких дисков. 1.2.4. Система резервирования информации – виртуальная дисковая библиотека HP StoreOnce 4500 24TB Backup. Эквивалент не предусмотрен на основании п. 12.2.2 б) гл. 6 ЕОСЗ в связи с тем, что система должна полностью интегрироваться с ранее приобретённым заказчиком оборудованием HP StoreEasy 1430 и должна удовлетворять следующим требованиям: - должна иметь модульную конструкцию, обеспечивающую наращивание емкости и производительности. - Базовая сырая емкость 24Tb, поддержка наращивания сырой емкости до 168ТБ. - Максимальная производительность не менее 5.0 ТБ/час для записи данных и не менее 3.0 ТБ/час для чтения данных. - Поддержка технологии дедупликации. Дедупликация должна выполняться inline (в ходе сессии резервного копирования). - Поддержка распределенной технологии дедупликации, которая позволяет копировать на дисковую библиотеку только уникальные блоки данных с серверов резервного копирования, с серверов приложений и с медиа-серверов. - Поддержка интеграции распределенной технологии дедупликации со следующим ПО резервного копирования: Symantec NetBackup, Symantec Backup Exec, HP DataProtector, Oracle RMAN; - При использовании распределенной технологии дедупликации максимальная производительность дисковой библиотеки должна быть не менее 9.5 ТБ/час. - Поддержка репликации данных между несколькими виртуальными дисковыми библиотеками. Репликация должна выполняться по IP-каналам. Репликация должна быть интегрирована с технологией дедупликации: реплицироваться должны только уникальные (не дедуплицированные) блоки данных. - Должна поддерживаться репликация между различными моделями дисковых библиотек одного производителя. - Поддержка интеграции между ПО резервного копирования и репликацией данных, позволяющей ПО резервного копирования инициировать и управлять репликацией данных несколькими виртуальными дисковыми библиотеками, управлять всеми копиями данных и использовать все копии данных. - Поддержка гарантированного (без возможности восстановления) удаления данных, находящихся в дисковой библиотеке. - Поддержка RAID-6 на аппаратном уровне. - Виртуальная дисковая библиотека должна иметь, как минимум, два порта 8Гб/с FC, два порта 10Гб/с Ethernet и четыре порта 1Гб/с Ethernet. - Поддержка эмуляции одновременно и ленточных накопителей (VTL), и NAS-устройств. - Поддержка доступа к эмулированным ленточным накопителям по протоколам FC и iSCSI. - Поддержка доступа к эмулированным NAS-устройствам по протоколам CIFS и NFS. - Поддержка эмуляции ленточных накопителей форматов LTO2, LTO3, LTO4, LTO5, LTO6. - Поддержка эмуляции не менее 24 ленточных библиотек и NAS-устройств. - Поддержка эмуляции не менее 24’000 ленточных картриджей. - Дисковая библиотека должна иметь исполнение, предназначенное для установки в стандартный 19” монтажный шкаф. - В комплект поставки должно быть включено: - Доступная сырая дисковая емкость 24 ТБ; - Необходимое количество интерфейсных кабелей; - SFP-модули для всех портов; - Неограниченная лицензия на дедупликацию; - Виртуальная дисковая библиотека в данной комплектации должна занимать не более 2U в стандартном монтажном кабинете. - Гарантийная поддержка на аппаратное и программное обеспечение виртуальной дисковой библиотеки должна составлять: 3 года, круглосуточная поддержка 24х7, не ниже Foundation Care. - В комплект поставки должна быть включена базовая инсталляция и настройка дисковой библиотеки. 1.2.5. Сетевой коммутатор #1 с характеристиками не хуже: - Сетевой коммутатор HP 5130-24G-4SFP+ EI Switch - Количество портов Ethernet 100/1000 - Не менее 24 - Количество универсальных портов SFP+ для установки оптически трансиверов стандарта Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - Не менее 4 - Поддержка технологии объединения коммутаторов в стек - Соответствие - Количество устройств, объединяемых в одном стеке с использованием стандартных Ethernet портов 10GbE - Не менее 9 - Не блокируемая коммутация / маршрутизация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов - Соответствие - Поддержка протокола OpenFlow версии 1.3 – Соответствие - Производительность: - Производительность коммутатора, Гбит/с - Не менее 126 - Производительность системы в млн. пакетов в секунду - Не менее 95 - Задержка на порту 10 Gigabit Ethernet в микро секундах - Менее 1,5 - Количество поддерживаемых MAC-адресов - Не менее 16000 - Количество записей в таблице маршрутизации IPv4 - Не менее 500 - Количество записей в таблице маршрутизации IPv6 - Не менее 250 - Поддержка Jumbo frames длиной не менее 9216 byte - Соответствие - Количество одновременно поддерживаемых VLAN - Не менее 4000 - L2 Switching: - Поддержка стандарта IEEE 802.3ad, объединение Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов - Соответствие - Поддержка Voice VLAN, протоколов LLDP и LLDP-MED - Соответствие - Поддержка технологии двойного стекирования Q-in-Q, Selective Q-in-Q. - Соответствие - Поддержка технологий IGMP Snooping - Соответствие - Поддержка протокола мониторинга состояния канала - IEEE 802.3ah Ethernet OAM (эксплуатация, администрирование и обслуживание). - Соответствие - L3 Switching: - Поддержка статической и динамической маршрутизации. Поддержка протокола RIP v1/v2 - Соответствие - Поддержка протокола IPv6. Технологий Neighbor Discovery DHCPv6, ICMPv6 и ACL. - Соответствие - QoS: - Поддержка алгоритмов SP, WRR и SP+WRR - Соответствие - Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации трафика на базе порта; и информации второго, третьего и четвертого уровней модели OSI на аппаратном уровне. - Соответствие - Отказоустойчивость / Доступность / Конвергенция: - Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s. - Соответствие - Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи - Соответствие - Поддержка технологии отказоустойчивого соединения коммутаторов с разнесением в пространстве и с объединением и синхронизацией плоскости управления (Control Plane), включая синхронизацию таблиц MAC адресов, ARP таблиц, таблиц маршрутизации и файлов конфигурации на коммутаторах. – Соответствие - Безопасность: - Поддержка списков контроля доступа (ACL): глобальных ACL, VLAN ACL, порт ACL для IPv4 и IPv6. - Соответствие - Поддержка протокола 802.1x - Соответствие - Поддержка аутентификации пользователей по MAC-адресам (MAC-based authentication) - Соответствие - Поддержка технологии STP Root guard - Соответствие - Поддержка блокирования dhcp пакетов от неизвестных устройств - Соответствие - Поддержка технологии Dynamic ARP protection - Соответствие - Поддержка протоколов NTPv3 - Соответствие - Поддержка зеркалирования портов (Port mirroring) - Соответствие - Поддержка протоколов удаленного и локального зеркалирования трафика на основе номера порта, MAC адреса, ACL, метки VLAN - Соответствие - Наличие консольного порта для управления - Соответствие - Возможность сбора статистики по производительности порта и количества ошибок на нем. - Соответствие - Возможность хранения на flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации. - Соответствие - Питание и иные характеристики: - Дизайн для установки в шкаф 19" - Соответствие - Размер в стойке 1RU - Не более 1RU - Глубина, см. - Не более 37 - Питание от 100 до 240 VAC - Соответствие - Максимальная мощность питания (Вт) - Не более 30 - Сервис HP CP Svc for Networking Training – 4 шт. - Наличие у коммутатора расширенного сервиса основной поддержки ПРОИЗВОДИТЕЛЯ уровня не хуже 3 года 24x7 (3 year Foundation Care 24/7 Svc) - Возможность интеграции в систему мониторинга и управления HP OneView 1.2.5. Сетевой коммутатор #2 с характеристиками не хуже: - Сетевой коммутатор HP 5130-48G-4SFP+ EI - Количество портов Ethernet 100/1000 - Не менее 48 - Количество универсальных портов SFP+ для установки оптически трансиверов стандарта Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - Не менее 4 - Поддержка технологии объединения коммутаторов в стек - Соответствие - Количество устройств, объединяемых в одном стеке с использованием стандартных Ethernet портов 10GbE - Не менее 9 - Не блокируемая коммутация / маршрутизация трафика на полной скорости подключенных интерфейсов - Соответствие - Поддержка протокола OpenFlow версии 1.3 - Соответствие - Производительность: - Производительность коммутатора, Гбит/с - Не менее 174 - Производительность системы в млн. пакетов в секунду - Не менее 127 - Задержка на порту 10 Gigabit Ethernet в микро секундах - Менее 1,5 - Количество поддерживаемых MAC-адресов - Не менее 16000 - Количество записей в таблице маршрутизации IPv4 - Не менее 500 - Количество записей в таблице маршрутизации IPv6 - Не менее 250 - Поддержка Jumbo frames длиной не менее 9216 byte - Соответствие - Количество одновременно поддерживаемых VLAN - Не менее 4000 - L2 Switching: - Поддержка стандарта IEEE 802.3ad, объединение Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet портов - Соответствие - Поддержка Voice VLAN, протоколов LLDP и LLDP-MED - Соответствие - Поддержка технологии двойного стекирования Q-in-Q, Selective Q-in-Q. - Соответствие - Поддержка технологий IGMP Snooping - Соответствие - Поддержка протокола мониторинга состояния канала - IEEE 802.3ah Ethernet OAM (эксплуатация, администрирование и обслуживание). - Соответствие - L3 Switching: - Поддержка статической и динамической маршрутизации. Поддержка протокола RIP v1/v2 - Соответствие - Поддержка протокола IPv6. Технологий Neighbor Discovery DHCPv6, ICMPv6 и ACL. - Соответствие - QoS: - Поддержка алгоритмов SP, WRR и SP+WRR - Соответствие - Поддержка технологий обеспечения качества обслуживания (QoS) и фильтрации трафика на базе порта; и информации второго, третьего и четвертого уровней модели OSI на аппаратном уровне. - Соответствие - Отказоустойчивость / Доступность / Конвергенция: - Реализация стандартов IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w; IEEE 802.1s. - Соответствие - Поддержка технологии защиты от перехода порта из состояния двунаправленной передачи - Соответствие - Поддержка технологии отказоустойчивого соединения коммутаторов с разнесением в пространстве и с объединением и синхронизацией плоскости управления (Control Plane), включая синхронизацию таблиц MAC адресов, ARP таблиц, таблиц маршрутизации и файлов конфигурации на коммутаторах. - Соответствие - Возможность резервирования встроенного блока питания с помощью внешнего источника питания - Соответствие - Безопасность: - Поддержка списков контроля доступа (ACL): глобальных ACL, VLAN ACL, порт ACL для IPv4 и IPv6. - Соответствие - Поддержка протокола 802.1x - Соответствие - Поддержка аутентификации пользователей по MAC-адресам (MAC-based authentication) - Соответствие - Поддержка технологии STP Root guard - Соответствие - Поддержка блокирования dhcp пакетов от неизвестных устройств - Соответствие - Поддержка технологии Dynamic ARP protection - Соответствие - Поддержка протоколов NTPv3 - Соответствие - Поддержка зеркалирования портов (Port mirroring) - Соответствие - Поддержка протоколов удаленного и локального зеркалирования трафика на основе номера порта, MAC адреса, ACL, метки VLAN - Соответствие - Наличие консольного порта для управления - Соответствие - Возможность сбора статистики по производительности порта и количества ошибок на нем. - Соответствие - Возможность хранения на flash памяти и загрузки с не менее чем 2 файлов конфигурации. - Соответствие - Питание и иные характеристики: - Дизайн для установки в шкаф 19" - Соответствие - Размер в стойке 1RU - Не более 1RU - Глубина, см. - Не более 37 - Питание от 100 до 240 VAC - Соответствие - Максимальная мощность питания (Вт) - Не более 45 - Сервис HP CP Svc for Networking Training – 1 шт. - Наличие у коммутатора расширенного сервиса основной поддержки производителя уровня не хуже 3 года 24x7 (3 year Foundation Care 24/7 Svc) - Возможность интеграции в систему мониторинга и управления HP OneView

1.3. Общие требования к поставке

Всё оборудование должно быть смонтировано на площадке заказчика, должна быть выполнена коммутация и настройка. Как минимум, настройка оборудования должна включать: - - Монтаж оборудования в шкаф; - - Подключение к электросети и ИБП; - - Проверку работоспособности оборудования; - - Установку не менее двух образов операционных систем, дистрибутивы предоставляет заказчик; - - Установку всего комплекта управляющего ПО; - - Настройку коммутаторов LAN/SAN/конвергентных, по требованиям заказчика. Работы должны выполняться специалистами сервис-центра производителя оборудования.

- РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 или 2015 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.

- РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования). 3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация: - наименование продукции; - количество в упаковке; - товарный знак завода изготовителя.

- РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. 4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.

- РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом Покупателя.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: - счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах; - акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах; - необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке; - гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода.

- РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

8.1. Срок гарантийного обслуживания на всё оборудование и программное обеспечение, кроме оговоренного ниже, должен составлять не менее 3-х лет, включая расширенный сервис с реакцией не ниже чем 24x7 с устранением проблем на месте установки оборудования. Для сервера типа #2 действует расширенный сервис не хуже реакции на следующий рабочий день, для комплекта модернизации СХД HP 3Par F200 – расширенный сервис на 1 год не ниже уровня 24x7 Foundation Care и расширение сервиса на всю полученную систему F200 в срок до 30/11/16 не ниже уровня Foundation Care 24x7. 8.2. Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 8.3. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга. 8.4. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации. 8.5. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика. 8.7. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.

- РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

- РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.

- РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

- РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |

- РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

Составил:

Инженер по АСУ производством					Н.А. Обросов

Согласовано:

Руководитель БКБ:							А.А. Кочнев

Начальник ОСМО							В.А. Кречетов