	Согласовано:
______________
«____» ___________ 2011г. 
	Утверждаю:
Заместитель директора 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

по капитальному строительству

______________В.Б. Малиновский
«____» ___________ 2011г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение капитального ремонта фасада и внутренние работы здания 170 (инв. №428010) 
Димитровград 2011
1. Общие положения.
Здание 170 трех этажное, кирпичное, высота этажа 3,6 м с подвалом. Срок эксплуатации с 1968г.
1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)
При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).

- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.

Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации.

· Лицензию ФСБ.  
2. Содержание работ и краткие технические требования.
 Цель работы – проведение капитального ремонта здания 170.
Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	К з/пл = 1,15

	1
	Замена окон на окна из ПВХ однокамерные поворотно-откидные шириной 74 мм
	шт/м2
	41/155,0

	2
	Монтаж откосов из ПВХ
	м2
	125,0

	3
	Монтаж подоконной доски шириной 500 мм
	пм
	82,0

	4
	Облицовка фасада металлическим сайдингом по металлическим направляющим
	м2
	655,0

	5
	Укладка плёнки «Изоспан»
	м2
	655,0

	6
	Устройство лесов для облицовки фасада инвентарных
	м2

вертик. проекции
	782,0

	7
	Разборка оконных проёмов из стеклоблоков
	шт/м2
	6/28,0

	8
	Монтаж рам из поликарбоната б=8 мм размером 1,7х2,75 
	шт/м2
	6/28,0

	9
	Окраска оконных рещёток за 2 раза ПФ-115 для наружных работ
	м2
	39,0

	10
	Замена окон галереи ОК-24-21 на окна из ПВХ однокамерные поворотно-откидные
	шт/м2
	11/55,4

	11
	Установка откосов шириной 300 мм
	м2
	30,0

	12
	Установка отливов из окрашенной оцинкованной стали
	пм
	109,0

	13
	Акриловая окраска фасада галереи за 2 раза с расчисткой до 35 %
	м2
	311,0

	14
	---,,---, то же коробов электропроводки
	м2
	101,0

	15
	Покрытие асфальтобетоном отмостки б=4 см и шириной 0,9 м
	м2
	390,0

	16
	Разборка покрытия бетонного крыльца б=40 мм
	м2/м3
	24,0/1,0

	17
	Облицовка крыльца бетонной плиткой 300х300 мм на цементном растворе
	м2
	24,0

	18
	Штукатурка оконных откосов рам из поликарбоната
	м2
	27,0

	19
	Акриловая окраска по штукатурке за 2 раза по грунтовке
	м2
	27,0

	20
	Штукатурка фундаментов трансформаторов
	м2
	79,0

	21
	Акриловая окраска цоколя для наружных работ за 2 раза по слою пропитки
	м2
	146,0

	22
	Заменить дверные полотна ДГ-24-10 на облагороженные под ценные породы дерева
	шт/м2
	11/23,8

	23
	Оклейка стен флезелиновыми обоями улучшенного качества
	м2
	271,0

	24
	Акриловая окраска стен по обоям за 2 раза
	м2
	271,0

	25
	Установка жалюзей на окна размером 2,2х2,0 (вестибюль – 3 шт., санпр. ИТР – 1 шт.)
	шт
	4

	26
	Акриловая окраска потолка вестибюля за 2 раза
	м2
	81,0

	К з/пл = 1,35

	27
	Устройство подвесных потолков «Армстронг»
	м2
	24,0

	28
	Монтаж светильников «Армстронг» 
	шт
	3

	29
	Разборка полов из плитки ПХВ и стяжки б=20 мм
	м2
	24,0

	30
	Устройство стяжки б=20 мм
	м2
	24,0

	31
	Обеспыливание полов ПВА
	м2
	24,0

	32
	Настилка полов из линолеума коммерческого насухо
	м2
	24,0

	33
	Установка плинтусов из ПВХ
	пм
	21,0

	34
	Разборка полов из плитки ПХВ и стяжки б=20 мм на лестничных клетках
	м2
	120,0

	35
	Устройство полов из керамогранита на цементном растворе
	м2
	120,0

	36
	Разборка потолка из плитки «Акмегран»
	м2
	156,0

	37
	Устройство потолков подвесных из плитки «Армстронг»
	м2
	156,0

	38
	Монтаж светильников  «Армстронг»
	шт
	18

	39
	Замена проводки освещения
	пм
	

	40
	Замена выключателей 2-х клавишных для скрытой проводки
	шт
	6

	41
	Окраска стен ХС-710 или ХВ-785 за 2 раза по слою лака ХВ-784 или ХС-724
	м2
	320,0

	42
	Установка накладок металлических на ступени лестничных клеток
	пм
	230,0

	43
	Установка декоративных порогов
	пм
	62,0

	44
	Леса инвентарные для отделочных работ
	м2

вертик. проекции
	336,0


2.1.  Задачи и краткая характеристика работы:
       Выполнить капитальный ремонт здания 170 согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика.

Механизация.

Демонтажные и строительные работы проводятся механизмами и оборудованием подрядчика.

Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической, радиационной и пожарной безопасности.
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Источник финансирования – собственные средства.

Сроки выполнения работ – 30 дней с момента заключения договора.
3. Результаты работы.
· Результатом работы является 
Продление срока эксплуатации, выполнение капитального ремонта.

Приемка Заказчиком работ, выполненных Исполнителем, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации.
Результаты работы представляются Заказчику в виде отчетных материалов в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать: два напечатанных оригинальных экземпляра и электронную копию на компакт-диске.
Приложение:
1. Анкета по охране труда.
Инженер ОКС







А.В. Романов
Приложение №1.
Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

При проведении аудита проверяемая организация должна предоставить аудиторской группе заполненную анкету по охране труда.

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты, такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________
PAGE  
4

