|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» ____20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пневмоударника для ОСП «Краснокаменское»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Погружной пневмоударник предназначен для ударно-вращательного бурения в породах и рудах с коэффициентом крепости f= 6-20 по шкале проф. Протодьяконова (ГОСТ 21153.1-76) и может применяться на станках типа: НКР-100, БП-100. Погружной пневмоударник представляет собой пневматический ударный механизм, имеющий беззолотниковую систему распределения, преобразующий энергию сжатого воздуха в энергию удара. |
| 2. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | Рабочие параметры: Диаметр, мм; 110. Тип соединения с коронкой; байонетное, шарико-роликовое. Давление воздуха, МПа; 0,4-0,7. Ударная мощность, кВт; 2,8. Расход воздуха, м3; 5. Присоединительная резьба; 72*10. Масса, кг; 24. Размеры, мм; 98*668. Комплект поставки: - пневмоударник П-110-2,8МР МХ 60.00; - ЗИП; - паспорт изделия; - транспортная тара (короб). |
| 3. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования | Поставка осуществляется в соответствие с условиями проекта договора (Спецификация) |
| 4. | Требования к количеству | 23 шт. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |