



Приложение № 2             
 УТВЕРЖДАЮ:

   Заместитель  Директора –Генерального

   конструктора по общим вопросам

С.Х.Уразов

                   «___»__________2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку светодиодных светильников по программе энергоэффективности и энергосбережению
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  1.Наименование товара:

Светильники светодиодные GALAXY - 712  в количестве 1000 шт.

  2.Технические и функциональные характеристики товара:

2.1 .Основные технические характеристики светильников светодиодных для

производственных помещений:

- габаритные размеры 595х595х40 мм;
- вес - не более 4 кг;
- источник питания встроенный, КЖСГ.436327.003;
- корпус - из алюминиевого сплава и одновременно является теплоотводом;
- напряжение питания 220±25%, при номинальной частоте - 50 Гц;
- степень защиты светильников IP 40; 

- класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0.;
- полная потребляемая мощность не более  42 Вт;                            

- световой поток - 4160 Лм;                                     

- цветовая температура – 4500-5000° К;                                       

-светодиоды CREE (США), подтверждение соответствующими документами;
- в части выбора применяемых светодиодов должны быть представлены офи-циальные данные производителя (копании CREE), позволяющие произвести расчет рабочей точки светодиода;
- в части обоснования теплоотводящей конструкции должны быть представ-лены протоколы измерений рабочей точки светодиодов;
- источник вторичного электропитания должен быть выполнен на контрол-лере фирмы NXP;
- наличие письма от производителя светодиодов о наработке на отказ 100 000 час.

- устойчивость к повышенному напряжению - до 800 В;
- коэффициент полезного действия драйвера - 95%;
- тип кривой силы света Д «Косинусная» ГОСТ 17677-82;
- срок работы – не менее 100 000 час;
- УХЛ 4;
- угол раскрытия 120º;
- температура окружающей среды -  -50°С +55°С;
- индекс цветопередачи – R 80;
- коэффициент мощности блока питания - 0,9;
- длина провода не менее  0,6м;
- гарантийный срок - 5 лет;
- наличие постгарантийного обслуживания;
- использование в светильнике комплектующих только европейских произво-дителей;
- по уровню радиопомех соответствие требованиям ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- способ установки – встраиваемый;
- изготовление светильника в соответствии с требованиями нормативных до-кументов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- поставляемые светильники должны иметь Сертификат соответствия и Сани-тарно-эпидемиологическое заключение.

   3.Требования к качеству товара

Наличие у производителя Программы обеспечения качества ПОКАС (И), ут-вержденной и согласованной «Северо-Европейским Межрегиональным Тер-риториальным Округом Федеральной службы по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору – СЕМТО».

     4.Требования к объему технической документации:

- паспорт на товар;

- сертификат изготовителя светодиодов CREE;
- сертификат изготовителя блоков питания.
5. Сроки поставки товара :


- II квартал 2013г.

Начальник  ЭМО                                                                             А.В. Егоров   

