# КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на поставку автомобильного крана КС-65721 (или аналог)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на поставку автомобильного крана КС-65721 (или аналог)

г. Мурманск

2015
Техническое задание

на поставку автомобильного крана КС-65721.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические характеристики

Подраздел 4.2. Требования к комплектности

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка автомобильного крана КС-65721 или аналог.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый автомобильный кран КС-65721 должен быть новым (выпуск не ранее 2013 года, не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не допускается поставка выставочного образца

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКП: 483512 – Краны автомобильные грузоподъемностью от 10 т и свыше

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобильный кран КС-65721 предназначен для осуществления погрузочно-разгрузочных работ (разгрузка контейнеров с автотранспорта, установка их в секции хранилища и др.) на объекте использования атомной энергии.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Климатическое исполнение изделий УХЛ1 (ГОСТ 15150-69) | ??????????? |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Кран автомобильный КС-65721 «Галичанин» H&H (Хюдак и Хиршманн, Германия) на базе автомобильного шасси Volvo FM (8x4) ЕВРО-4 или аналог.

Технические характеристики

Основные требования к характеристикам: Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м; от 60 до120. Длина стрелы, м; от 11,7 до 42. Длина гуська, м; от 9 до 15. Максимальная высота подъема крюка, м. - с основной стрелой 42 м; 42,5. - с основной стрелой 42 м и гуськом 9 м; 51,4. - с основной стрелой 42 м и гуськом 15 м; 57,3. Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,7 м на вылете 6,0 м, м; 8,0. Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т; 6,0. Скорость подъема-опускания груза, м/мин. - номинальная (с грузом массой до 60,0 т); 2,78. - увеличенная (с грузом массой до 9,0 т); 5,56. - максимальная (кратность полиспаста 1); 39,0. Скорость посадки груза, м/мин; 0,15. Частота вращения поворотной части, об/мин; 0 ... 1,76. Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч; до 50. Размер опорного контура вдоль оси шасси х поперек передних опор х поперек задних опор, м. - при выдвинутых балках выносных опорах; 7,56 х 7,2 х 7,2. - при частично выдвинутых балках выносных опор; 7,0 х 5,66 х 4,73. Масса крана в транспортном положении, т (с противовесами и гуськом); 44. Колесная формула базового автомобиля; 8 х 4. Двигатель базового автомобиля; дизельный. - модель; D13A380 или аналог. - мощность, кВт; не менее 285. Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота); 14,12 х 2,5 х 3,98. Температура эксплуатации, град. С; от -40 до +40.

Подраздел 4.2 Требования к комплектности

Базовая комплектация стрела 42,0 м овоидного профиля в комплектации со второй грузовой лебедкой.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Отгрузка автомобильного крана производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. Приемка поставляемого автомобильного крана осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого автомобильного крана в ходе передачи автомобильного крана Покупателю в месте доставки. По факту приемки автомобильного крана соответствующих по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи автомобильного крана и заверяет его печатью, на товарной накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке автомобильного крана, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке автомобильного крана Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации товаров и/или комплектующих (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия и т.д.), если сертификация товаров требуется; б) технические паспорта на товары и/или их комплектующих на русском языке и/или руководства по эксплуатации товаров и/или их комплектующих на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров покупных комплектующих товаров, и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) счет-фактуру в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); е) акт приема-передачи товаров в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика). Сертификаты, гарантийные талоны, технический паспорт, инструкция по эксплуатации должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы. Поставщик гарантирует надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

Гарантия на товар должна составлять не менее 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во | Адрес поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный (КС-65721 «Галичанин» H&H (Хюдак и Хиршманн, Германия) на базе автомобильного шасси Volvo FM (8x4) ЕВРО-4 или аналог. | 1 | ЗАТО г. Александровск, Мурманская область, н. п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» | в течении 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания договора (допускается досрочная поставка автомобильного крана КС-65721). |