Техническое задание

на поставку производственной мебели

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Предмет закупки: производственная мебель

Обнинск

2013
Техническое задание

на поставку производственной мебели

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименова ние | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ | Комплектность | Единица измерения | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место серии КЛАССИК или эквивалент. Производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Рабочее место серии КЛАССИК или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Стол рабочий СР-18-9 или эквивалент Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Столешница должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты положения столешницы: 650-950 мм; Максимальная нагрузка на стол: до 300 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1800×900 мм. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Полка для оборудования ПО-18-4 или эквивалент Должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты установки от уровня столешницы: 85-900мм; Максимальная нагрузка: 50 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1800×400 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Дополнительная полка для оборудования ПО-18/1-4 или эквивалент Должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты от уровня столешницы: 200-800мм; Максимальная нагрузка: 50 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1800×400 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Панель электромонтажная ½ЭПА-18 или эквивалент Алюминиевый короб, с установленными в нём 4-мя евророзетками, выключателем электропитания и 3-х метровым сетевым проводом; Номинальная нагрузка: 10 А; Сечение заземляющего кабеля: 1,5 мм²; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Освещение рабочей поверхности ДЛ-18/А или эквивалент Корпус должен быть выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель. Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы; Источник света – 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1200 мм; Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: 500-1350 мм; Освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона – не менее 1200 люкс, периферийная зона – не менее 800 люкс; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Средняя стойка СРСТ или эквивалент Должна быть выполнена из стального профиля. Должна состоять из самой средней стойки и поперечной планки, дифференцируется в зависимости от ширины стола; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Рельс для крепления ячеек комплектации ½РК-18 или эквивалент Должен быть выполнен из алюминиевого профиля. Должен позволять размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола. Максимальная нагрузка: 10 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Панель перфорированная ½ПФП-18 или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 910×505 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Угловой стол УС-1 или эквивалент Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Столешница должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Функциональная угловая приставка для рабочего стола; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1200×500 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Подвесная тумба ТП-01/П или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Подвесная тумба для хранения инструмента и принадлежностей с двумя выдвижными ящиками с механизмом плавного скольжения на телескопических направляющих, которые должны запираться 1 общим замком; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 490×354×580 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Рабочее место серии КОНСТАНТ или эквивалент. ПроизводительООО «Викинг» или эквивалент | Рабочее место серии КОНСТАНТ или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Стол рабочий СР-18+др+тмб или эквивалент Каркас выполнен из стального профиля. Столешница выполнена из материала устойчивого к истиранию. Высота стола: 825 мм; Максимальная нагрузка: до 300 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: светло-серый RAL 7035; Размеры: 1800×700 мм. |  |  | шт. | 2 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Полка для оборудования ПО-18-4 или эквивалент Выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты установки от уровня столешницы: 85-900 мм; Максимальная нагрузка: 50 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035; Размеры: 1800×400 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Дополнительная полка для оборудования ПО-18/1-4 или эквивалент Выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты от уровня столешницы: 200-800мм; Максимальная нагрузка: 50 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035; Размеры: 1800×400 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Панель электромонтажная ½ЭПА-18 или эквивалент Алюминиевый короб, с установленными в нём 4-мя евророзетками, выключателем электропитания и 3-х метровым сетевым проводом; Номинальная нагрузка: 10 А; Сечение заземляющего кабеля: 1,5 мм²; Цвет: светло-серый RAL 7035. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Освещение рабочей поверхности ДЛ-18/А или эквивалент Корпус должен быть выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель. Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы; Источник света – 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1200 мм; Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: 500-1350 мм; Освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона – не менее 1200 люкс, периферийная зона – не менее 800 люкс; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Средняя стойка СРСТ или эквивалент Должна быть выполнена из стального профиля. Состоит из самой средней стойки и поперечной планки, дифференцируется в зависимости от ширины стола; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Рельс для крепления ячеек комплектации ½РК-18 или эквивалент Должен быть выполнен из алюминиевого профиля. Должен позволять размещать ячейки для хранения компонентов по всей ширине стола. Максимальная нагрузка: 10 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Панель перфорированная ½ПФП-18 или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 910×505 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Подвесная тумба ТП-01/П или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Подвесная тумба для хранения инструмента и принадлежностей с двумя выдвижными ящиками с механизмом плавного скольжения на телескопических направляющих, которые запираются 1 общим замком; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 490×354×580 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Рабочее место серии КОМФОРТ или эквивалент. Производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Рабочее место серии КОМФОРТ или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Стол рабочий СР-15 КОМФОРТ или эквивалент Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Столешница должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты столешницы: 800×950 мм; Максимальная нагрузка: 200 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1500×700 мм. |  |  | шт. | 2 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Полка для оборудования ПО-15-3 или эквивалент Должна быть выполнена из материала устойчивого к истиранию. Регулировка высоты установки от уровня столешницы: 85-900 мм; Максимальная нагрузка: 50 кг; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 1500×300 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Панель электромонтажная ЭПА-15 или эквивалент Алюминиевый короб, с установленными в нём 4-мя евророзетками, выключателем электропитания и 3-х метровым сетевым проводом; Номинальная нагрузка: 10 А; Сечение заземляющего кабеля: 1,5 мм²; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Освещение рабочей поверхности ДЛ-15/А или эквивалент Корпус должен быть выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель. Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы; Источник света – 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1200 мм; Пределы регулировки по высоте от уровня столешницы: 500-1350 мм; Освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона – не менее 1200 люкс, периферийная зона – не менее 800 люкс; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Панель перфорированная ПФП-15 или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов; Цвет: светло-серый RAL 7035 или эквивалент; Размеры: 910×505 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Верстак серии ВР или эквивалент производительООО «Викинг» или эквивалент | Верстак серии ВР или эквивалент производитель ООО «Виикнг» или эквивалент в составе: - Верстак ВР-18ДТ/№2 или эквивалент Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом металла толщиной 2 мм, загнутым за край столешницы с 4-х сторон. Верхний лист металла покрыт порошковой краской тёмно-серого цвета. Верстак должен быть оснащён комбинацией драйвера и тумбы. Тумба и драйвер должны быть выполнены из листовой стали. Тумба должна быть оснащена 2-мя съёмными полками и замком типа «Cam Lock» или эквивалент. Драйвер должен иметь 5 ящиков с механизмом плавного скольжения на телескопических направляющих, которые запираются 1 общим замком типа «Cam Lock» или эквивалент. Размеры: 1800×630 мм Максимальная распределённая нагрузка: 500 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Панель рабочая для верстака ПРВ-18 Выполнена из листовой стали. Поставляется в комплекте с 2-мя универсальными держателями для инструментов и 1-ой навесной полочкой. Благодаря перфорированной структуре панели, держатели и полочка могут быть установлены на удобном уровне. Размеры: 1800×430 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  |  | - Освещение рабочей поверхности верстака ДЛВ-18 Корпус выполнен из алюминиевого профиля, имеет регулировку направления потока света, бестеневой отражатель. Быстрое немерцающее электронное включение света, отсутствие строб-эффекта, энергосберегающие лампы с большим сроком службы; Источник света – 2 люминесцентные лампы по 54 Вт, длина источника света 1800 мм. Включает в себя кронштейны крепления к верстаку. Освещённость рабочей поверхности на расстоянии 1000 мм от источника света: центральная зона – не менее 1200 люкс, периферийная зона – не менее 800 люкс; Цвет: светло-серый RAL 7035. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Верстак серии ВР или эквивалент, производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Верстак серии ВР фирмы «VIKING» или аналог в составе: - Верстак ВР-15Д/№3 Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом металла толщиной 6 мм, окрашенного порошковой краской тёмно-серого цвета. Иметь пластиковую кромку с 4-х сторон светло-серого цвета. Верстак оснащён драйвером. Драйвер должен иметь 5 ящиков с механизмом плавного скольжения на телескопических направляющих, которые запираются 1 общим замком типа «Cam Lock» или эквивалент. Максимальная распределённая нагрузка: 500 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент; Размеры: 1500×630 мм. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 6 | Верстак серии ВР или эквивалент, производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Верстак серии ВР или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Верстак ВР-12Д/№2 или эквивалент Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Комбинированная столешница из фанеры толщиной 21 мм, покрытая сверху листом металла толщиной 2 мм, загнутым за край столешницы с 4-х сторон. Верхний лист металла покрыт порошковой краской тёмно-серого цвета. Верстак должен быть оснащён драйвером. Драйвер должен иметь 5 ящиков с механизмом плавного скольжения на телескопических направляющих, которые запираются 1 общим замком типа «Cam Lock» или эквивалент. Размеры: 1200×630 мм Максимальная распределённая нагрузка: 500 кг; Температурная стойкость столешницы: до 300°С; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Панель рабочая для верстака ПРВ-12 Выполнена из листовой стали. Поставляется в комплекте с 2-мя универсальными держателями для инструментов и 1-ой навесной полочкой. Благодаря перфорированной структуре панели, держатели и полочка могут быть установлены на удобном уровне. Размеры: 1200×430 мм. |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Подкатная стойка ремонтная СТ-Р или эквивалент, производитель ООО «Викннг» или эквивалент | Подкатная стойка ремонтная СТ-Р или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Подкатная стойка ремонтная СТ-Р или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали, каркас – из стального профиля. Оснащена 1-ой стационарной и 2-мя сдвижными перфорированными стальными панелями. Передняя панель с размерами 520×600 мм выдерживает максимальную допустимую распределённую нагрузку в 10 кг, а задние панели с размерами 520×570 мм – выдерживает нагрузку по 5 кг на каждую. В качестве нижней части стойки должна быть установлена стальная тумба, оборудованная 5-ю выдвигающимися на 550 мм ящиками с телескопическими направляющими (механизм лёгкого скольжения). Оснащена 4-мя колёсными опорами 2 из которых со стопорным механизмом. Размеры тумбы: 500×800×590 мм Габаритные размеры стойки: 600×630×1730 мм; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 8 | Приборно-измерительная подкатная стойка СТ-ПИ или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Приборно-измерительная подкатная стойка СТ-ПИ или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Приборно-измерительная подкатная стойка СТ-ПИ или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали, каркас – из стального профиля. Оборудована 4-мя рабочими поверхностями с возможностью регулировки угла наклона верхней полки. Размеры верхней полки 480×480 мм, углы наклона: от 0 до 20°.Оснащена 4-мя колёсными опорами 2 из которых со стопорным механизмом. Оборудована 2-мя вместительными закрывающимися ящиками с внутренними размерами 400×100×505 мм Максимальная допустимая распределённая нагрузка – 10 кг; Габаритные размеры стойки: 570×610×1490 мм; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 9 | Тумба приставная серии Альфа АЛФ-ТМБ производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Тумба приставная серии Альфа АЛФ-ТМБ или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Тумба приставная АЛФ-ТМБ или эквивалент Вместительная металлическая приставная тумба предназначена для размещения документов, папок и любых дополнительных материалов. Внутренняя часть тумбы, должна быть оборудована 3-мя полками, выдвигается с помощью колёсиков на 650 мм. Каждая из полок должна быть оборудована бортиками и перфорированными боковыми экранами, которые могут быть установлены с любой стороны. Максимальная распределённая нагрузка на полку 30 кг; Габариты тумбы(В×Ш×Г) - 1285×445×700 мм. |  |  | шт. | 3 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Вертикальные разделители Д-4/АЛФ или эквивалент Комплект из 4-х вертикальных разделителей предназначен для выделения части пространства на полке для установки отдельных папок и документов. Разделители поставляются в комплекте с боковыми бортиками, фиксирующими положение разделителей. Габаритные размеры вертикальных разделителей 240×290 мм. |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Двухсторонняя подкатная стойка для комплектующих СКМ производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Двухсторонняя подкатная стойка для комплектующих СКМ производитель ООО «VIKING» или эквивалент в составе: - Двухсторонняя подкатная стойка для комплектующих СКМ Каркас должен быть выполнен из стального профиля. Покрыт порошковой токопроводящей краской. Нижняя полка из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Должна быть снабжена 4-мя колёсами Ø75 мм, 2 из них со стопорами, 6-ю двусторонними рельсами для крепления боксов. Допустимая нагрузка 100 кг; Габаритные размеры (В×Ш×Г) 1600×680×460 мм. |  |  | шт. | 2 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Антистатические лотки COCIS-E или эквивалент Должны быть выполнены из пластика. Размеры: 350×206×150 мм. |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  |  | - Антистатические лотки COCIS-C или эквивалент Должны быть выполнены из пластика. Размеры: 250×148×130 мм. |  |  | шт. | 37 |  |  |
|  |  | - Антистатические лотки COCIS-B или эквивалент Должны быть выполнены из пластика. Размеры: 170×105×75 мм. |  |  | шт. | 53 |  |  |
|  |  | - Антистатические лотки COCIS-A или эквивалент Должны быть выполнены из пластика. Размеры: 96×105×45 мм. |  |  | шт. | 5 |  |  |
| 11 | Дымоулавливающая система FumeCube или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Дымоулавливающая система FumeCube или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Дымоулавливающая система FumeCube 072066 или эквивалент Для 1-го рабочего места. Основной блок – 1шт.; Основной фильтр+фильтры предварительной очистки (упаковка 4 шт.) – 1 шт.; Комплект гибкого рукава: Гибкий шланг (чёрный) 51 мм × 2 м – 1 шт.; Соединительные манжеты (чёрные) – 2 шт.; Кронштейн и стыковочная муфта – 1 шт.; Гибкий рукав Ø38 мм из нержавеющей стали и клапан – 1 шт.; 2 насадки Ø38 мм и Ø95 мм; Параметры электропитания: 230 В, 50 Гц; Мощность: 140 Вт; Уровень шума: 60 dBA; Габаритные размеры, Ш×В×Г (без шлангов): 308×283×350 мм; Вес: 17 кг. | Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75, по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. |  | шт. | 2 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 12 | Дополнительное оборудование перфопанели производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Дополнительное оборудование перфопанели производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Держатель для пинцетов К-01 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Для пинцетов и инструмента с тонкими ручками. Габаритные размеры 180×57×35 мм. |  |  | шт. | 4 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Держатель для отвёрток К-02 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Для отвёрток любого размера. Габаритные размеры 180×57×35 мм. |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | - Держатель для мелкого инструмента К-03 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Для мелкого инструмента типа кусачек и плоскогубцев. Габаритные размеры 180×110×45 мм. |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  |  | - Держатель для свёрел К-05 или экввиалент Должен быть выполнен из листовой стали. Держатель для крепления отвёрток и свёрел диаметром от 9 до 13 мм. Габаритные размеры 180×100×30 мм. |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  | - Держатель для гаечных ключей К-06 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Держатель для крепления гаечных и слесарных ключей. Габаритные размеры 60-150×190×45 мм. |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  | - Держатель для тяжёлого инструмента К-07 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Крючок двойной для крепления тяжёлых инструментов. Габаритные размеры 35×40×80 мм. |  |  | шт. | 5 |  |  |
|  |  | - Держатель для мелких комплектующих К-08 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Лоток для мелких комплектующих и бутылочек. Габаритные размеры 180×45×80 мм. |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  | - Держатель для документов К-09 или эквивалент Должен быть выполнен из листовой стали. Лоток для документов и бумаг, вмещает формат А4. Габаритные размеры 310×45×220 мм. |  |  | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Тумба подкатная ТП-02 или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Тумба подкатная ТП-02 или эквивалент ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Подкатная тумба ТП-02 или эквивалент Должна быть выполнена из листовой стали. Должен иметь 4 выдвижных ящика с механизмом лёгкого скольжения (телескопические направляющие), выдвигающихся на 550 мм. Ящик с внутренними размерами 400×45×505 мм – 1 шт.; Ящик с внутренними размерами 400×100×505 мм – 2 шт.; Ящик с внутренними размерами 400×160×505 мм – 1 шт.; Оснащена 4-мя колёсными опорами диаметром 75 мм, из них 2 с механизмом фиксации, центральным замком; Габаритные размеры, Ш×В×Г (без шлангов): 490×650×580 мм; Вес: 32 кг. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 14 | Антистатические стулья и табуреты производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Антистатические стулья и табуреты производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Антистатический лабораторный табурет VKG C-400 ESD или эквивалент Негорючее термостойкое полиуретановое покрытие, 5 проводящих ножек. Стальная опора. Регулировка высоты сидения 430 – 630 мм (газлифт); Сопротивление не более 1 Мом; Вес 4 кг. |  |  | шт. | 1 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
|  |  | - Антистатический лабораторный стул VKG C-300 ESD или эквивалент Негорючее термостойкое полиуретановое покрытие, 5 проводящих ножек. Стальная опора. Имеется регулировка угла наклона спинки. Регулировка высоты сидения 430 – 570 мм (газлифт); Сопротивление не более 1 Мом; Вес 7,5 кг. |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  |  | - Антистатический лабораторный стул VKG C-200 ESD или эквивалент тканевое покрытие, цвет – серый, 5 проводящих ножек, стальная опора. Наличие регулировки угла наклона спинки. Регулировка высоты сидения 430 – 570 мм (газлифт); Сопротивление не более 1 Мом; Вес 7 кг. |  |  | шт. | 11 |  |  |
|  |  | - Smart кресло ESD или эквивалент Тканевое покрытие, 5 проводящих ножек, стальная опора. Должно быть дополнительно укомплектовано колёсной базой и подлокотниками Smart или эквивалент. Имеется регулировка угла наклона спинки. Регулировка высоты сидения 430 – 570 мм (газлифт); Сопротивление не более 1 Мом; Вес 12 кг. |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Стеллаж серии СТС-15 или эквивалент. Производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Стеллаж серии СТС-15 или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Стеллаж СТС-15 или эквивалент Металлический с плавно регулируемыми по высоте полками. Должен иметь 4 полки. Максимальная распределённая нагрузка на полку: 200 кг; Максимальная нагрузка на стеллаж: 640 кг; Габаритные размеры, В×Ш×Г: 1800×1500×600мм; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 4 | 31.03.2014 | Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |
| 16 | Стеллаж универсальный СТУ-05 или эквивалент. Производитель ООО «Викинг» или эквивалент | Стеллаж универсальный СТУ-05 или эквивалент производитель ООО «Викинг» или эквивалент в составе: - Стеллаж СТУ-05 или эквивалент Металлические стеллажи для хранения документации и комплектующих. Должны иметь регулируемые опоры стоек, 5 полок с возможностью регулировки по высоте с шагом 50 мм. Должен иметь 4 полки. Максимальная распределённая нагрузка на полку: 30 кг; Максимальная нагрузка на стеллаж: 110 кг; Габаритные размеры, В×Ш×Г: 1950×1000×490мм; Цвет: тёмно-серый RAL 7012 или эквивалент. |  |  | шт. | 4 | 31.03.2014 | Гарантийное Гарантия 12 месяцев с момента поставки товара |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товары, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

С изделиями должны быть предоставлены Деклараця Соответствия РосТеста Росси, Санитарно-Эпидемиологическое Заключение, паспорт изделия, инструкция по сборке (монтажу), гарантийный талон. В случае соответствия изделий требованиям ТЗ, данные изделия зачитываются в счет поставки. Не допускается несоответствие по размерам, по материалам, по конструкции, по цветовым решениям с техническими требованиями в заявке участника. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Заказчик имеет право вернуть Поставщику весь Заказ. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика. Поставка товара должна быть однокомплектной. Поставка партиями не допускается. Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта сдачи-приемки. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - паспорт изделия; - инструкция по эксплуатации и сборке на русском языке; - инструкция по техническому обслуживанию и ремонту; - гарантийный талон; - декларация соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100; - санитарно-эпидемиологическое заключение;

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80 %. При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта. При погрузочно-разгрузочных работах соблюдать правила техники безопасности. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Качество упаковки и свойства всех материалов, используемых при изготовлении мебели, должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Сборка и установка мебели, демонтаж старой мебели и вывоз мусора производится силами и за счёт поставщика. Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования осуществляется в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При монтажных работах, эксплуатации и ремонте оборудования необходимо соблюдать правила техники безопасности. Уровень шумовых и вибрационных нагрузок при эксплуатации оборудования не должен превышать значений, установленных действующими нормативными документами. Объем воздуха, удаляемый через вытяжные шкафы, должен соответствовать требованиям ВНТП 3-85, ВНТП 5-95, СН 495-77. Оборудование, укомплектованное розетками, выключателями и светильниками, должно быть выполнено по классу защиты I по ГОСТ 12.2.007.0-75 (для вытяжных шкафов должны использоваться светильники стандарта IP 65, IP 67), по степени защиты от поражения электрическим током соответствовать ГОСТ 12.1.030-81. Устанавливаемое на пол лабораторное оборудование должно быть оснащено регулируемыми опорами, для компенсации неровностей пола.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование: ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93;

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Мебель должна быть эргономична и иметь единое цветовое и конструктивное решение. Конструкция мебели должна предусматривать возможность разборки, замены отдельных элементов, возможность повторной сборки, обеспечивая единообразность процесса сборки-разборки без дополнительной разметки и т.п. Конструкция мебели должна быть модульной и позволять изменять компоновку лаборатории и проводить дооснащение столов стандартными элементами в процессе эксплуатации, например, при приобретении нового аналитического оборудования, изменении штатного расписания, смене профиля лаборатории и т.д. Все конструктивные материалы и комплектующие, из которых изготавливается мебель, должны быть рассчитаны на обработку всеми типами дезинфицирующих растворов, используемых в лабораторной практике РФ. Материал панели лабораторных столов должен иметь гладкую, непористую и стойкую к действию агрессивных химических агентов поверхность и внутреннюю структуру. Панели должны обладать антистатическими свойствами и иметь наружное декоративно-защитное покрытие, повышающее их стойкость. Мебель должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и должна сопровождаться необходимыми техническими документами: паспортом изделия, инструкция по эксплуатации и сборке на русском языке, гарантийным талоном, Декларацией соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93 с кодом ОК 005 56 2100, Санитарно-Эпидемиологическим Заключением.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и сборке инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Особых требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:

Овчинникова Инга Николаевна, 7-48439 9-48-16