Техническое задание на поставку

портативных безлицензионных радиостанций Vector VT-44 PRO в комплекте.

| Диапазон частот | 400 - 470 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | 16 |
| Количество суб-тонов (CTCSS) | 38 |
| Частотный разнос | 25 кГц |
| Класс излучения | F3E |
| Источник питания | Аккумуляторная сборка 1500 мАч |
| Сопротивление антенны | 50 Ом |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до +70°С |
| Габаритные размеры (без антенны) | 95x55x31 |
| Вес (с элементами питания) | 150 гр |
| Время работы (зависит от типа аккумулятора) | 25 – 40 часов (цикл 5/5/90) |
| Передатчик |  |
| Выходная мощность | 0,01 - 5 Вт |
| Вид модуляции | ЧМ |
| Максимальная девиация частоты | 2,4 кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более | 3% |
| Приёмник |  |
| Тип приёмника | супергетеродин с двойным преобразователем частоты |
| Чувствительность, не хуже | 0.2 мкВ(12 дБ СИНАД) |
| Избирательность по соседнему каналу не менее | 60 дБ |
| Избирательность по побочным каналам не менее | 55 дБ |
| Коэффициент нелинейных искажений, не более | 10% |

Комплект поставки Vector VT-44 PRO:

Радиостанция с антенной

Аккумулятор ВР-44 Li-polymer 1500 mА

Быстрое зарядное устройство BC-44 L для Ni-MH и Li-polymer аккумулятора

Клипса "крокодил"

Кистевой ремешок

Инструкция на русском языке

Базовая безлицензионная радиостанция Вектор H

разработана для организации диспетчерской службыДиспетчерская LPD/PMR станция Вектор H

предназначена для организации диспетчерской службы

Представляем нашу разработку - стационарную безлицензионную радиостанцию Vector H. Рация создана для организации диспетчерской службы или радиофикации стационарного объекта. Модель имеет разъем для подключения внешней базовой антенны, тем самым предоставляет возможность достигать радиуса действия до 20-30 км.

Многочисленные эксперементы с базовыми антеннами выявили хорошие результаты. Применение внешней базовой антенны в безлицензионном диапазоне значительно увеличивают дальность радиосвязи.

Базовая станция Vector VT-44S H представляет собой модернизированный вариант  носимой модели VT-44 H, но имеет ряд дополнительных компонентов, позволяющих использовать ее в стационарном варианте. Радиостанция укомплектована антенным переходником для подключения  базовой антенны 433 МГц. Питание радиостанции осуществляется от сети 220 вольт с помощью импульсного источника питания. Рация снабжена выносным манипулятором с микрофоном и световым индикатором вызова.

Электрические параметры и конструкция самого приемо-передатчика VT-44 H не получили изменений, что позволяет эксплуатировать стационарную модель на основании сертификата портативной модели. По органам управления и функционалу модернизированная станция Вектор VT-44S Military совпадает с портативной моделью.

Применяя стационарную модель нашим предприятием были решены задачи организации оперативной диспетчерской связи ЧОП, служб ЖКХ, дорожных служб, других ведомственных структур.

По скольку станция Вектор VT-44 H отвечает по защите от внешних воздействий, это предоставляет возможность использовать стационарную модель не только на стационарных обхектах, но и на малоподвижных объектах , таких как шагающие экскаваторы, башенные краны и пр.

Функциональность

Сканирование каналов

Режим CTCSS/DCS кодер/декодер

69 каналов LPD, 8 каналов PMR

Блокировка клавиатуры

Режим сканирования каналов

Режим активации голосом - VOX

Режим тонального вызова

Предупреждение о разряде аккумулятора

Монитор (шумоподавитель)

Комплект поставки

Радиостанция

Импульный сетевой блок питания

Выносной манипулятор

Высокочастотный кабель 20 метров с низкими потерями

Антенный переходник

Антенна Полярис 433 или Полярис 433-7

Технические характеристики

| Диапазон частот, МГц | LPD433,075-434,775 (1-69 кан) |
| --- | --- |
| PRM | 446,00625-446,09375 (1-8 кан) |
| Количество каналов | LPD - 69; PRM - 8 |
| Вид модуляции | (FM) F3E |
| Стабильность частоты | ±2,5 кГц |
| Шаг сетки частот | 12,5/25 кГц |
| CTCSS | 50 (67,0~254,1 Гц) |
| DCS | 210 |
| Напряжение питания | 7,2 В |
| Диапазон рабочих температур | -20°C~ +70°C |
| Волновое сопротивление антенны | 50 Ом |
| Габаритные размеры | 165 х 75 х 80 мм (без антенны) |
| Масса | 1,0 кг |
| Чувствительность, не хуже | 0,16 мкВ (12 дБ СИНАД) |
| Мощность аудиовыхода | 300 мВт |

Безлицензионный ретранслятор

Вектор VR-44 Мастер

Безлицензионный ретранслятор Вектор VR-44 Мастер спроектирован для значительного увеличения дальности связи между портативными или мобильными рациями безлицензионного диапазона. Практическая эксплуатация нашими клиентами LPD Вектор VR-44 Мастер подтверждает увеличение радиуса радиосвязи между носимыми радиостанциями до 15-20 км.

LPD ретранслятор Вектор VR-44 Мастер одновременно принимает сигнал от одной радиостанции, усиливает его и транслирует другой радиостанции. Использование LPD репитера позволяет увеличить дальность радиосвязи переносных станций между собой до 10-15 км в городских условиях и до 20 км за городом.

Ретранслятор спроектирован на базе двух радиостанций Вектор VT-44 Мастер, одна из которых работает в режиме приема, а вторая - в режиме передачи. Носимые радиостанции при этом должны работать с определенным (не менее 1,6 МГц) разносом между частотами приема и передачи. Совместно с ретранслятором могут быть использованы переносные станции Вектор VT-44 Мастер, Вектор VT-44 H, Вектор VT-44 Милитари, и другие модели радиостанций LPD/PMR диапазона, допускающих работу с частотным разносом между приемом и передачей.

Безлицензионный ретранслятор Вектор VR-44 Мастер оснащен ВЧ-выходами для подключения базовых антенн Полярис 433 МГц, одна из которых работает на передачу, вторая - на прием. Ретранслятор устанавливают на высокой точке с разносом антенн на 15-20 метров друг от друга по горизонтали и 2-3 м по вертикали. В этом случае достигается наибольшая дальность радиосвязи. При использовании дуплексного фильтра можно осуществлять работу на одну антенну. Тем не менее наши разработчики не рекомендуют применение дуплексного фильтра совместно с ретранслятором репитер Вектор VR-44 Мастер из-за его высокой стоимости и неизбежного снижения чувствительности.

Питание ретранслятора осуществляется от сети 220 вольт. Третье поколение дуплексного репитера Вектор поставляется совместно с внешним блоком питания. Это позволило снизить уровень помех, наводимых на контуры передатчика и исключить возможное поражение электрическим током при программировании. Рекомендуется использовать ретранслятор совместно с блоком бесперебойного питания.

В конструкцию и параметры самой радиостанции Вектор VT-44 Мастер изменений не внесено, что позволяет эксплуатировать стационарный вариант на основании сертификата базовой модели. По электрическим параметрам ретранслятор Вектор VR-44 Мастер полностью совпадает с базовой радиостанцией.