ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

	
УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

	___________________
	Г.Г. Ивачев

	«____»________ 2011 г.
	

	
	


ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения Договора на поставку средств пожарной автоматики для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
от 07.10.2011 года № 193-3-9/13344
Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк»

	Согласовано:


	

	И.о. начальника ОПРА 
	 Д.Е. Смертина

	Заместитель начальника ОМТС КОиМ
	М.А. Бокарев

	Инженер БКОиМ
	А.А. Исламетдинов

	Cпециалист по конкурсным торгам
	И.Ю. Билецкая


Озерск  2011 г.
Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения Договора на поставку средств пожарной автоматики 
для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. Требования, предъявляемые к запросу ценовых котировок в электронной форме
Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)
Место нахождения Заказчика, почтовый адрес Заказчика: 456780, г. Озерск, Челябинская обл., пр. Ленина, 31
Адрес электронной почты: Biletskaya@po-mayak.ru
Контактное лицо: Исламетдинов Артур Альбертович, Билецкая Ирина Юрьевна
Номер контактного телефона: (35130) 2 54 16, 2 55 37
Номер факса: (35130) 2 00 24
Нормативное регулирование: Нормативно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенный приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции действующей на момент публикации закупочной документации.
Источник финансирования закупки: собственные средства Заказчика
Форма котировочной заявки: см. Приложение №1
Форма анкеты: см. Приложение №2
Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:
	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Особые условия поставки
	Срок

поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Извещатель пожарный (в комплекте с розеткой) ИП212-5М3

Чувствительность 0,09-0,15 дБ/м. Напряжение питания 9-30 В. Ток потребления в дежурном режиме при макс. напряжении питания  не более 140 мкА. Ток утечки при питании напряжением обратной полярности 30 В не более 1 мкА. Ток потребления извещателя в сработавшем состоянии (внутреннее ограничение) 25±5 мА. Мин. допустимый ток удержания сработавшего состояния: с подключенным ВУОС 4 мА; без ВУОС 2,5 мА. Габаритные размеры (с розеткой) ИП212-5М3 / ИП212-5М3-01 не более Ø100 х57 / Ø100 х54 мм. Масса (без розетки) ИП212-5М3 / ИП212-5М3-01 не более 0,13 / 0,11 кг. Диапазон рабочих температур от минус 30 до +60°

(или эквивалент).
	шт.
	1700


	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	2
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Корбу»

Напряжение питания, В - ~220, 24, 12. Звуковое давление на расстоянии 1 м, не менее, дБ – 90 – 100 Напряжение питания, В - =12,=24 или ~220. Ток потребления световым оповещателем, не более, мА - при 12 В – 6мА, - при 24 В – 9мА, - при 220 В – 12мА. Диапазон рабочих температур, °С - -30 ÷ +50. Габаритные размеры, мм - 70×133×35.

(или эквивалент).
	шт.
	164
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	3
	Извещатель пожарный тепловой ИП103-4/1, «МАК-1»

Маркировка взрывозащиты 0ЕхiaIICТ6 Х

Пороговая температура срабатывания от 54 до 70 °С. Максимальный ток, коммутируемый контактом извещателя, не более 0,1 А. Диапазон рабочих температур от -50 до +50 °С. Электрическое сопротивление в диапазоне рабочих температур, не более 0,5 Ом. Габаритные размеры, не более  55 х 47 мм

(или эквивалент).
	шт.
	621
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый.

ИП 212-34А (ДИП-34А-01-02) 

Основные функции:
Предназначен  для контроля состояния и обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и выдачи извещений "Пожар", "Запыленность", "Внимание", "Неисправность", "Отключен", "Тест". Особенности:
Раннее обнаружение пожара
Программная установка уровней задымленности "день-ночь"
Контроль текущего значения концентрации дыма
Предтревожное извещение "Внимание"
Контроль запыленности
Контроль работоспособности
Проверка работоспособности нажатием на световод или свечением в него лучом лазерного тестера, с выдачей извещения "Тест" или "Пожар" (зависит от настроек)
Питание по двухпроводной линии связи от "С2000-КДЛ"
Подключение к двухпроводной линии до 127 извещателей
Световая индикация состояния
Надежная защита от насекомых
Защита от пыли в период строительства, ремонта Технические характеристики:
Чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды 
с оптической плотностью - не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м
Инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды - не превышает 10 секунд
Потребляемый извещателем ток, не более - 500 мкА
Время технической готовности извещателя, не более - 60 с
Диапазон рабочих температур - от минус 30 до +55 ?С
Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:
диаметр, не более - 100 мм;
высота, не более - 46 мм

(или эквивалент).
	шт.
	279
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	5
	Оповещатель охранно-пожарный световой, надпись "Выход". "Люкс"НБО-2х1 24В-01

Напряжение питания постоянного тока, В 24±2,4  Потребляемый ток, мА 20±2,0. Степень защиты оболочки, IP55. Габаритные размеры, мм 300х100х25. Масса, кг, не более 0,18

(или эквивалент).
	шт.
	600
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	6
	Оповещатель охранно-пожарный световой, надпись "Выход►". "Люкс"НБО-2х1 24В-01

Напряжение питания постоянного тока, В 24±2,4  Потребляемый ток, мА 20±2,0. Степень защиты оболочки, IP55. Габаритные размеры, мм 300х100х25. Масса, кг, не более 0,18

(или эквивалент).
	шт.
	95
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	7
	Оповещатель охранно-пожарный световой, надпись "◄Выход". "Люкс"НБО-2х1 24В-01

Напряжение питания постоянного тока, В 24±2,4  Потребляемый ток, мА 20±2,0. Степень защиты оболочки, IP55. Габаритные размеры, мм 300х100х25. Масса, кг, не более 0,18

(или эквивалент).
	шт.
	77
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	8
	Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М (ИП-212-41М)

Извещатель пожарный оптико-электронный дымовой ИП 212-41М предназначен для обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений.

Технические характеристики:

Чувствительность (Дб)    0,05...0,2

Диапазон напряжения питания (В)    9...30

Ток в дежурном режиме (мА)    0,05

Ток в режиме "Тревога" (мА)    22

Способ подключения    4-х проводное

Состояние контактов    НЗ

Диапазон рабочих температур (град.)    -25…+55

Габариты (мм)    D105х60

(или эквивалент).
	шт.
	130
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	9
	Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации УКШ-1.

УКШ-1 предназначен для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации. 

Особенности УКШ-1: 

Прибор обеспечивает визуальный контроль как двухполярных, так и однополярных шлейфов сигнализации с напряжением от 9 до 42 В. 

Технические характеристики: Напряжение в контролируемом ШС, В:  9,0 ÷ 42,0 

Ток потребления при напряжении в ШС 24 В, не более, мА: 
50,0 

Диапазон рабочих температур,°С: -30 ÷ +50 

Габаритные размеры, мм: Ø65×30 Масса, не более, кг: 0,1

(или эквивалент).
	шт.
	305
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	10
	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ.

ИПР-3СУ предназначен для построения новых и модернизации уже имеющихся на объектах пороговых систем пожарной сигнализации отечественного и импортного производства с постоянным или знакопеременным напряжением в шлейфах. 

 Технические характеристики:
Потребляемый ток в дежурном режиме ,мкА:  не более 100 

Напряжение питания, В: 9 - 28 

Диапазон рабочих температур,°С: -40 до +55 

Габаритные размеры, мм: 90x90x45

(или эквивалент).
	шт.
	154
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	11
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А.

Предназначен для использования совместно с "С2000-КДЛ" для формирования тревожного сообщения "Пожар" при разбитии стекла.

Технические характеристики:

Напряжение в линии связи, В: 8÷12 

Потребляемый ток, мА:
 0,5 

Габаритные размеры, мм: 100х100х40 

Масса, кг:  не более 0,2 

Диапазон рабочих температур, °С: 30 ÷ +55

(или эквивалент). 
	шт.
	53
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	12
	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ

Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей.

Технические характеристики:

Напряжение питания постоянного тока, В: 10,2 ÷ 28,4 

Потребляемая мощность контроллером, Вт:  4 

Потребляемый ток контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств):

- при питании от источника с выходным напряжением 12 В:

 не более 200 

- при питании от источника с выходным напряжением 24 В:

 не более 
 

Количество адресуемых зон: 
 127 

Количество подключаемых считывателей Touch Memory,

Proximity-карт или PIN-кода: 
 1 

Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): 512 

Расстояние от контроллера до считывателя, м: не более 100 

Длина двухпроводной линии связи, м: не более 700 

Диапазон температур, °С: -30 ÷ + 50 

Масса контроллера, кг: 
 0,3 

Габаритные размеры контроллера, мм:  150x103x35

(или эквивалент).
	шт.
	4
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	13
	Пульт контроля и управления С2000-М.

Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) – 2048.

Технические характеристики:

Количество подключаемых приборов:                       127 

Количество поддерживаемых разделов: 511 

Количество поддерживаемых групп разделов: 128 

Количество ШС, поддерживаемых С2000М : 1023 

Количество пользовательских паролей: 1023 

Количество управляемых релейных выходов:  256 

Количество «входных» зон:  32 

Количество пользователей: 2047 

Объем буфера событий: 2047 

Напряжение питания постоянного тока, В: 10,2 ÷ 28,4 

 Ток потребления в дежурном режиме, мА: 
 

 – при напряжении питания 12 В: 70 

 – при напряжении питания 24 В: 35 

 Число символов на ЖК-индикаторе: 2х16 

 Длина линии связи RS-485, м:

 не более 3000 

 Длина линии связи RS-232, м:

 не более 200 

 Диапазон рабочих температур, °C: 0 ÷ +40 

 Масса пульта, кг: 0,3 

 Габаритные размеры пульта, мм: 140×114×25

(или эквивалент).
	шт.
	7
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	14
	С-2000-СП2 адресный релейный блок

Технические характеристики:

-количество выходов: 2 релейных выхода с переключаемыми контактами 

-максимальная коммутируемая мощность каждого реле: 30 ВА 

-максимальное коммутируемое напряжение: 100 В 

-максимальный коммутируемый ток одного канала: 2 А 

-потребляемый ток:  не более 0,5 мА 

-рабочий диапазон температур: от минус 30 до +50 °С 

-габаритные размеры: 150х103х35 мм

(или эквивалент).
	шт.
	60
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	15
	Преобразователь интерфейсов RS-232 / RS-485, повторитель интерфейса RS-485 С-2000-ПИ.

С-2000-ПИ предназначен для работы в двух режимах: преобразования сигналов интерфейса RS-232 в сигналы двухпроводного магистрального 

-интерфейса RS-485 или для удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания.

Технические характеристики:
-напряжение питания: - 5 В (от компьютера) - от 10 до 28 В (от внешнего источника).
-потребляемый ток: 
--не более 200 мА (при питании от компьютера) 
- не более 150 мА (при питании от источника +12 В) 
- не более 100 мА (при питании от источника +24 В) 
-рабочий диапазон температур: 
- от +1 до +45 °С для основного исполнения 
- от минус 40 до +45 °С - для исп.01 
-масса - не более 0,2 кг 
-габариты - 150х103х35 мм
(или эквивалент).
	шт.
	23
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	16
	Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ 2400М.

Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и других потребителей с номинальным напряжением 24 В постоянного тока.

Технические характеристики :

Выходное напряжение, В: 
 

 - при наличии сети 26 ÷ 27 

 - при отсутствии сети 19 ÷ 27 

 Номинальный ток выхода, А: 2,5

Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В:
 187 ÷ 242 

Рекомендуемые аккумуляторы: 12 В; 7 ÷ 12 Ач (2 шт.) 

Диапазон рабочих температур, °С:  -10 ÷ +40 

Габаритные размеры, мм: 315×315×105 

Масса (без аккумулятора), не более, кг:
 6,0

(или эквивалент).
	шт.
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	17
	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1
Предназначен для круглосуточной работы, обнаруживая пожар по повышению температуры в охраняемом помещении. Выдает информацию о пожаре в шлейф пожарной или охранно-пожарной сигнализации прибора приемно-контрольного.
Технические характеристики: 

Номинальная температура срабатывания, °С    64 - 76
Напряжение питания, В    10 - 30
Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА    0,03
Диапазон рабочих температур, °С    -40 ... +60
Габаритные размеры, мм    98x23
Масса, не более, кг    0,1 

 (или эквивалент).

	шт
	53
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	18
	Извещатель пожарный тепловой

ИП 103-2/1 компл. 01

Технические характеристики:

Маркировка взрывозащиты: ExdIBT4X 

Номинальная температура срабатывания, °С: 69 ÷ 85 

Напряжение питания в шлейфе сигнализации, В: 6,0 ÷ 65,0 

Степень защиты оболочки: IP57 

Диапазон рабочих температур, °С:  -50 ÷ +50 

Габаритные размеры, мм: 
 265×80×190 

 Масса, не более, кг 
 0,9

 В комплекте: Штуцер+штуцер

(или эквивалент).
	Компл.
	116
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011


наличие сертификата и

	паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011


наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поста

	щика.
	Не позднее 31.10.2011

	21
	Исполнительный релейный блок С2000 СП1.

Технические характеристики:

 Количество выходов – 4 релейных выхода с переключаемыми контактами 

 Напряжение питания – 12 В ... 24 В 

 Максимальная коммутируемая мощность каждого реле 

 "С2000-СП1" - 30 ВА 

 "С2000-СП1" исп.01 - 2500 ВА 

 Максимальное коммутируемое напряжение 

 "С2000-СП1" - 100 В 

 "С2000-СП1" исп.01 - ~280 В, =125 В 

 Максимальный коммутируемый ток одного канала 

 "С2000-СП1" – 2 А 

 "С2000-СП1" исп.01 - 10 А 

 Потребляемый ток прибором, не более 

 "С2000-СП1" - 140 мА 

 "С2000-СП1" исп.01 - 300 мА 

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С 

 Габаритные размеры - 150 х 103 х 35 мм

(или эквивалент).
	шт.
	13
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	22
	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(4к) 

Для удобства монтажа проводов, шнуров, кабелей, прокладываемых в металлических кабельных каналах (лотках, коробах), и для обеспечения экранирования соединительных линий СОУЭ на объекте.

Коробки для монтажа огнестойкого кабеля. 
Используются внутри помещения (IP41).

Предел пожаростойкости - до 180 мин.

Интервал рабочих температур от - 60º С до +70º С (по желанию заказчика до 180º С).

Фарфоровый клеммник. 4 контакта.

Корпус- оцинкованная сталь.

Размер - 65х65х30 мм., вес 115 гр.

(или эквивалент).
	шт.
	345
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	23
	БЗЛ Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях

Применяется в системах связи и охранно-пожарной сигнализации и предназначен для защиты сигнальных цепей приборов, входящих в состав систем, от случайного попадания на цепи напряжения от силовых кабелей, косвенных последствий разрядов молний и наведенных импульсных перенапряжений, электростатических разрядов. 

Технические характеристики:

Напряжение ограничения, В - 230 - 20%

Номинальное напряжение пробоя(динамическое), В - <650

Вносимое блоком сопротивление, не более - 5 Ом

Вносимая емкость, не более - 500 пФ

Количество подключаемых линий: 

2 для базового исполнения БЗЛ1

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С

Относительная влажность воздуха - до 93 % при температуре +40 °С

Габаритные размеры - 75 х 75 х 46 мм

Масса, не более - 0,1 кг

(или эквивалент).
	шт.
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	24
	Свирель-2 исп.03 Внешняя световая и звуковая, 12/24 В

Предназначен для подачи звукового сигнала при обнаружении проникновения на охраняемый объект, а также для подачи аварийных звуковых сигналов на различных объектах в помещениях и на улице, исп.03 наряду со звуковым сигналом выдает и световой сигнал

Технические характеристики:

Потребляемый ток: не более 350 мА

Время непрерывной работы – не менее 10 мин 

Диапазон температур - от минус 30 до +45 °С 

Относительная влажность воздуха - до 100 % при температуре +25 °С с конденсацией влаги 

Габаритные размеры – 66 х 92 х 118 мм 

Масса – не более 0,6 кг

(или эквивалент).
	шт.
	31
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	25
	Резервированный источник питания  РИП-24 (исп. 01) 

Предназначены для группового питания извещателей и приборов охранно-пожарной сигнализации, а также систем контроля доступа.

Технические характеристики:

Напряжение сети, В 187-250 при питании от сети 27±1,2 

Выходное напряжение, В при питании от АКБ 20...27 

Номинальный выходной ток, А 3 

Максимальный выходной ток, А (10мин/2 мин) 4/8 

Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 

Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 2х7* 

Габариты, мм 340х270х95 

Масса без АКБ, кг, не более 6

(или эквивалент).
	шт.
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	26
	Блок индикации системы пожаротушения "С2000-БИ исп.01"

Технические характеристики:  

Напряжение питания – от 10,2 до 28,0 В

Потребляемый ток, в дежурном режиме – 200 мА

Количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу – 127

Габаритные размеры: 340 х 170 х 25,5 мм

Предназначен для отображения состояния 60 разделов в интегрированной системе охраны "Орион".

(или эквивалент).
	шт.
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	27
	УШК–1 (ВУОС)

 Для индикации срабатывания выхода извещателя, установленного в шлейфе сигнализации приемно-контрольного прибора, или выхода ППК.  Обеспечивает контроль срабатывания выходов типа "открытый коллектор", выходов реле. Совместимо с неадресными и адресно-аналоговыми пожарными извещателями серии Аврора.

Техническая информация:

- напряжение на входе: 9-42 В

- токопотребление (при 24В): 

не более 10 мА

- степень защиты: IP30

- габаритные размеры: 55х24 мм

- диапазон рабочих температур: 40...+55 °С

(или эквивалент).
	шт.
	140
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	28
	НБО-220В-Р ЛЮКС

Табло 220 В, 80 мА с о встроенным источником резервного питания, IP50: "Выход", время работы от акк. 4 часа.

Напряжение электропитания переменного тока 50Гц, В: 220+22,0

Потребляемый от сети ток (при полностью разряженных аккумуляторах), мА: 80±8,0  

Габаритные размеры, мм: 300х100х25

Время работы в автономном режиме, час: 4

Масса, кг: 0,22

Степень защиты оболочки: IP50

(или эквивалент).
	шт.
	55
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	29
	НБО-220В-Р ЛЮКС

Табло 220 В, 80 мА с о встроенным источником резервного питания, IP50: "Запасный выход", время работы от акк. 4 часа.

Напряжение электропитания переменного тока 50Гц, В: 220+22,0

Потребляемый от сети ток (при полностью разряженных аккумуляторах), мА: 80±8,0  

Габаритные размеры, мм: 300х100х25

Время работы в автономном режиме, час: 4

Масса, кг: 0,22

Степень защиты оболочки: IP50

(или эквивалент).
	шт.
	120
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	30
	Оповещатель свето-звуковой МАЯК-24-К 110

Предназначен для выдачи звукового и светового сигнала на объектах, оснащенных системами охранно-пожарной сигнализации 110 дБ, металлический корпус.

Технические характеристики: Напряжение электропитания постоянного тока, В 24+1,2

Потребляемый ток звукового оповещателя, мА 30±3,0

Потребляемый ток светового оповещателя, мА 20±2,0

Уровень звукового сигнала, дБ 110

Габаритные размеры, мм 140х90х20

Масса, кг 0,25

Степень защиты оболочки IP52

(или эквивалент).
	шт.
	18
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	31
	Извещатель ИО 102-20

Извещатель охранный магнитоконтактный  ИО 102-20 (далее извещатель) предназначен для

блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других

конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, 

деревянных и т. д.) элементов зданий и сооружений на открывание или смещение с выдачей в

шлейф приемно-контрольного прибора сигнала  «Тревога» путем размыкания или замыкания

контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических выключателей.

Комплект:               датчик магнитоуправляемый – 1 шт.;    задающий элемент (магнит ) – 1 шт. ;            паспорт – 1 шт. на одну транспортную упаковку.

(или эквивалент).
	комплект
	110
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	32
	Комбинированный оповещатель МАЯК-24-КПМ 

Технические характеристики:

Напряжение электропитания постоянного тока, В:        12+1,2

Потребляемый ток звукового оповещателя, мА:
20±2,0

Потребляемый ток светового оповещателя, мА:
20±2,0 

Уровень звукового сигнала, дБ:
105

Габаритные размеры, мм:65х65х50

 Масса, кг: 0,04

Степень защиты оболочки: IP56

(или эквивалент).
	шт
	131
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	33
	Извещатель ручной ИПР-513-2

Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 513-2 (АГАТ) предназначен для передачи тревожных извещений о пожаре на приемно-контрольные приборы систем пожарной (охранно-пожарной) сигнализации административных, производственных, и жилых зданий, и других объектов, включая объекты, в которых имеются помещения с взрывоопасной средой.

Маркировка взрывозащиты0ExiaIIBT6 Х

Степень защиты оболочки IP41

Напряжение, коммутируемое контактами извещателя, В9…30 Ток, коммутируемый контактами извещателя, мА65 Тип контактной группы замыкание/размыкание Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, мА, не более0,01 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме с индикацией исправности ШС, мА не более0,1

Степень жесткости испытаний устойчивости к воздействию электромагнитных помех4

Диапазон рабочих температур, °С-30…+55

Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, %95 Габаритные размеры, мм, не более89х93х41 Масса, кг, не более0,11

(или эквивалент).
	шт
	18
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	34
	Оповещатель охранно-пожарный. Маяк-24-3М

Напряжение питания, 24±2,4В; токопотребление, 20±2,0мА; уровень сигнала оповещения, 105дБ; рабочие температуры, -30..+55°С; габаритные размеры, D80x50мм; масса, 0,04кг; корпус пластик; исполнение внутреннее.

(или эквивалент).
	шт.
	409


	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	35
	Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-I-Д-II/4Р

Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4Р является двухпозиционным прибором, приёмник и передатчик которого размещаются на противоположных сторонах защищаемой зоны. Принцип действия устройства основан на обнаружении затухания инфракрасного излучения проходящего через задымлённое пространство. Приемник принимает сигнал от передатчика и сравнивает его уровень с величиной, соответствующей чистой среде. Появление дыма между ними вызывает изменение интенсивности сигнала и приводит к формированию сигнала ПОЖАР

Характеристика: Максимальная рабочая дальность - 100м; Габаритные размеры излучателя и приемника - 150х95х80; Диапазон рабочих температур - от -25 до +55; Суммарный ток потребителя в дежурном режиме – 30мА. Масса извещателя не более 0,5кг.   

(или эквивалент).
	комплект
	30
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	36
	Источник питания РИП-12 исп.02
Диапазон рабочих температур - от минус 10 до + 40 °С 
Защита от переполюсовки аккумуляторной батареи (АКБ) 
Отключение АКБ от нагрузки при ее глубоком разряде для сохранения работоспособности 
Встроенный процессор осуществляет: 
диагностику и управление источником во всех режимах работы 
интеллектуальную световую и звуковую индикацию 
защиту от короткого замыкания или перегрузке по току с полным восстановлением работоспособности после устранения неисправности 
проверку наличия АКБ и исправности предохранителя в ее цепи 
Защита от превышения допустимого напряжения на АКБ со звуковой и световой сигнализацией 
Большой максимальный выходной ток (до 10 минут в час) при включении исполнительных механизмов, АСПТ и т.п. без разряда АКБ 
Характеристики РИП-12 12В-2А-7 (исп.02) 
Напряжение сети, В 175-250 
при питании от сети 13,6±0,6 
Выходное напряжение, В при питании от АКБ 10...13,6 
Номинальный выходной ток, А 2 
Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 3/5 
Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, мВ, не более 20 
Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 7 
Наличие звукового сигнализатора + 
Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания + 
Наличие микроконтроллера + 
Тип конструктива В 
Габариты, мм 255х310х85 
Масса без АКБ, кг, не более 2,5 

(или эквивалент).
	шт
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	37
	Прибор -ПЛАНАР ОП-5 

Объектовый прибор «Планар ОП-5» предназначен для контроля 5-ти шлейфов охранно-пожарной сигнализации (ОПС). Имеет отдельный вход для подключения считывателя. Функционирование происходит в автономном режиме с подачей звуковых и световых сигналов с одновременной передачей извещений по радиоканалу на пульт центрального наблюдения (ПЦН). Прибор также обеспечивает резервированным электропитанием +12В внешние потребители. Внутренний источник резервного питания с выходным током 1,5 А. и АКБ 7А/ч.Возможность работы на одной или нескольких частотах в диапазоне 146−174МГц, 430−445МГц. Постоянный контроль работоспособности подключенного антенно-фидерного оборудования.

(или эквивалент).

	комплект
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	38
	Звонок ЗД-47 на дин рейку 50Гц 230В
Одномодульное исполнение. Соответствует дизайну
автоматических выключателей ВА47.
Монтаж производят на 35 мм монтажную DIN-рейку. Номинальное рабочее напряжение, В~230 Номинальная частота тока сети, Гц50 Максимальное сечение провода, присоединяемого к зажимам, мм216 Диапазон рабочих температур, °С40... +50
(или эквивалент).
	шт
	1


	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	39
	Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП

Извещатель предназначен для контроля состояния и обнаружения загорания, сопровождающегося выделением тепла, и выдачи извещений
-
-"Пожар", "Неисправность" Выдача сообщения "Пожар" как при превышении максимального порога, так и при изменении градиента температуры
-обработка температуры, используя предысторию
-возможность измерения температуры, с последующей передачей через "С2000-КДЛ" на пульт "С2000" или компьютер
-контроль работоспособности
-питание от двухпроводной линии связи
-световая индикация дежурного режима, режима "Пожар" и неисправности
-проверка рабоспособности магнитом
Технические характеристики: 
-диапазон измеряемой температуры - от минус 30 до плюс 50 °С
-потребляемый ток от двухпроводной линии связи - 0,5 мА
-рабочий диапазон температур - от минус 30 до плюс 50 °С
-габаритные размеры извещателя вместе с розеткой:
-диаметр - не более 100 мм
-высота - не более 46 мм

(или эквивалент).
	шт
	107
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	40
	Извещатель ИП101-1А

Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП101-1А (далее – извещатель) соответствует требованиям НПБ 76-98 и предназначен для выдачи сигнала в шлейф пожарной сигнализации (ШПС) путем замыкания шлейфа при достижении температуры окружающего воздуха порогового значения.
Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых отапливаемых помещениях.
Извещатель рассчитан на совместную работу с приемно-контрольными приборами (ПКП), воспринимающими сигнал о замыкании (ШПС) и имеющими шлейф постоянного или знакопеременного тока.
Извещатель не предназначен для использования в химически агрессивных средах.
Исполнение извещателя – обыкновенное по ГОСТ 12997-84. Вид климатического исполнения – УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150-69 для работы в диапазоне температур от 0ºС до + 50ºС и относительной влажности воздуха до 95% при температуре +35ºС.

(или эквивалент).
	шт.
	100
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	41
	Оповещатель динамический звуковой 'EMA 1224 BR.
 Стандартный оповещатель EMA1224B4R формирует 4 типа звуковых сигналов. Уровень звукового сигнала оповещателей удовлетворяет требованиям НПБ 104-03. Высокий уровень звукового сигнала обеспечивается при минимальном потреблении тока. Установка на низкопрофильных базах и поверхностных базах ELPBR, ESBR, ESBRS. Корпус оповещателя и база изготовлены из красной (стандартная поставка) или белой ABS пластмассы. Класс защиты IP44, IP55 или IP66 в зависимости от выбранного типа базы. Имеют сертификат ССПБ.
(или эквивалент).
	шт.
	50
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	42
	База ELPBR 

Низкопрофильное базовое основание  для оповещателей звуко динамических 'EMA 1224 BR 

- рекомендуется для внутренней проводки, обеспечивает класс защиты IP44. Основание имеет центральное отверстие для кабеля и отверстия для крепления.
(или эквивалент).
	шт
	50
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	43
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ (исп.1)

Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера "С2000-КДЛ" с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Изолирование участка двухпроводной линии с коротким замыканием. 

Количество включаемых в ДПЛС блоков до 40 шт. Потребляемый блоком ток, не более, 50мкА. 

Время включения изоляторов блока, не более, 100мс. 
Рабочий диапазон температур, °С от - 30 до +50

Габаритные размеры, мм

50x30x25

(или эквивалент).

	шт
	38
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	44
	Извещатель пожарный Пульсар 2-012Н с кабелем 20м

Техническая информация: Длина кабеля: 20 м Чувствительность: 30 м Инерционность срабатывания: 4,5 с Угол обзора извещателя: 90° Напряжение питания: 9 - 28 В Ток, потребляемый извещателем в деж. режиме, не более: 0,3 мА Ток, потребляемый извещателем в режиме "Пожар", не более: 3 мА Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С Габаритные размеры, не более: 200х200х70 мм Исполнение взрывозащиты: - оптического элемента: 0ExiaIICT6 - блока извещателя: (Exia)IIC

(или эквивалент).
	шт
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	45
	Извещатель пожарный Пульсар 2-012Н с кабелем 5м

Техническая информация: Длина кабеля: 5 м Чувствительность: 30 м Инерционность срабатывания: 4,5 с Угол обзора извещателя: 90° Напряжение питания: 9 - 28 В Ток, потребляемый извещателем в деж. режиме, не более: 0,3 мА Ток, потребляемый извещателем в режиме "Пожар", не более: 3 мА Диапазон рабочих температур: от -10 до +55 °С Габаритные размеры, не более: 200х200х70 мм Исполнение взрывозащиты: - оптического элемента: 0ExiaIICT6 - блока извещателя: (Exia)IIC

(или эквивалент).
	шт
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	46
	Извещатель пламени Пульсар 3-015Н скабелем (оптоволокно) 5м

Адресный пожарный извещатель (АПИ) открытого пламени "Пульсар 3-015" оснащен 2 каналами обработки оптических сигналов - аналоговым и цифровым. Извещатель имеет несколько уровней защиты от оптических и электрических помех. Оптический элемент устанавливается в контролируемой зоне и соединяется с блоком извещателя оптоволоконным кабелем ОВ2 длиной 5м. Оболочка IP55. Рабочая температура -10….+55 Для проведения тестирования имеется тестовый оптический канал, параллельный основному. Выносной оптический элемент и оптоволоконный кабель имеют рабочий температурный диапазон –50°C …+200°C и функционируют без использования электричества и выделения тепла. Выносной оптический элемент имеет маркировку взрывозащиты 0ЕхsIIT3…T6. Электронный блок имеет маркировку взрывозащиты 2ExiaIICT3.

(или эквивалент).
	шт
	26
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	47
	Источник питания  СКАТ2412

Комбинированный источник питания - "Скат-2412" выполнен в корпусе рассчитанном на 2 аккумулятора 7—12 А/ч, имеет выход на 2 напряжения (24 В/2,5 А; 12 В/0,5 А) и применяется для обеспечения бесперебойным резервным питанием оборудования систем сигнализации, систем видеонаблюдения, систем связи и других устройств.
(или эквивалент).
	шт
	17


	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	48
	Световой оповещатель НБО-12В-01 "Выход"

Предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения, а также в качестве информационного табло .
Снабжёны встроенной звуковой сиреной.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Номинальный ток: 40 мА.
Уровень звукового давления: 100 дБ.
Время непрерывной работы в режиме «тревога»: неограниченно.
Тип лампы: светодиоды (LED). 
Материал корпуса: пластик. Цвет: белый.
Габаритные размеры: 300×100×25 мм.
Диапазон рабочих температур: от -30 до +55°C.
Масса: 0,18 кг.

(или эквивалент).
	шт
	53
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	49
	БЛИК-3С-12 табло/ свето-звуковой оповещатель «Выход»

Использование полупроводниковых источников света (светодиодов) вместо применяемых в настоящее время ламп накаливания обеспечило следующие преимущества предлагаемого изделия по сравнению с аналогами: 

- малое энергопотребление за счет более высокой светоотдачи; 

- более высокая надежность; 

- высокая механическая прочность.

Технические характеристики:

Имеют звуковой сигнал

Напряжение питания 1полярное,В:12

Ток потребления, мА: 120


Диапазон рабочих температур, °С:

от -40 до +50

Габаритные размеры, мм: 302x102x25

Освещенность исполнительных элементов светового оповещения, не менее, ЛК: 2

Частотный диапазон звукового сигнализатора, Гц: 200-5000

Масса, кг, не более: 0,6

Наработка на отказ, час: 10000


(или эквивалент).
	шт
	20
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	50


	РИП-12 (исп.05)

Напряжение сети, В: 150-250

Выходное

напряжение, В


при питании от сети
13,6-0,6

при питании от АКБ
10...13,6

Номинальный выходной ток, А: 8

Максимальный выходной ток, А: 

(2 мин)
10

Емкость АКБ, А*ч: 17 (51)*

Наличие звукового сигнализатора +

Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания
+

Наличие микроконтроллера
+

Диапазон рабочих температур
от минус 10 до + 40 °C

Габариты, мм: 255х310х85

Масса без АКБ, кг:  не более 2,5резервированный

(или эквивалент).
	шт
	3
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	51
	УПКОП 135-1-1 версия 5

Устройство "искробезопасная электрическая цепь", предназначено для подключения к приборам приемно-контрольным охранно-пожарным и обеспечивает контроль состояния одного искробезопасного шлейфа пожарной и (или) охранной сигнализации с уровнем взрывозащиты "ia".

Технические характеристики:

Напряжение питания, В: 12

Потребляемая мощность в дежурном режиме и режиме "тревога", Вт:

 не более 0,5

Напряжение в искробезопасном шлейфе, В: 6,8 ± 2

Ток в искробезопасном шлейфе, мА: 1,8 ± 1

Напряжение при обрыве шлейфа, В: не более
29,5

Ток при коротком замыкании, мА: не более
6

Количество подключаемых искробезопасных шлейфов: 1

Устройство обеспечивает искробезопасность шлейфа:

 при емкости шлейфа (Сшсia), мкФ, не более  0,1

индуктивности (Lшсia), мГн, не более 2

Габаритные размеры устройства, мм, не более: БИВ 91х156х45 ЭВ  d80х41

Диапазон рабочих температур, °С: 

-40 … +50

(или эквивалент).
	шт
	3
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	52
	Тестовый излучатель Т-07

Тестовый излучатель Т-07 для проверки работоспособности извещателей пламени серии "Пульсар 1" и "Пульсар 2"

(или эквивалент).
	шт
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	53
	Источник резервного питания ИВЭПР СКАТ-1200И7  12В  4А с блоком контроля БКА-12 АКБ 12В

12В, 4,5 А, кратковр. И в режиме резер. до 7А, (под АКБ 7-12а/ч.) 

Напряжение питающей сети 160—242 В 13,5—14 В

Постоянное выходное напряжение, при наличии сети

«БКА» предназначен для защиты аккумуляторной батареи (АКБ) от глубокого разряда и рассчитан на совместную работу с устройствами, использующии свинцово-кислотные АКБ номинальным напряжением 12 В. «БКА» отключает нагрузку от АКБ при падении напряжения на клеммах АКБ до уровня 10—10,5 В. «БКА» подключается между клеммами АКБ и аккумуляторными клеммами устройства. «БКА» обеспечивает индикацию светодиодом факта подключения АКБ к нагрузке.

(или эквивалент).
	комплект
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	54
	Устройство шлейфовое контрольное УШК-02.

Предназначено для применения в качестве оптических индикаторов зеленого (желтого) цвета, включенных последовательно с нагрузкой (например, оконечными элементами) в шлейфы пожарной и охранно-пожарной сигнализации или линий питания, с целью контроля наличия тока в цепи (требование п. 12.72 НПБ 88-2001). Максимально допустимый ток питания22 Цвета формируемых устройствами оптических сигналов желтый (зеленый) Габаритные размеры, мм55х55х21 Масса, не более, кг0,1

(или эквивалент).
	шт
	9
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	55
	Извещатель пожарный пламени Пульсар 2-012 С, с кабелем 1м.

Дальность 30 м, 90 гр., выносной оптоэлемент на оптоволоконном кабеле 1м, диапазон рабочих температур: -50 … +50°С, для взрывоопасных помещений 

Технические характеристики:

Дальность обнаружения тестового очага пламени площадью 0,1 м², м 

 - ТП-5 (нефтепродукты) 
 30 

 - ТП-6 (спирты) 
 12 

 Угол обзора, град 
 90 

 Напряжение питания от шлейфа сигнализации, В 
 9,0 … 28,0 

Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА 
 0,3 

 Диапазон рабочих температур, °С 

 - блок извещателя IP55 
 -50 … +55 

 - оптический элемент и оптоволоконный кабель IP66  -55 … +200 

 Габаритные размеры, мм 
 

 - извещатель 
 200x200x70 

 - выносной опт. эл-т 
 35x35x78 

 Масса, не более, кг 
 3,0 

 Исполнение взрывозащиты 
 

 - выносной оптический элемент 
 0ExallCT6 

 - блок извещателя 
 (Exia)llC

(или эквивалент).
	шт
	5
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	56
	Резервированный источник питания с АКБ 4,5А/ч 12В РИП-12 (исп.04)

Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики:

Выходное напряжение, В 
 

 - при наличии сети 
 13,0 … 14,2 

 - при отсутствии сети 
 10,0 … 13,6 

 Номинальный ток выхода, А 
 2,0 

 Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 
 175 … 250 

 Рекомендуемый аккумулятор 
 12 В; 7 Ач 

 Диапазон раб. тем-р, °С  -10 … +40 

 Габаритные разм, мм 
 200x220x80 

 Масса (без акк.), не более, кг 
 2,5

(или эквивалент).
	комплект
	4


	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	57
	Извещатель тепловой пожарный адресный С2000-ИП

Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питание от С 2000-КДЛ 

Предназначен для работы совместно с "С 2000-КДЛ"

Технические характеристики:

 Диапазон измеряемой температуры, °С 
 -30 … +50 

 Напряжение в линии, В 
 8…12 

 Потребляемый ток от линии связи с С2000-КДЛ, мА не более 
 0,5 

 Степень защиты оболочки 
 IP41 

 Точность измерения тем-ры, °С 
 ± 1,5 

 Диапазон раб. тем-р,°С 
 -30 … + 55 

 Габ. размеры, мм 
 Ø100х46 

 Масса, кг 
 0,2

(или эквивалент).
	шт
	7
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	58
	Резервированный источник питания РИП-12 (исп. 04) с АКБ 7А/ч 12В

Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики:

Выходное напряжение, В 
 

 - при наличии сети 
 13,0 … 14,2 

 - при отсутствии сети 
 10,0 … 13,6 

 Номинальный ток выхода, А 
 2,0 

 Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 
 175 … 250 

 Рекомендуемый аккумулятор 
 12 В; 7 Ач 

 Диапазон раб. тем-р, °С  -10 … +40 

 Габаритные разм, мм 
 200x220x80 

 Масса (без акк.), не более, кг 
 2,5

(или эквивалент).
	комплект
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	59
	С2000-СП1 исп.01

Блок релейный

Технические характеристики:

апряжение питание постоянного тока, В 
 10,2 … 28,4 

 Потребляемая мощность блока, Вт, не более 
 4 

 Ток потребления (без учета потребления исполнительных устройств), мА: 
 

 - при напряжении питания 12 В (все реле включены) — не более 
 300 

 - при напряжении питания 12 В (все реле выключены) — не более 
 15 

 - при напряжении питания 24 В (все реле включены) — не более 
 150 

 - при напряжении питания 24 В (все реле выключены) — не более 
 10 

 Количество исполнительных реле с переключаемыми контактами 
 4 

 Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В, не более 
 100 

 Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А: 
 

 - при резистивной нагрузке (cos = 1) и переменном напряжении ~ 250 В 
 10 

 - при резистивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В 
 10 

 - при индуктивной нагрузке (cos = 0,4) и переменном напряжении 250 В 
 4 

 - при индуктивной нагрузке и постоянном напряжении = 30 В, А 
 4 

 Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт: 
 

 - при постоянном токе, не более, 
 300 

 - при переменном токе, не более 
 2500 

 Максимально допустимое коммутируемое напряжение каждого реле, В: 
 

 - при переменном токе 8 А 
 280 

 - при постоянном токе 0,5 А 
 125 

 Габаритные размеры, мм 
 150x103x35 

 Масса блока, кг 
 0,35

(или эквивалент).
	шт
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	60
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П исп. 01

Технические характеристики:

Количество шлейфов сигнализации 20 

 Количество параметров конфигурации по каждому шлейфу 14 

 Количество программ управления по каждому выходу    32 

 Количество паролей пользователей 64 

 Количество программ управления по каждому выходу     37 

 Емкость внутреннего буфера, событий 
  24 

 Напряжение питания постоянного тока В 
 10,2…28 

 Потребляемый прибором ток , в дежурном режиме, мА: 
 

 - при питании 24 В 
 200…400 

 - при питании 12 В 
 300…600 

 Ток нагрузки шлейфа, мА 
 3,0 

 Количество релейных выходов, общее 
 5 

 Из них: – на переключение, 28 В 2А постоянного тока 
 3 

 - на замыкание28 В 10A постоянного тока 
 2 

 Рабочий диапазон тем-р, °С  -30…+50 

 Габариты, мм 
 229х136х41

(или эквивалент).
	шт
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	61
	Коробка распределительная УК-2П

Обеспечивает соединение проводников из меди, мягкой стали, алюминия диаметром 0,5 - 1,2 мм

Технические характеристики:

Количество контактов 
 4 

 Габаритные размеры, мм 
 Ø61x23

(или эквивалент).
	шт
	100
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	62


	Прибор приемно-контрольный пожарный на 10 шлейфов в к-те ППК-2БМ.10 БКЛА 425521.002ТУ

Прибор предназначен для работы в системах пожарной сигнализации различных зданий и сооружений в качестве приемно-контрольного прибора.

Технические характеристики: 

Максимальное количество шлейфов пожарной сигнализации, подключаемых к прибору, шт. : 10 

 Форма напряжения: знакопеременная 

 Напряжение, В: 22±2 

 Длительность положительного полутакта, мс: 700 

 Длительность отрицательного полутакта, мс: 50 

 Максимальный ток для питания активных извещателей, мА: 6,0 

 Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-3М3, ДИП-44, ДИП-54Т-7,5, включаемых в один шлейф, шт: 30 

 Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-44СВ, включаемых в один шлейф, шт: 40 

 Максимальное количество активных пожарных извещателей типа ДИП-3СВ, включаемых в один шлейф, шт: 60 

 Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфа, Ом: 470 

 Минимально допустимое сопротивление утечки между проводами шлейфа, кОм: 50 

 Напряжение в линии АСПТ, В: 24 

 Максимально возможный суммарный ток всех линий пуска АСПТ, мА: 300 

 Время задержки включения реле "Оповещение", с: 30 

 Напряжение источников питания (основного - от сети переменного тока 50 Гц), В: от 187 до 242 

 Напряжение источников питания (резервного - источника постоянного тока), В: от от 9 до 15 

 Мощность потребления от сети переменного тока в дежурном режиме, ВхА, не более: 32 

 Мощность потребления от сети переменного тока в режиме "Пожар 2", ВхА, не более: 55 

 Ток потребления от резервного источника питания в дежурном режиме, А, не более: 0,52 

 Ток потребления от резервного источника питания в режиме "Пожар 2", А, не более: 1,28 

 Инерционность выдачи прибором ППК-2БМ извещения "Пожар1" 

 или извещения "Пожар 2" после первого срабатывания активного извещателя, с : от 10 до 13 

 Инерционность выдачи прибором ППК-2БМ извещения "Пожар1" 

 или извещения "Пожар 2" после первого срабатывания пассивного извещателя, с : от 7 до 9 

 Габаритные размеры, мм, не более 470х320х170 

 Масса, кг, не более 11 

 Диапазон рабочих температур, С от 0 до +40 

 Максимально допустимая относительная влажность, 80 

 Средний срок службы, лет, не менее 10

(или эквивалент).
	шт
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	63
	GBD-2 извещатель охранный звуковой (акустический)

Основные характеристики GBD-2 

Ток в режиме Тревога - 26ма при 12в 

Защита от р/ч излучения - 30в/м ,10-1000МГц 

Защита от э/м излучения - 50000в 

Тревожный выход - НЗ 

Тампер - НЗ 

 Особенности GBD-2: 

SMD технология, 

схема двухканального фазо-частотного разделения, 

регулировка чувствительности для каждого канала, 

функция памяти, 

защита всего объема помещения, 

возможность установки на стене или на потолке, 

светодиодная индикация для каждого канала.

(или эквивалент).
	шт
	10
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	64
	Извещатель охранный объемный радиоволновой Аргус-2

Извещатель охранный объемный радиоволновой "Аргус-2" (ИО 407-5/4) предназначен для обнаружения проникновения в помещение или его часть; "Аргус-2" (ИО 407-5/4) предназначен для формирования тревожного извещения путем размыкания контактов исполнительного реле.

Технические характеристики:

Максимальная дальность действия, м 12 … 16 

 Мин. дальность действия, м  2 … 4 

 Площадь зоны не менее, м² 
 90 

 Напряжение питания постоянного тока, В 
 10,2 … 15,0 

 Ток потребления, не более, мА 
 20,0 

 Диапазон рабочих температур, °С

 -30 … +50 

 Габаритные размеры

 (без кронштейна), мм 
 103x70x31 

 Масса, не более, кг 
 0,25

(или эквивалент).
	шт
	50
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	65
	Прибор приемо-контрольный РРОП р/к 

Стрелец

Контроллер сегмента в интегрированной системе, радио + провод, интеграция с промышленной автоматикой (LonWorks). Питание 9...27В. Система Стрелец-Интеграл

Основные характеристики:

 - контроль и управление устройствами одного сегмента ИСБ "Стрелец-Интеграл";

 - контроль состояния извещателей и шлейфов устройств в сегменте;

 - управление состоянием входов сегмента;

 - управления выходами реле, устройствами оповещения и пожарной автоматики;

 - контроль основного и резервного источников питания;

 - защиту от несанкционированного доступа (датчик вскрытия);

 - электронный протокол на 4096 событий.

(или эквивалент).
	шт
	88
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	66
	Пульт управления и програмирования ПУ-Р р/к Стрелец

Для программирования и управления радиосистемой СТРЕЛЕЦ® через РРОП выполняющий функции координатора системы при подключении к нему посредством проводного интерфейса или по радиоканалу. 

Технические характеристики
 

- максимальная дальность связи с приёмно-контрольным устройством:

- по радиоканалу (открытое пространство)  800 м

- по интерфейсу RS-232 30 м

- диапазон рабочих частот 433 или 868 МГц

- мощность излучения 0,01...10 мВт

- вид модуляции ЧМ

- количество рабочих частотных каналов
 10 шт.

- напряжение питания

- ток потребления, не более 10,8...27 В

40 мА

- диапазон рабочих температур
-10..+55 °C

(или эквивалент).
	шт
	12
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	67
	Блок выносной индикации

Ладога БВИ-А.

Отображение 8 разделов прибора

Предназначен для индикации изменения состояния разделов прибора: "снят", "охрана", "тревога", "неисправность линии связи". БВИ-А обеспечивает:

 звуковую индикацию с возможностью ее отключения; 

 четкое восприятие индикации даже при отклонении угла зрения и в условиях освещенности прямыми солнечными лучами.

(или эквивалент).
	шт
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	68
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный

Маяк-12К

Технические характеристики:

Напряжение питания постоянного тока, В 
 10,8 … 13,2 

 Потребляемая мощность светового и звукового оповещателей (режим "Тревога), Вт, не более 
 1,5 

 Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ не менее 
 100 

 Номинальное время непрерывной работы оповещателя в режиме "Тревога", мин 
 60 

 Диапазон рабочих температур, °С  -30 … +55 

 Габариты, не более, мм  140x90x20 

 Масса, не более, кг 
 0,6.
	шт
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	69
	Сирена Маяк-12-3М

Сирена 105 дБ, 12 В, 20 мА, диапазон рабочих температур: : -30 … +55°C, D80х50мм

(или эквивалент).
	шт
	20
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	70
	Блок питания БП-12/2

Назначение:

Предназначен для электропитания технических средств охранной и пожарной сигнализации номинальным напряжением 12 В постоянного тока.

Технические характеристики:

Выходное напряжение, В

- при наличии сети 
 11,4 … 12,6

- при отсутствии сети 
 10,2 … 12,6

Номинальный ток выхода, А 
 2,0

Напряжение питания перем. тока 50 Гц, В 
 170 … 242

Рекомендуемый акк-р 12 В; 17 Ач

Диапазон рабочих температур, °С -30 … +50

Габариты, мм 
 342x212x98

Масса (без акк), не более, кг 
 3,8

(или эквивалент).
	шт
	8
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	71
	Пульт управления локальный ПУЛ-Р р/к Стрелец

Пульт управления локальный радиоканальный. Двунаправленная радиосвязь. Светодиодные индикаторы состояния 8 разделов, 6 индикаторов событий. 

Технические характеристики ПУЛ-Р (СТРЕЛЕЦ®):

Максимальная дальность связи с РРОП (открытое пространство), м  600 

 Диапазон рабочих частот, МГц 
 433,05 … 434,79 

 Мощность излучения, мВт 
 20,01…10 

 Количество рабочих частотных каналов 
 10 

 Время передачи контрольных радиосигналов, с 
 12…120 

 Диапазон рабочих температур, °C  -30 …+55 

 Габариты, мм 
 125х70х45 

 Масса, не более, кг 
 0,3

(или эквивалент).
	шт
	2
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	72
	С2000-АР2

Адресный расширитель

Технические характеристики:

Количество зон (шлейфов) расширения 2. 

 Напряжение питания от ДПЛС,  8 … 12 В

 Потребляемый расширителем ток от двухпроводной линии связи не более 1 мА

 Время фиксации нарушения шлейфа не более 300 мс

 Диапазон рабочих температурр -30 … + 50 °С  

 Габаритные размеры 50x30x25 мм

(или эквивалент).
	шт
	17
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	73
	Сигнал-20

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (ППКОП 0104065-20-1)

20 ШС, питание от 10 до 30 В, режимы работы: автономный, в составе ИСО "Орион" 

Технические характеристики "Сигнал-20" (исп. 02):Количество ШС 
 20 

 Номинальное напряжение в ШС, В 

 - при токе потребления активных извещателей 1,2 мА до 21,0 … 24,0 

 - при токе потребления активных извещателей 0,3 мА до 18,0 … 21,.

 Номинальное сопротивление выносного резистора 4,7 кОм.

 Максимально допустимые напряжения и токи: 
 

 - на выходе "звуковой оповещатель" 28 В / 2 А 

 - на выходе "световой оповещатель" 28 В / 2 А 

 - три выхода типа "сухой контакт" 28 В / 2 А; 80 В / 50 мА 

 - два выхода типа "сухой контакт" 28 В / 2 А; 120 В / 2 А 

 Напряжение питания пост. тока 10,2 … 28,0 В

 Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА: 
 

 - при напряжении питания 12 В 
 600 

 - при напряжении питания 24 В 
 300 

 Время задержки на вход с 0 … 254 

 Время задержки на выход с 0 … 254 

 Диапазон рабочих температур -30 … +50 °С 
 

 Габаритные размеры, мм 
 365x165x45 

 Масса, не более, кг 
 0,9

(или эквивалент).
	шт
	1
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011

	74
	Пульт ППК-2М

Пульт представляет собой блочную конструкцию, состоящую из металлического корпуса, кроссплаты с разъемами и выходными колодками.
Принципиальное отличие от существующей конструкции заключается в отказе от сложной и массивной поворотной рамы и переходе к достаточно простому и легкому каркасу с расположенным сверху монтажным отсеком.
В модернизированном приборе, с целью минимизации изменений в уже спроектированных системах пожарной сигнализации на базе ППК-2, максимально сохранены основные функции и идеология шлейфа. При этом устранен ряд недостатков пульта ППК-2, группа параметров улучшена, значительно увеличена информативность прибора, введен целый ряд новых функций.
Дополнительно к перечню основных функций, выполняемых ППК-2, пульт ППК-2М обеспечивает: 
- защиту от несанкционированного доступа; 
- раздельное формирование извещений "Пожар 1" (Внимание) при срабатывании одного пожарного извещателя в шлейфе и извещения "Пожар 2" (Пожар) при срабатывании двух и более пожарных извещателей в шлейфе; 
- автоматический контроль физического состояния шлейфа и контактных соеди-нений в нем путем отслеживания изменений сопротивления проводов шлейфа, а также сопротивления утечки между проводами шлейфа; 
- раздельное отображение различных видов тревожных сообщений (13 различных извещений); 
- автоматический счет полных отключений питания прибора.

Габаритные размеры не более 440х160х250мм
Масса не более 12кг. Диапазон рабочих температур от 0 до +40С. Максимально допустимая относительная влажность 80% Средний срок службы не менее 10 лет. Максимально допустимое сопротивление проводов шлейфа 470Ом. Минимально допустимое сопротивление утечки между проводами шлейфа 50кОм. Напряжение в линии АСПТ 24В. Максимально возможный суммарный ток всех линий пуска АСПТ 300мА.

(или эквивалент).
	шт
	8
	Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента приёмки продукции Заказчиком;

cрок изготовления

не ранее 2011 г.;

поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным;

наличие сертификата и паспорта на продукцию, заверенных подлинной печатью поставщика.
	Не позднее 31.10.2011


Способ и место доставки поставляемого Товара:
· доставка до склада Заказчика в г.Челябинск, ул.Игуменка, 37
Срок и условия оплаты поставок Товара: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней по факту поставки Товара и предоставления технических паспортов, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов на него, оформленных в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (часть 2) ст. 168, 169 и Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914 (в действующей ре​дакции).
Начальная (максимальная) цена Договора. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на упаковку, расходы на транспортировку до места поставки и т.д.:

4 987 070 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч семьдесят) рублей  00 коп. в т.ч. НДС (18%)
Место подачи котировочных заявок: http://www.a-k-d.ru
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
дата и время начала приема заявок: 

07 октября 2011 года 

дата и время окончания подачи заявок: 

14 октября 2011 года в 07:00 (время московское).
Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.

Порядок заключения Договора с Победителем: Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Требования, предъявляемые к Участникам процедуры закупки:

2.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Товаров, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать Договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого Договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 №865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого Договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
2.2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.

2.3. Отсутствие сведений об Участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

2.4. Победитель в проведении запроса ценовых котировок  должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных.

В случае, если Победитель в проведении запроса ценовых котировок признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя в проведении запроса ценовых котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником процедуры закупки, предложение о цене Договора которого содержит лучшее условие по цене Договора, следующее после предложенного Победителем в проведении запроса ценовых котировок условия, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении запроса ценовых котировок. При этом заключение Договора для указанных Участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных Участников процедуры закупки от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких Участников процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, осуществить повторное размещение заказа.

2.5. Участник процедуры закупки согласен с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 (два) года в следующих случаях:

1) если такой Участник процедуры закупки:

·  будучи признанным Победителем в процедуре закупки уклонился от заключения Договора;

·  будучи единственным Участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо Участником процедуры закупки, признанным единственным Участником, уклонился от заключения Договора;

·  будучи признанным Победителем или единственным Участником процедуры закупки, либо являющимся единственным Участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

2)  если Договор, заключенный с Участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиков (исполнителей, подрядчиком) условий Договора.

2.6. Участник процедуры закупки вправе направить жалобу на действия (бездействия) Заказчика:
- в адрес контролирующего органа ФГУП «ПО «Маяк» (SGBeyhor@po-mayak.ru). Жалоба составляется на имя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» с ссылкой для контролирующего органа в сфере закупок ФГУП «ПО «Маяк». Срок рассмотрения жалобы составляет не более 5 (пяти) рабочих дней;
- в адрес Центрального арбитражного комитета Госкорпорации «Росатом» (arbitration@faae.ru). Срок рассмотрения жалобы составляет не более  10 (десяти) рабочих дней, данный срок может быть продлен по мотивированному решению руководителя контролирующего органа Госкорпорации «Росатом».
3. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме
3.1. Аккредитованный на электронной торговой площадке A-K-D Участник размещения заказа при регистрации на участие в электронной процедуре обязательно должен представить файлами: 

- котировочную заявку, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- необходимые документы, заверенные должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме);

- анкету, заверенную должным образом, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение №2 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

3.2. Ввиду отсутствия у Заказчика технической возможности для чтения документов, подписанных ЭЦП (электронная цифровая подпись), Участник процедуры закупки представляет (прикрепляет) необходимые документы без использования ЭЦП.
3.3. Любой Участник процедуры закупки, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

3.4. Прием и рассмотрение заявок производится Заказчиком на сайте ЭТП http://www.a-k-d.ru.
Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом».
Площадка работает в круглосуточном режиме. 

Размещение заказа производится по правилам работы электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru.
3.5. Участник процедур закупки при оформлении заявки на участие в запросе ценовых котировок должен чётко указывать наименование Товара, его функциональные, технические и другие характеристики, являющиеся предметом закупки, указание слов «или аналог», «или эквивалент» или двусмысленности в формулировках не допускается.
3.6. Представленные Участниками запроса ценовых котировок котировочные заявки по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки.

3.7. Все документы котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме (п. 3.1.) должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами, читаемыми при просмотре.

Проект Договора прилагается.
Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

Котировочная заявка

(котировка цен)

на поставку __________________________________________________________________
(наименование поставляемого Товара)

№ закупки __________/_________/_________


       «__»_________ 20____ г.
Кому:  ФГУП «ПО «Маяк», 456780, г. Озерск Челябинской обл., пр. Ленина, 31

                                                                                      (наименование Заказчика)

От кого: _____________________________________________________________________
                       наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
_____________________________________________________________________________
место нахождения (для юридического лица)/место жительства (для физического лица)

	Банковские реквизиты:
	
	

	Юридический адрес
	
	

	Почтовый адрес
	
	

	Телефон
	
	Факс
	

	Расчетный счет
	
	в
	

	Корреспондентский счет
	
	

	БИК
	
	ИНН
	

	ОКПО
	
	ОКВЭД
	


Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: да/нет
Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанных ниже Товаров: 

	№ 
п/п
	Наименование и характеристики поставляемого Товара, марка, Товарный знак
	Ед.

изм.
	Кол-во


	Особые условия поставки
	Цена* за единицу Товара (руб.)
	Сумма (руб.)
	Срок поставки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	N.
	
	
	
	
	
	
	

	Цена* Товаров (цена котировочной заявки), руб.
(Итого):
	
	
	


Примечание: 
- Участник процедуры закупки в обязательном порядке должен подтвердить все данные в соответствии с п.1 настоящего Извещения (заполнить все ячейки таблицы). 

- Использование слов «или эквивалент» «или аналог»  в столбце №2 не допускается.
*Цена указана с учетом НДС, включая____________________________________________

(Сведения о включенных (не включенных) в цену Товара расходах, связанных с поставкой Товара, в том числе страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на перевозку, упаковку и т.д.)
Срок и условия оплаты поставок Товара: в соответствии с Извещением Заказчика о проведении запроса ценовых котировок.

Способ и место доставки Товара _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Подавая настоящую котировочную заявку, ____________________________ выражает






     (наименование Участника размещения закупки)
свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке Товары на сумму ___________________ руб. ___ коп. (____________________________________________)

 (сумма поставляемых Товаров)                                                                 (сумма поставляемых Товаров прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ___________________ о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на поставку ________________________________________________________________,
(наименование поставляемого Товара)
размещенном на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru.
         (адрес официального сайта)
Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в разделе 2 Извещения и прикрепляем к своей заявке, в электронном виде необходимый пакет документов - копии отсканированных документов (в формате pdf):

а) анкету, по желанию, Участника размещения заказа (Приложение №2) (Документ должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

б) устав предприятия со всеми изменениями в полном объеме (каждый лист должен быть заверен печатью организации и подписью руководителя);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).
В случае если от имени Участника процедуры закупки действует иное лицо, необходима также доверенность на осуществление действий от имени Участника процедуры закупки, заверенная печатью Участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем Участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем лицом.

Доверенность должна содержать полномочия на подписание котировочной заявки.

Документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя.
г) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность - для физического лица (оригинал, нотариально заверенная, либо заверенная печатью организации и подписью руководителя);
д) сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108).
Все документы должны быть заверены руководителем предприятия, либо иным уполномоченным лицом.
Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в срок не позднее 11 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
	________________________
	_______________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


Приложение №2

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения о юридическом лице - Участнике операции
	Вид юридического лица
	

	Полное наименование
	

	Сокращенное наименование
	

	ИНН
	

	КПП
	

	ОКПО
	

	КИО (код иностранной организации)
	

	Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)
	

	Наименование регистрирующего органа
	

	Дата регистрации
	

	Страна места регистрации
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Адрес юридический и фактический совпадают (отметить - X)
	

	Страна места нахождения
	

	Код субъекта РФ
	

	Район
	

	Населенный пункт
	

	Улица
	

	Дом
	

	Корпус
	

	Квартира (офис)
	

	Код города
	

	Телефон
	


	_______________________
	_________________________
	_________________________

	(Должность)
	(Ф.И.О.)
	(Подпись)

	
	М.П.
	


 ДОГОВОР ПОСТАВКИ №________   

(ПРОЕКТ ДОГОВОРА)

г. Озерск








«____» ______ 20___ г.
          ФГУП «Производственное объединение «Маяк», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и  ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________________________________ действующего на основании _______________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,  по итогам запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок»  № _______ от «____» ___________ 20____г., заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения

1.1   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:



а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком по результатам запроса ценовых котировок, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки и заключаемое на условиях, указанных в котировочной заявке и запросе ценовых котировок; 





б) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по Договору;


   в) «Товар,  Оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1 Предметом настоящего Договора является поставка ___________ в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией. Поставщик обязуется передать Товар (Оборудование) Покупателю, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар (Оборудование). 

2.2 Наименование и номенклатура Товара (Оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией.

2.3  Поставка Товара (Оборудования) осуществляется по адресу: _______________________.

2.4 Поставщик поставляет  Покупателю Товар (Оборудование), свободный от прав третьих лиц.

3. Цена Договора

3.1 Цена Договора составляет ____________________________________________ руб. _____ коп. (________________________________________________) руб. _______ коп., включая НДС ___%: __________ руб. _____ коп. (________________________) руб. ___ коп.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость доставки Товара (Оборудования) до Покупателя, упаковку, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты

4.1 Товар (Оборудование) поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в п.1 Извещения  и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (Оборудование) Покупателю по адресу:_________________________, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации.

5.1.2 Обеспечить наличие у себя и/или своих соисполнителей (субпоставщиков), привлекаемых к исполнению настоящего Договора, всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Осуществить оплату поставленного Товара (Оборудования) в порядке, предусмотренном Разделом 10 настоящего Договора.

6. Упаковка и маркировка

6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). 

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях.

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

7. Поставка товара (оборудования) и документация

7.1 Поставка Товара (Оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу: указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации.

7.2 Отгрузка Товара (Оборудования) производится в соответствии с установленными нормами  отгрузки, силами и за счет Поставщика.

7.3 За 15 календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (Оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (Оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приёма-передачи Товара (Оборудования) (форма установлена в Приложении № 2 к настоящему Договору).

7.5 При поставке Товара (Оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:


а) документы о сертификации Товара (Оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности на продукцию, пожарную технику и оборудование в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145, статья 146) и Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 г. «313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 (статья 108)., сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); 


б) технический паспорт на Товар (Оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (Оборудованием) на русском языке;


в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (Оборудования) и гарантийного периода;


г) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю, оформленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 914 от 02.12.2000г., в действующей редакции ст.168, 169 (ч.2) НК РФ с подлинными подписями и печатью;


д) товарную накладную формы ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика), оформленных в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132 с подлинными подписями и печатью;


е) акт приема-передачи Товара (Оборудования) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

8. Порядок приемки Товара (оборудования)

8.1 Приемка поставленного Товара (Оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (Оборудования) в ходе передачи Товара (Оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка оборудования по количеству производится Покупателем в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки ППТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65 (с последующими изменениями и дополнениями), по качеству – в соответствии с «Инструкцией о приемке ППТН и ТНП по качеству» №П-7 от 25.04.66 (с последующими изменениями и дополнениями), ГОСТами, ТУ, другими согласованными нормативами.

8.3 В случае поставки Товара (Оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар (Оборудование) на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (Оборудование) ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар (Оборудование), либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара (Оборудования) на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар (Оборудование) надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (Оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (Оборудования) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия

9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Поставщик гарантирует, что Товар (Оборудование), поставленный по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (Оборудования) в соответствии со Спецификацией.

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии на Товар (Оборудование), оформленные соответствующими документами.

9.3 Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара (Оборудования), безупречное качество изготовления  Товара (Оборудования) и его сборки;

- полное соответствие поставляемого Товара (Оборудования) условиям настоящего Договора.

9.4 Гарантия на поставленный Товар (Оборудование) составляет ____ месяцев. Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара (Оборудования).

9.5 Неисправный или дефектный Товар (Оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара (Оборудования) гарантийный срок на данный Товар (Оборудование) соответственно продлевается.

9.6 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (Оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (Оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.7 Поставщик обязан предоставить Покупателю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром (Оборудованием), возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

9.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных Производителями, в которых будет осуществляться гарантийное обслуживание поставленного Товара (Оборудования). 

10. Порядок оплаты

10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (Оборудование) осуществляется следующим образом: 
по факту поставки Товара (Оборудования) в течение 15 банковских дней после предоставления Покупателю документов, предусмотренных подпунктом а), б), в), г) д) пункта 7.5  Договора и подписания Акта приема-передачи Товара (Оборудования).
11. ответственность сторон

11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (Оборудования), предусмотренных  в Спецификации, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от общей стоимости недопоставленного в срок Товара (Оборудования), за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (Оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (Оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара (Оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (Оборудования), не предоставления относящихся к Товару (Оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 процентов от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 Покупатель вправе потребовать от Поставщика  сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора

12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2  Права и обязанности у сторон возникают только после согласования настоящего Договора Госкорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

12.3 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (Оборудования) Покупателю должны быть исполнены не позднее ____________20___г.

12.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

13. форс-мажор

13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

14. Уведомления

14.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

15. Прочие положения

15.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством.

15.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

15.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт приема-передачи Товара (Оборудования).

16. Реквизиты сторон

16.1. В случае изменения юридического адреса или  обслуживающего банка, Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 2-дневный срок.

	Поставщик:
	Покупатель: 

ФГУП «ПО «Маяк»
Адрес:  456780, Челябинская обл.,

г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Телефон:  (35130) 25681 Факс:  (35130) 20024

ИНН 7422000795  КПП 742150001

Р/с  40502810272370000001 

в Челябинском отделении №8597 г. Челябинск

К/с  30101810700000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области

БИК  047501602


17. Подписи сторон
	От  Поставщика:

_______________________ 

М.П.
	От  Покупателя:
__________________________ 

М.П.


Приложение №1
к Договору поставки №_______ от ___._____.2011

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№


 от «___»_________20___ г.

	№ п/п
	Наименование

Товара (Оборудования)

(марка, модель и т.п.)
	Произ​водитель /страна проис​хождения/
	Ед. изм.
	Кол-во, ед.
	Цена за ед.,

руб.

(включая НДС)


	Общая стоимость, 

руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	
	


Итого: Цена Договора составляет _____________ руб.___ коп. (______________________ ___________________________________________) руб. _______ коп,  включая все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на транспортировку до места поставки, упаковку.
Срок поставки: _____.________ 20___ года.

	От Покупателя:

_________________________ М.П.
	От Поставщика:

__________________________ М.П.

	
	


Приложение №2
к Договору поставки №_______ от ___._____.2011

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОБОРУДОВАНИЯ)
№


 от «___»_________20___ г.

«Поставщик»,________________________________ в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Покупатель»____________  _____________________ в лице __________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Поставщик поставил, а Покупатель принял следующий Товар (Оборудование) согласно Спецификации (Приложение  №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара (Оборудования)

Стоимость поставленного Товара (Оборудования) составляет:

_______________________________________(сумма за поставленный Товар (Оборудование)

Товар (Оборудование) находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Договора. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара (Оборудования):

_____________________________________________(перечислить  документы)

Покупатель несет полную материальную ответственность за принятый Товар  (Оборудование). С момента подписания настоящего Акта приема-передачи все риски случайной гибели, утраты или повреждения  оборудования переходят к Покупателю.

	От Поставщика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.
	От Покупателя:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20____г.


