Приложение № 3

к договору №100-10-05/______

от «___»______________2015 г

Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

в соответствии с требованиями Положения о закупках

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Тема закупки: поставка анкерной крепи

Краснокаменск

2015
Техническое задание

на поставку клинораспорной анкерной крепи КРА-16

для объекта: Подземные рудники ПАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Клинораспорная анкерная крепь КРА-16 по ТУ 3142-230-62485284-2012 или эквивалент (с обязательным согласованием технических характеристик эквивалента, согласно заявленным заказчиком в ТЗ).

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Клинораспорная анкерная крепь КРА-16 должна быть новой, не ранее 2014 года выпуска, не используемая, не эксплуатируемая ранее. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенная им клинораспорная анкерная крепь КРА-16 соответствует техническим характеристикам, заявленным Заказчиком.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Указывается кода ОКП, так как согласно постановлению Правительства РФ №982 от 09.12.2009 необходимость обязательной сертификации и декларирования соответствия определяется по коду ОКП, необходимость сертификации в системе ОИТ также определяется по коду ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепь анкерная КРА-16 изготавливается по ТУ 3142-230-62485284-2012 и предназначена для крепления подготовительных выработок на шахтах и рудниках с применением механического способа закрепления стержней анкеров (клинораспорная) в скважинах диаметром 41-43 мм. пробуренных по породе с прочностью на сжатие соответственно не менее 8 и 25 МПа. Крепь представляют собой стержень из проката периодического винтового профиля, на одном конце которого навинчена гайка, имеющая сферическую опорную поверхность и шестигранную часть. Со стороны забоя шпура на стержень анкера устанавливается клинораспорный замок, состоящий из клиновой гайки, цанги и пружины. Клиновая гайка навинчивается на стержень анкера. На гайку надевается цанга с тремя лепестками, имеющими выступы для внедрения в стенки шнура. Между торцом клиновой гайки и цангой устанавливается пружина. Крепь комплектуется выпуклой опорной шайбой квадратной формы. 1 — щёчки клинораспорного замка 2 — клин с винтовой резьбой 3 — стержень анкера 4 — шайба анкерная выпуклая 5 — гайка специальная сферическая

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- подземные горные выработки шахт и рудников не опасные по газу и пыли; - горные выработки с повышенной влажностью

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Основные параметры и размеры; Параметры; Параметры эквивалента. Номер профиля проката стержня анкера; 16; Обязательное условие. Разрывное усилие стержня анкера, кН, не менее; 90; Обязательное условие. Прочность соединения по гайке, кН, не менее; 90; Обязательное условие. Прочность соединения по муфте, кН, не менее; 50; Обязательное условие. Габаритные размеры шайбы опорной, мм:. - толщина; 5; +10%. - ширина и длина; 100х100; +10%. Масса крепи, кг (с шайбой опорной размерами 5X100X100 мм и длине стержня анкера 1600 мм); 4,0; +10%. Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Срок безопасной эксплуатации - не менее 15 лет.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с ТУ 3142-230-62485284-2012

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с ТУ 3142-230-62485284-2012

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Устойчивость к коррозии

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- стержень из проката периодического винтового профиля - гайка, имеющая сферическую опорную поверхность и шестигранную часть - клинораспорный замок, состоящий из клиновой гайки, цанги и пружины - выпуклая опорная шайба квадратной формы

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Поставка в связках исключающих продольный и поперечный изгиб.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительных на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией на русском языке (паспорт, инструкцию по эксплуатации на партию, запаянные в пластиковый пакет); Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- транспортирование осуществляется ж/д или автомобильным транспортом.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Защита от воздействия влаги при открытой транспортировке и хранении

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок устанавливается заводом производителем

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуются

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуются

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования заявляемых в данном ТЗ, а также иметь сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество должно соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не требуются

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Согласно спецификации

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель технического

центра аналитики (ТЦА),

Начальник технического отдела

ПАО «ППГХО»							С.В. Дунаев

«____» ____________ 2015 г.

От Поставщика                                                      От Покупателя
___________________                                             Генеральный

директор ПАО «ППГХО»

________/___________/                                           __________/С. В. Шурыгин/