ТОМ 2. Техническая часть.

| № п/п | Наименование | Характеристики | Размеры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обувь кожаная |  |  |  |  |
| 1 | Ботинки кожаные ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90 | Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой, литьевого метода крепления, с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке. Подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, износоустойчивого полиуретана. Форма подтверждения соответствия: декларация – от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Сертификат – от проколов и порезов | 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: | 1 6 1 4 5 5 6 2 5 3 38 |
| 2 | Ботинки кожаные с жестким подноском ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90 | Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой литьевого метода крепления с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Подошва и каблук с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, износоустойчивого полиуретана. Форма подтверждения соответствия: декларация – от общих производственных загрязнений и механических воздействий; Сертификат – от проколов и порезов | 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: | 5 10 5 7 2 3 1 33 |
| 3 | Ботинки кожаные с жестким подноском для сварщика ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90, ГОСТ Р 12.4.187-97 | Ботинки из натуральной термоустойчивой кожи с мягким манжетом, с глухим клапаном с дополнительной накладкой для защиты от попадания окалины, брызг, пыли. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Термостойкая (+3000С, 60 с) подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: | 3 8 2 3 5 5 1 28 |
| 4 | Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90 | Ботинки из натуральной кожи с влагостойкой пропиткой литьевого метода крепления, с мягким манжетом, с глухим клапаном, на шнурках, на подкладке из натурального меха. Подносок - композитный материал (МУН 200 Дж). Формоустойчивый задник из термопластического материала. Подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности из маслобензостойкого, термостойкого, морозостойкого износоустойчивого полиуретана. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 42 43 45 ИТОГО: | 4 4 1 9 |
| 5 | Сапоги кожаные с металлическим подноском ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 28507-90 | Сапоги из натуральной кожи, объём регулируется пряжками, подкладка – спилок подкладочный, подносок – металлический (МУН 200 Дж). Масло-бензостойкая термостойкая (+3000С, 60 с) подошва с глубоким рифлением ходовой поверхности. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 42 43 ИТОГО: | 2 2 4 |
| 6 | Тапки подводника кожаные ГОСТ 12.1.187-97 | Тапки кожаные. Верх обуви - натуральная кожа с отверстиями диаметром не менее 5 мм на носке, язычке и боковых поверхностях для вентиляции. Укрепленный задник. Вставки из эластичной обувной ленты, закрепленной между внутренним и наружным слоем кожи на боковых частях, для регулирования объёма. Внутренняя подкладка и стелька из подкладочного кожевенного спилка. Внутренний и наружный слои кожи должны быть проклеены между собой. Метод крепления подошвы – ранто-прошивной. Подошва с каблуком из нескользящей микропористой резины. Полнота обуви средняя. Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу изделия либо на трудноудаляемую этикетку и обеспечивать четкое и ясное изображение в течение всего срока службы. Форма подтверждения соответствия: декларация | 23,0 23,5 24,0 25,0 25,5 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 ИТОГО: | 15 17 16 38 70 31 113 133 182 1 50 51 20 10 747 |
| 7 | Туфли на нескользящей подошве ГОСТ 12.4.060-78, ГОСТ 12.1.187-97 | Туфли женские. Верх из натуральной кожи, подошва нескользящая из микропористой резины. Укрепленный задник, кожаная стелька и подкладка. Полнота средняя. Форма подтверждения соответствия: декларация | 35 36 37 38 39 40 41 42 ИТОГО: | 2 14 27 27 19 15 15 1 120 |
| Обувь резиновая и из полимерных материалов |  |  |  |  |
| 1 | Сапоги ПВХ утепленные с манжетой ГОСТ 12.4.162-85 | Сапоги ПВХ маслобензостойкие, изготовлены литьевым способом. Подкладка – трикотаж. Утеплитель – вкладной чулок из иглопробивного нетканого полотна. Подошва с нескользящим протектором. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 38 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: | 14 6 4 8 10 5 4 4 55 |
| 2 | Сапоги резиновые с металлическим подноском ГОСТ 12.4.072-79 | Сапоги резиновые масло-бензостойкие и кислотощелочестойкие, изготовлены литьевым способом. Антистатичная подошва с нескользящим протектором. С металлическим подноском (МУН 200 Дж). Подкладка – трикотаж. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 40 41 42 43 44 45 46 ИТОГО: | 1 1 4 5 1 2 1 15 |
| 3 | Сапоги рыбацкие ГОСТ 12.4.162-85 | Сапоги ПВХ рыбацкие маслобензостойкие, изготовлены литьевым способом. Подошва с нескользящим протектором. Подкладка: трикотаж. Форма подтверждения соответствия: сертификат | 42 43 ИТОГО: | 1 1 2 |
| 4 | Тапочки для душа | Тапочки цельнолитые. Материал: этилвинилацетат (ЭВА). Форма подтверждения соответствия: декларация | 23,0 23,5 24,0 25,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 29,0 30,0 31,0 ИТОГО: | 10 10 10 15 20 20 20 20 20 20 20 15 200 |
| Обувь валяная |  |  |  |  |
| 1 | Валенки обрезиненные ГОСТ 18724-88 | Валенки 100% шерсть, резиновая подошва с каблуком, горячая вулканизация. Форма подтверждения соответствия: декларация | 40 42 43 44 46 ИТОГО: | 3 1 3 2 1 10 |

Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. Поставка Товара осуществляется одной партией в согласованные с Покупателем сроки. Транспорт под разгрузку подаётся по рабочим дням до 14 часов.

Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного срока).

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов).

другие дополнительные требования: в заявке необходимо указать конкретное наименование (артикул) предлагаемой продукции и производителя.

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 в части классификации и общих требований к средствам защиты, иметь документацию, подтверждающую её  защитные свойства.

В составе заявки необходимо предоставление подтверждения соответствия в форме сертификата или декларации.

Маркировка должна соответствовать ГОСТ 12.4.115-82, ГОСТ Р 12.4.218-99  и содержать основные сведения:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение;

- размер;

- тип, модель;

- сведения о защитных свойствах с указанием наименования и величины опасного или вредного производственного фактора,

- сведения об уходе за изделием.

Маркировка наносится на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-83.

Допускается нанесение на изделия пиктограмм в соответствии с ГОСТ Р 12.4.218-99.

Внимание! На каждом сертификате или декларации соответствия к изделию необходимо указать номер позиции данного изделия в техническом задании.

От заказчика: Начальник ООТиТБ                    ____________________________    Астахова О.В.