Приложение № 3

к договору поставки № 100-10-05/________ от _______

Техническое задание № 1
по поставке измерителя температуры «ОВЕН» ТРМ -138-Р

- Наименование поставляемого товара

  - Универсальный восьмиканальный измеритель «ОВЕН »ТРМ- 138-Р.

  - Данное оборудование приобретается для капитального ремонта котельной установки №7 и котельной установки №8 ТЭЦ ОАО «ППГХО».

  - Оборудование должно быть выполнено в соответствии с техническими условиями

ТУ 4211-003-46526536-03 или «аналога» (с обязательным согласованием с инициатором закупки и предоставлением копии сертификата качества, сертификата соответствия), иметь сертификат госповерки. Документация на поставляемое оборудование должна быть представлена на русском языке в бумажном варианте – по 1 экземпляру и дублирована в электронном виде. На период гарантии сервисное обслуживание осуществляется за счет поставщика продукции.

      - Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

  - Восьмиканальный микропроцессорный измеритель «ОВЕН» ТРМ -138-Р предназначен:

      - для измерения физических параметров технологических сред: пар, вода, газообразные среды, контролируемые входными первичными преобразователями ТСП, ТСМ, ТХК, ТХА.

      - для отображения результатов измерений на встраиваемом светодиодном четырехразрядном цифровом индикаторе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения питания | 90…245 В постоянного или переменного (47…63 Гц) тока |
| Потребляемая мощность | Не более 12 ВА |
| Количество каналов измерения | 1…8 |
| Время опроса одного канала | Не более 0,6 с |
| Количество каналов контроля | 1…8 |
| Напряжение источника питания активных датчиков | 24±3 В постоянного тока (150 мА макс.) |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Степень защиты корпуса (со стороны лицевой панели) | IP54 |
| Габаритные размеры | 96х96х140 мм |
| Масса прибора | Не более 1,5 кг. |

Выходные устройства

Таблица №1

| Наименование | Допустимая нагрузка |
| --- | --- |
| Реле электромагнитные | 4 А при напряжении не более 220 В 50 Гц |

Напряжение питания прибора 220 В, 50 ГЦ.

- Требования к гарантийным обязательствам Поставщика по исполнению поставки оборудования

  - Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

3.2.  В случае выхода изделия из строя поставщик обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

- Требования к количеству поставляемого товара

4.1. Поставка измерителя ТРМ 138-Р  осуществляется в количестве 10 штук:

- Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Оборудование поставляется в невскрытой заводской  упаковке  с маркировкой завода изготовителя.

5.2. Поставку оборудования произвести в соответствии с комплектацией (на один прибор):

- Прибор ТРМ 138-Р			1шт.

- Фиксаторы				2шт.

- Паспорт					1шт.

- Руководство по эксплуатации		1шт.

- Гарантийный талон			1шт.

5.3 Оборудование и документация должна быть в герметичной, водонепроницаемой упаковке.

- Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

- Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

- Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1 Оборудование должно быть новым, не ранее ноября 2012 г. выпуска, не бывшее в употреблении, госповеренное не позднее, чем за один месяц до отправки.

8.2. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем, но не менее чем 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

- Требования к потенциальному участнику.

10.1. Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товара. Обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключения договора.

10.2. Наличие материально-технической базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода - изготовителя), опыт работы на рынке по поставке данного оборудования более 3 (трех) лет.

ПОСТАВЩИК:

От ПОСТАВЩИКА:                              		     От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_                                           /В.С.Святецкий/