Техническое задание

на поставку водокольцевого вакуумного насоса ВВН 1-12

в исполнении УХЛ4  ГОСТ 15150 - 69  с электродвигателем 30кВт,

1000 об/мин в сборе на раме

1.	Наименование поставляемого товара.

1.1 Водокольцевой вакуумный насос ВВН 1-12 УХЛ4  ГОСТ 15150 - 69 предназначен для    откачки воздуха и иных газов из ёмкостей, различных технологических установок.

1.2 Оборудование для ТЭЦ ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое      Объединение».

2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Водокольцевой  вакуумный насос в комплекте с электродвигателем

Водокольцевого вакуумный насос в комплекте с электродвигателем мощностью 30кВт,       числом оборотов 1000об/мин в сборе на раме.

2.2	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос в сборе | шт. | 1 |
| 2. | Кольцо замковое к муфте | шт. | 1 |
| 3. | Пальцы резиновые к муфте | шт. | 12 |
| 4. | Паспорт | экз. | 1 |
| 5. | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | экз | 1 |

2.3 Технические характеристики

- Тип электродвигателя                                - 5А200L6

- Климатическое исполнение	                     - УХЛ4

- Номинальная мощность		         -30 кВт

- Частота вращения эл.двигателя	         -1000 об/мин

- Производительность насоса                                - 12,2 м3/ч

- Давление всасывания 	    - 40кПа

- Расход воды 	                                            23 л/мин

2.4. Требования к закупаемой продукции:

2.4.1 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено в исполнении УХЛ4 ГОСТ 15150 - 69

2.4.2  Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на             территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно                технического задания, документацию на русском языке.

3. Требования к потенциальному участнику.

Опыт на рынке поставки подобного оборудования более трех лет. Участник процедуры закупки должен обладать лицензиями или свидетельствами о      допуске на поставку товаров. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

# 4.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

Согласно приложения №1 к договору поставки (спецификация).

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой        данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1 Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ      стандартам и техническим условиям приведенным выше в данном техническом задании.

8.2 Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым   ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из      восстановленных узлов и агрегатов.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного              оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации завода изготовителя  на данное оборудование.

9.2	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

# Инициатор закупки:			 _________________ С.В.Назаренко тел. 8(30245) 3-13-50

# Руководитель инициатора закупки: _________________ С.В. Гришин

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ С.К. Кутузов