«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений зданий 114,125.

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений зданий 114, 125.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Технические требования к заполнению оконных проемов: – окна должны иметь правильную геометрическую форму; – в оконных блоках применить двухкамерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99; – применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной (не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70 мм; – работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами"; – полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем, разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей; – внутреннюю раму конструкции (металлический каркас - армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля; – фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания; – при монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м; – верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения; – в пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 114.Ремонт деревянной заслонки приточной камеры, ремонт помещений №8,10, 11,12,13,14,тамбура, вестибюля, коридора, санузла, замена окон, ремонт помещений №113/2,113/3. |  |  |  |
| Раздел: Ремонт деревянной заслонки приточной камеры П-1 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,012 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,012 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2 | м2 | 1,2 |
| Раздел: Помещение №10 |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,1 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 1,226 |
|  | Ремонт цементной стяжки полов отд. местами площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,14 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 1,226 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,515 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 51,5 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,515 |
|  | Обрамление каньонов стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,45 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 45 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,055 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,025 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,075 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,405 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 1,097 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных оконных и дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,25 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,17 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенной металлической выгородки за два раза | 100 м2 | 0,35 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических двутавровых балок за 2 раза | 100 м2 | 0,54 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического монорельса за два раза | 100 м2 | 0,56 |
| Раздел: Помещение №8 (Коридор) |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,661 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,762 |
|  | Ремонт цементной стяжки полов отд. местами площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,13 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,762 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,565 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 56,5 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,115 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 13 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,565 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,095 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,55 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 2,501 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,661 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,105 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,255 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного оборудования за 2 раза | 100 м2 | 0,351 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических двутавровых балок за 2 раза | 100 м2 | 0,155 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного металлического монорельса за два раза | 100 м2 | 0,56 |
| Раздел: Помещение №11,12,13,14,тамбур, вестибюль |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,95 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,249 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 4 |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,445 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,249 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 24,9 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,094 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 9,4 |
|  | Демонтаж оконных решеток металлических | 100 м2 | 0,096 |
|  | Круг отрезной размером 230х3х22 | шт. | 1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 24,9 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,15 |
|  | Монтаж металлических оконных решеток б/у | 100 м2 | 0,249 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток оконных за 2 раза | 100 м2 | 0,249 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 6 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,133 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,06 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,11 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 5 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 5 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,023 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 2,3 |
|  | Установка и крепление наличников ПВХ | 100 м | 0,07 |
|  | Наличники из ПВХ, шириной 100 мм | м | 7,84 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 6 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 6 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,16 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,95 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,15 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,95 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,95 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 96,9 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 1,16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,22 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 22 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,23 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 0,65 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 3,95 |
|  | Расчистка поверхности потолков от набела и масляной краски | 100 м2 | 0,95 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,165 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,95 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,95 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01235 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,315 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,635 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 4,81 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 4,81 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 4,81 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,06253 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,75 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 4,06 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,095 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов по новой поверхности | 100 м2 | 0,115 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,35 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,155 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,25 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,17 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 17 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,45 |
|  | Монтаж кабель-канала (40х25мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,65 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 40x25 мм | м | 65 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,65 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,065 |
| Раздел: Санузел |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,034 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,034 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 3,4 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,032 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,032 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,058 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,058 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,034 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,034 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,098 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,152 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,152 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 2,65м)) | 100 м2 | 0,247 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,032 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,032 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип - "Элегант" | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм (подводка к умывальнику и унитазу) | 100 м | 0,06 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,03 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 3 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,03 |
| Раздел: Помещения №113/2, 113/3 (частичный ремонт) |  |  |  |
|  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,35 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя 20 мм | 100 м2 | 0,165 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,5 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,45 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,6 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012 |
|  | Улучшенная окраска по штукатурке стен эмалью ПФ-133 | 100 м2 | 0,6 |
|  | Эмаль ПФ-133 темно-серая | т | 0,011022 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 125.Ремонт помещений №201,301, 302, душевой, полов в центральном зале, оконных заполнений лестничной клетки |  |  |  |
| Раздел: Помещение №301 и санузел |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый с поворотной и поворотно-откидной створкой с двухкамерным стеклопакетом (32мм), профиль ПВХ 5-ти камерный шир.70мм | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м.п. | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,037 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,051 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,27 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,29 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,1 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,29 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,29 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 29,58 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,27 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,22 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 22 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,036 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,04 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,046 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,17 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,17 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 1,8м) | 100 м2 | 0,17 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,032 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,34 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00442 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,34 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 1,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 1,5 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,043 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,02 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,02 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01326 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,54 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,48 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,035 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов по новой поверхности | 100 м2 | 0,031 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,095 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб чугунных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
|  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж унитазов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,1 |
|  | Унитаз-компакт тип - Элегант | компл. | 1 |
|  | Гофра для соединения унитаза с канализационной трубой | шт. | 1 |
|  | Смена: гибких подводок к смывному бачку | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: сидений к унитазам | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт. | 0,04 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,07 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 5 |
|  | Светильник светодиодный накладной настенный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,12 |
| Раздел: Помещение №302 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,054 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,054 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,03 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке дверных откосов | 100 м2 | 0,03 |
|  | Разборка покрытий полов из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 0,455 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,455 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,125 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,202 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,33 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 33,66 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,23 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,015 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 1,575 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00585 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,45 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски и набела | 100 м2 | 1,31 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,085 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 1,31 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,31 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01703 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,785 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,53 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,15 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенного оборудования по металлу за 2 раза | 100 м2 | 0,11 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 2 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Доводчик дверной DS 73 BC, усилие закрывания EN2-5 | шт. | 2 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,07 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |
|  | Монтаж кабель-канала (40х25мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,2 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 40x25 мм | м | 20 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,02 |
| Раздел: Помещение №201 |  |  |  |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,068 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,0085 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,035 |
|  | Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 3,5 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,021 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 2,1 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 3,5 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,02 |
|  | Установка вертикальных жалюзи | шт. | 1 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,018 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,021 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,23 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 0,32 |
|  | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,08 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,32 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,32 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина не менее 4 мм, толщина защитного слоя не менее 0,7 мм, класс 33) | м2 | 32,64 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0,23 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием | м | 1,05 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Ремонт штукатурки рустов с расчисткой, оштукатуриванием, прорезкой и зачисткой кромок | 100 м | 0,12 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00416 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,32 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски и набела | 100 м2 | 0,7 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,06 |
|  | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м | 2,1 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,7 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,7 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0091 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,41 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 | 0,29 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,015 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,035 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,12 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0,033 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,12 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам и потолкам | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 12 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,12 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,012 |
| Раздел: Душевая и преддушевая |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,045 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков из ПВХ однопольных в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,045 |
|  | Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 4,5 |
|  | Установка дверного доводчика | шт. | 3 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 3 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,065 |
|  | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике с отбортовкой на стены, первый слой | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой | 100 м2 | 0,05 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0,065 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0,28 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,105 |
|  | Устроуство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,105 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,16 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 16 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,16 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,28 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,28 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (на выс. 1,8м) | 100 м2 | 0,28 |
|  | Счистка краски с потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000845 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,065 |
|  | Расчистка поверхноси стен от краски | 100 м2 | 0,225 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002925 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,225 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,045 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Смена трапов диаметром до 100 мм | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж: сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0,1 |
|  | Гибкая подводка к умывальнику | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м | 0,085 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (25*16мм) по потолкам | 100 м | 0,085 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 25x16 мм | м | 8,5 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (б/у) | 100 м | 0,085 |
| Раздел: Оконные заполнения лестничной клетки |  |  |  |
|  | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (низ оконных проемов) | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 | 0,6 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,088 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,04 |
|  | Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных | 100 м2 | 0,018 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,053 |
|  | Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32мм) | м2 | 5,3 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0,048 |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м | 4,8 |
|  | Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 | 5,3 |
|  | Облицовка оконных откосов панелями ПВХ | 100 м2 | 0,049 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен под подоконной доской по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,045 |
| Раздел: Центральный зал |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов из пластиката (отд. местами в зале) | 100 м2 | 2,5 |
|  | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 | 1,8 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,8 |
|  | Устройство стяжек из выравнивающей смеси, толщиной 10 мм | 100 м2 | 1,8 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р" или эквивалент. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 3,06 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3 мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 2,5 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 1,03 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 103 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,035 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 1,03 |
|  | Крепление пластиката к полам стальной полосой 40х3 мм у рельсового пути | 100 м | 0,8 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 80 |
|  | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 22.12.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 01.05.2015 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. При повреждении, в том числе систем пожарной сигнализации, компьютерных сетей, сетей радиофикации, телефонных сетей в процессе производства подрядчиком ремонтных работ, подрядчик собственными силами и средствами обязан восстановить их работоспособность. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.