Утверждаю

Начальник отдела Д

__________________________ В.А. Середенко

«______»___________________________2010 г.

техническое описание станка TegraPol-15 
1.1
Технические требования к шлифовально - полировальной установке:
1.1.1     Шлифовально-полировальный диск должен быть диаметром 200мм.

1.1.2
Регулируемая скорость вращения 40-600 об/мин с шагом 10 об/мин

1.1.3
Направление вращения происходит против часовой стрелки.

1.1.4
Мощность мотора ~ 370 Вт

1.1.5
Система должна быть  обеспечена входом и выходом для воды и вводным краном.

1.1.6
Должна быть встроенная система охлаждения диска.
1.1.7
Уровень шума в холостом режиме в 1 м от станка должен быть ~60Дб

1.1.8
Уровень шума во время подготовки 60 Дб

1.1.9
Питание: 1 - фазная сеть напряжением 220-240 V, частотой 50-60 Гц

1.1.10
Номинальная мощность 440 Вт

1.1.11
Давление воды должно быть порядка 1-10 бар

1.1.12
Подвод воды (диаметр) должен составлять 1/2" 

1.1.13
Слив воды (диаметр) должен составлять 32 мм

1.1.14
Габаритные размеры: 315×410×670 мм

1.1.15
Вес 25 кг

1.1.16
Программное управление сенсорное, ЖК дисплей 128×64 точек с белой подсветкой.

1.1.17
Регулируемая скорость вращения шлифовально-полировального устройства в интервале 50 – 150 об/мин с шагом 10 об/мин.
1.1.18
Направление вращения против часовой стрелки

1.1.19
Мощность мотора 35 Вт

1.1.20
Регулировка усилия давления от 10 до 50 Н с шагом 5 Н

1.1.21    Регулировка держателя образцов 10-50 Н×3, шаг 5 Н×3

1.1.22    Подключение 24 В от шлифовально-полировального станка

1.1.23    Должен быть обеспечен подвод воздуха (диаметр) 5 мм + 8мм

1.1.24    Давление воздуха должно составлять 5-10 бар

1.1.25    Подключаемый воздух должен иметь чистоту 5.6.4 по ISO 8573-1

1.1.26    Габаритные размеры 445×175×311 мм

1.1.27    Вес 7 кг

1.1.28    Регулировка времени должна быть  5 сек – 99мин.30 сек.

1.1.29    Должно быть программное управление.

1.1.30    Должна быть возможность подключения дозирующей системы с уровнем дозирования: 

     - суспензии 0,2-4,0 мл в 20 шагах


- комплексные суспензии 0,2 – 12 мл в 20 шагах


- лубриканты 0,2 – 12 мл в 20 шагах


- ОР-суспензии 20,0 – 90,0 мл в 20 шагах

1.1.31    Должно быть сенсорное программное управление, LCD дисплей с белой подсветкой.

1.1.34    Прибор должен эксплуатироваться при температуре 5-40°С, 

              влажности 0-95%

             Централизованное питание системы от шлифовально-полировального станка.

Расходные материалы для магнитной фиксации на пробоподготовительном диске. Комплект уникальных алмазных суспензий «два в одном» содержащих высококачественные алмазы + охлаждающую жидкость.  

Спецификация к поставке шлифовально-полировального станка:

	05526127 ТЕР15
	TegraPol-15 -  полуавтоматический шлифовально-полировальный станок с микропроцессорным управлением, с регулируемой скоростью вращения (40-600 об/мин с шагом 10 об/мин). Так же может использоваться, как двухскоростной станок. Предназначен для диска диаметром 200 мм. С входом и выходом для воды и водным краном. Встроенная система охлаждения диска Кнопка аварийной остановки. TegraPol-15 является модулем TegraSystem. 1 x 220-240 В / 50 Гц. Габариты (ВхШхГ): 31,5 х 41 х 67 см. Вес 25 кг.
	1

	05576104 TEFO1
	TegraForce-1. Автоматическое устройство для шлифования и полирования 1-3 образцов (как в держателях, так и единичных). Питание 24 V (DC) и управление от TegraPol.  
	1

	 
	Устанавливается на TegraPol-11/15
	 

	 
	Регулировка давления от 10 до 50Н, с шагом 5Н
	 

	 
	Регулировка давления держателя образцов - 10-50Нх3, шаг 5Нх3.
	 

	 
	Регулируемая скорость вращения 50-150 об/мин с шагом 10 об/мин. Возможность вращения как по, так и против часовой стрелке
	 

	 
	Регулировка времени: 5 сек - 99мин 30 сек.
	 

	 
	Используются: платы держателя образцов Ø 110 мм, держатели образцов Ø 120 мм.
	 

	 
	Реле времени с автоматическими Старт/Стоп, 
	 

	 
	Подсветка пробоподготовительного диска
	 

	 
	Габариты (ВхШхГ): 445х175х311 мм. Вес 7 кг.
	 

	05226901 ROFIN
	Плата вращателя образцов для TegraForce-1 для 3 образцов диаметром 25мм
	1

	05226903 ROFYF
	Плата вращателя образцов для TegraForce-1 для 3 образцов диаметром 40мм
	1

	05226909 ROFUN
	Регулятор давления и фильтровальный блок. Для использования с вращателем образцов TegraForce или другим оборудованием когда необходима очистка воздуха или регулирование воздушного давления. Maксимальное давление 10.2 бар/150psi.
	1

	05226908 ROFLU
	Держатель образцов.  Для залитых/незалитых образцов. Диаметр 120 мм, для 3-х образцов диаметром 15-40 мм, алюминий. Для TegraForce-1
	1

	05226907 ROFFU
	Выравнивающее устройство.  Для выравнивания образцов в образцовых держателях диаметром 120 мм.
	1

	02426920 DEMLA
	Диск для магнитной фиксации. MD-Disc. Диаметр 200 мм.
	1

	40800094 MANOT
	MD-Piano 220. Бакелитосвязанный алмазный шлифовальный диск для шлифования материалов HV 150-2000. Поверхность сопоставима с SiC бумагой абразив 220. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм
	1

	40800109 MANOL
	MD-Piano 600. Бакелитосвязанный алмазный шлифовальный диск для шлифования материалов HV 150-2000. Поверхность сопоставима с SiC бумагой абразив 600. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм.
	1

	40800105 MANLO
	MD-Piano 1200. Бакелитосвязанный алмазный шлифовальный диск для шлифования материалов HV 150-2000. Поверхность сопоставима с SiC бумагой абразив 1200. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм.
	1

	40500137 MALOT
	MD-Largo. Свободный от обслуживания диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV 40-150, используя алмазы. Для магнитной фиксации на MD-Disc. 1шт. Диаметр 200 мм.
	1

	40500134 MADOT
	MD-Allegro. Свободный от обслуживания диск для одношагового тонкого шлифования материалов HV>150, используя алмазы. Для магнитной фиксации на MD-Disc. 1 шт. Диаметр 200 мм.
	1

	40500086 MAPLA
	MD-Plan. Сукно для тонкого шлифования мягких материалов и предварительного полирования твердых материалов. Тканый полиэстер. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт. 
	1

	40500074 MADUR
	MD-Dur. Сукно для тонкого шлифования и полирования черных металлов, цветных металлов, покрытий, пластика. Тканный шёлк. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.
	1

	40500071 MADAC
	MD-Dac. Универсальное полировальное сукно для всех материалов. Атласная ацетатная ткань. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.
	1

	40500077 MAMOL
	MD-Mol. Сукно для полирования черныех и цветные металлов и полимеров. 100% шерсть. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.
	1

	40500080 MANAP
	MD-Nap. Сукно для финального полирования всех материалов. Короткий синтетический ворс. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.
	1

	40500092 MACHE
	MD-Chem. Сукно для финального полирования всех материалов. Пористая синтетика. Для магнитной фиксации на MD-Disc. Диаметр 200 мм. Упаковка 5 шт.
	1

	40600332 PALNI***
	DiaDuo. Алмазная суспензия. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. 500мл.  Зернистость 9 мкм. Серая
	1

	40600331 PALEX***
	DiaDuo. Алмазная суспензия. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. 500мл.  Зернистость 6 мкм. Жёлтая
	1

	40600330 PALTE***
	DiaDuo. Алмазная суспензия. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. 500мл.   Зернистость 3 мкм. Голубая
	1

	40600329 PALNO***
	DiaDuo. Алмазная суспензия. Содержит высококачественные монокристаллические алмазы + охлаждающую жидкость. 500мл.  Зернистость 1 мкм. Белая
	1

	40700002 OPUNO
	OP-U. 0,04мкм. Коллоидная кремниевая суспензия для тонкого полирования всех материалов. 1 литр.
	1

	40700031 DOSIL
	Дозирующий пистолет. Для дозирования алмазной суспензии DiaDuo. С 500мл бутылкой.
	4

	05306102 MEDCI
	MD-Concertino. Бокс для хранения 7 MD дисков диаметром 200мм
	   1    

	40200048 EPO20***
	SpeciFix-20.Комплект. Эпоксидная смола. Застывает при комнатной температуре в течении 8 часов. Без усадки. Предназначена для вакуумной импрегнации. Включает: 1 л. смолы, 200 мл. отвердителя, расходные материалы. 
	1

	40200080 DUCIT***
	DuroCit. Комплект. Смола акрил с минеральным наполнителем, с временем застывания 15мин. Включает: 870г.  порошка, 300мл. жидкости и  расходные материалы.
	1

	40300085
	FixiForm
Многоразовые заливочные формочки со сьемным донышком для всех смол для холодной заливки. Диаметр 25 мм. Упаковка 10 шт
	1

	40300089
	FixiForm
Многоразовые заливочные формочки со сьемным донышком для всех смол для холодной заливки. Диаметр 40 мм. Упаковка 10 шт
	1


Начальник Лаборатории Д-3





В.Т. Готовчиков
