Ремонтная ведомость № РВ-56/2-13 от 24.01.2013

Основанием для составления ведомости объемов работ при выполнении капитального ремонта по зданию… инв.№ 100099 является:

1. Ведомость дефектов от 21.01.2013 № 2.1.156-19/48.

| № п/п |  |  | Наименование конструкций, основные виды ремонтно-строительных работ | Ед. изм. | Количество | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Третий этаж кабинеты административной части кроме санузла и душевой |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Счистка старой краски с потолков и стен в пом.304 |  | м2 | 105 |  |
| 1.2 |  | Разборка деревянного плинтуса |  | пм | 226 |  |
| 1. 3 |  | Разборка деревянных заполнений тамбуров в кабинете гл.инженера и директора |  | м2 | 9.2 |  |
| 1. 4 |  | Разборка пластикового плинтуса в фойе 1 и 2 этажей |  | п/м | 100 |  |
| 1.5 |  | Разборка полов из линолеума в 3 слоя |  | м2 | 234 |  |
| 1.6 |  | Разборка покрытий полов паркетных |  | м2 | 234 |  |
| 1.7 |  | Разборка полов из ламината |  | м2 | 48 |  |
| 1.8 |  | Разборка деревянных шкафов и стеновых ограждений в пом.302,305 |  | м2 | 28 |  |
| 1.9 |  | Разборка подвесного потолка в помещениях главного инженера и директора |  | м2 | 99 |  |
| 1.10 |  | Очистка поверхности стен от старой краски в коридоре |  | м2 | 103 |  |
| 1.11 |  | Укладка строительного мусора в мешки |  | т |  |  |
| 1.12 |  | Мешки бумажные |  | 1000шт |  |  |
| 1.13 |  | Погрузка и вывоз мусора на 7 км |  | т |  |  |
| 2 |  | Отделка помещений 3 этажа |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Устройство подвесных потолков на отм 3,600 типа «Армстронг» в пом. 308,301,301А,302,302А,303 |  | м2 | 148 |  |
| 2.2 |  | Устройство натяжного потолка в помещениях 305, гл.инженера и директора |  | м2 | 133,9 |  |
| 2.3 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения потолков за 2 раза в пом.304 |  | м2 | 28 | ВД-АК |
| 2.4 |  | Шпатлевка потолков за 2 раза пом. 304 |  | м2 | 28 | ВД-АК |
| 2.5 |  | Окраска потолка акриловыми красками за 2 раза пом304 |  | м2 | 28 | ВД-АК |
| 2.6 |  | Выравнивание штукатурки поверхности стен в коридоре толщ.20мм составом родбанд по маякам |  | м2 | 103 |  |
| 2.7 |  | Устройство металлических перфорированных отделочных уголков на стены на саморезах |  | п/м | 50,4 | Длина уголка 3м |
| 2.8 |  | Устройство перегородки из гкл с обшивкой с двух сторон и устройством проема в пом.305 |  | м2 | 12,6 | ПН,ПС, Урса толщ.50мм |
| 2.9 |  | Облицовка стен помещений 302,302А,303,301,301А,308,305,главного инженера, директора листами ГКЛВ толщ.10-12мм по металлическому каркасу с его устройством |  | м2 | 702 | Высота потолка 3,6м |
| 2.10 |  | Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения стен за 2 раза в коридоре, кабинетах 302,302А,303,304,301, 301А,308,305,главного инженера |  | м2 | 909 | ВД-АК |
| 2.11 |  | Шпатлевка стен за 2 раза в коридоре, кабинетах 302,302А,303,304,301,301А,308, 305,главного инженера |  | м2 | 909 | ВД-АК |
| 2.12 |  | Окраска стен акриловыми красками за 2 раза пом.304 |  | м2 | 77 | Белый ВД-АК |
| 2.13 |  | Окраска стен по обоям акриловыми красками в фойе 2 и 3 этажа за 2 раза |  | м2 | 130 | Скотч 100п/м шир.50мм. ВД-АК |
| 2.14 |  | Оклейка стен обоями флизелиновыми в кабинетах 308,301,301А,302,302А,303 |  | м2 | 391,6 |  |
| 2.15 |  | Оклейка стен обоями флизелиновыми под окраску в кабинетах 305, главного инженера и директора |  | м2 | 335,8 |  |
| 2.16 |  | Окраска стен в каб.305, главного инженера акриловой краской по обоям |  | м2 | 233,8 | ВД-АК Цвет светло-бежевый |
| 2.17 |  | Окраска стен в кабинете директора акриловой краской по обоям |  | м2 | 102 | ВД-АК Цвет светло-серый |
| 2.18 |  | Отделка поверхности стен в коридоре на высоту 3,60м составом лабиринт фракции 2,5 с последующей окраской лаком акриловым |  | м2 | 103 | Цвет персиковый |
| 2.19 |  | Отделка стен наличником, облицованным шпоном в пом.305, главного инженера и директора цвет дуб под лак (без учета стоимости изделия) |  | п/м | 99 | Ширина 100мм |
| 3 |  | Окна 3 этажа |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Разборка существующих пластиковых откосов в кабинетах |  | м2 | 26,1 | Ширина откоса 250мм (18окон) |
| 3.2 |  | Облицовка оконных откосов декоративными пластиковыми панелями |  | м2 | 36,5 | Ширина откоса 350мм (18окон) окно h2,3х1,2 |
| 3.3 |  | Устройство уголков отделочных для облицовки на клее |  | м | 104 | 20х20 в рулоне, клей «титан» |
| 4 |  | Двери тамбурные 3-го этажа |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Установка тамбурных дверей однопольных из массива, облагороженных шпоном в помещение главного инженера и директора под лак с порогом с фалевыми ручками и замками (без учета стоимости изделия) |  | м2 | 9,2 | 2,3х1.0-4 двери (два тамбура) Цвет дуб под лак |
| 4.2 |  | Герметизация коробок дверей монтажной пеной |  | м | 26,4 |  |
| 5 |  | Полы 3 этажа |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Ремонт дощатых покрытий пола, сплачивание со вставкой реек |  | м2 | 282 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 6х50мм (15шт. на 1м2) |
| 5.2 |  | Устройство основания под покрытие пола из листов влагостойкой фанеры толщиной 9,5мм в 2 слоя |  | м2 | 282 | Винты самонарезающие с уплотненной прокладкой 6х50мм шаг 0,15м |
| 5.3 |  | Огнезащитная обработка листов фанеры с двух сторон |  | м2 | 1128 | «терминус-12» |
| 5.4 |  | Устройство покрытия пола из линолеума полукоммерческого на клее с требованиями пожарной безопасности Г2,В2, РП1,Д3,Т2 |  | м2 | 148 | Клей thomsit UK4000 расход 0,35 кг/м2 |
| 5.5 |  | Устройство покрытия пола из паркетной доски с устройством подложки в помещениях секретаря, главного инженера и директора |  | м2 | 134 | Цвет светло-серый |
| 5.6 |  | Устройство пластикового плинтуса с защелкой |  | п/м | 272 |  |
| 5.7 |  | Устройство пластикового плинтуса с защелками в фойе 2 и 3 этажа |  | п/м | 100 |  |
| 5.8 |  | Устройство пластиковых решеток ограждения радиаторов |  | шт. | 18 | 1,2х0,9 |
| 5.9 |  | Окраска масляными составами шкафа и коммуникаций в коридоре |  | м2 | 40 |  |

Производство работ в существующих зданиях и сооружениях, в стесненных условиях.

Условия производства работ персонала завода: Условия труда – допустимые, класс 2 (руководство Р 2.2.2006-05). Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. ЛПП не предоставляется. Переодевание в спецодежду с прохождением санпропускника.