«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка тахеометра

Обнинск

2014
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Тахеометр GeoMax Zoom30 Pro 5 или эквивалент Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 4.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Код ОКДП 2912157

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Закупаемый товар должен работать при следующих климатических условиях: Рабочие температуры не менее -20 С° +50 С°

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |  |
| --- | --- |
| Вес 5,1 кг. Вес кейса не более 2,3 кг. |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Дальность без отражателя до 600 м (Koday Grey Card),на призму не менее 3500 метров. Точность 5"; Компенсатор четырёх осевой; Точность на призму не менее 3500 м.точность без отражателя не менее 3 мм+2 ррт. Влаго и пылезащита IP 54 Алфавитная клавиатура Экран 3.5 дюйма, цветной и сенсорный экран, размер 320 на 240 пк, строк 10 по 30 символов в каждой ,подсветка. Память 10000 точек. Интерфейсы:USB, выход под внешнее питание, серийный; USB карта как внешняя память; Bluetooth встроен, первый класс; Съёмный Li-Ion аккумулятор Li-Ion 4,4 Aч/7.4 В Работа до 36 часов при угловых измерениях от одного аккумулятора; Работа до 9 часов непрерывных измерений каждые 30 с от одного аккумулятора; Отвес лазерный регулируемый, с точностью не менее 1,5мм на высоте 150 см; Точность 1,5 мм (высота прибора 1,5 м); Система операционная Embedded CE Windows. Вес с аккумулятором не более 5,1 кг. Программное обеспечение в комплекте: Наблюдение, Разбивка, Строительная площадка, Установка на засечке ,Базисная линия или дуга, Координатная геометрия, Площади (3D) и объёмы, Недоступная высота, Недоступная линия, Двухпризменное смещение, Наблюдение, Разбивка, Установка на засечке, Базисная линия или дуга. |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Срок службы – не менее 5 лет. |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Стандартная комплектация: Зарядное устройство с адаптером; отвес, чехол защиты от дождя, инструмент юстировочный, аккумулятор, минивешка с минипризмой,USB флешкарта, инструкция. |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| В комплект поставки должны входить: -закупаемый товар -1шт; - паспорт, руководство по эксплуатации. -зарядное устройство с адаптером; -отвес, чехол защиты от дождя; -инструмент юстировочный; -аккумулятор; -минивешка с минипризмой; -USB флешкарта. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| На изделиях, входящих в состав прибора должна быть табличка, на которой должны быть нанесены следующие обозначения: -товарный знак или обозначение предприятия-изготовителя; -условное обозначение изделия: тип изделия, блок; -порядковые номера типа изделия, блока по системе нумерации предприятия-изготовителя; -год изготовления. |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке. Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке. Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 26653-90 (транспортировка) и ГОСТ 15150-69 (хранение). Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Дополнительные обозначения должны быть нанесены согласно ГОСТ 14192-96. |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 31 декабря 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке закупаемого товара должны быть следующие технические документы: паспорт, руководство по эксплуатации.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение закупаемого товара должно осуществляться в индивидуальной упаковке изготовителя в помещении для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должны превышать содержании коррозионно – активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150 .

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок эксплуатации закупаемого товара 12 месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Тахеометр GeoMax Zoom30 Pro 5 или эквивалент-1шт. Срок поставки: 31 декабря 2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участников запроса цен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические требования: Основные параметры и размеры. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели. Требования к комплектности. | Согласно подразделам , 4.1, 4.2., 4.9, Раздела 4 технического задания |  |

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |