Наименование стройки: Реконструкция системы теплоснабжения производственного терминала  ОАО "СПб "ИЗОТОП"

Объект: Склад №1,2 (Лит А.), Аккумуляторная №1а (Лит А2).

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01,02,01а-01

Отопление . Вентиляция.

Основание: Чертежи № 2803/ЭИ-СТ-1,2,1а-ОВ

Составлена в ценах на: январь 2000 г. с пересчетом в цены июля 2012 г.

Сметная стоимость: 7792450.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 4888.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 808945.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |  |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 20-06-002-1 | Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью:до 10 тыс.м3/час к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 21237.91 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 12859.65 руб.) | 1 камера | 2 | 1016,64 570.14 | 108.55 11.36 | 2033.30 | 1140.28 | 217.10 22.72 | 43.71 0.55 | 87.42 1.10 |
|  | цена-пост. | Камеры приточные LV-WECU 700Lessar | компл. | 2 | (68898.3) |  | (137796.60) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 20-06- 002-1пр | Установка смесительного узла к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 21237.91 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 12859.65 руб.) | 1 камера | 2 | 1016,64 570.14 | 108.55 11.36 | 2033.30 | 1140.28 | 217.10 22.72 | 43.71 0.55 | 87.42 1.10 |
|  | цена-пост. | Смесительный узел LV-HM-B-1-N-0.1 Lessar | компл. | 2 | (21671.1) |  | (43342.20) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 20-03-003-2 | Установка вентиляторов крышных массой:до 0,2 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 13571.08 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 8217.35 руб.) | 1 вентилятор | 6 | 260,14 113.70 | 60.66 10.16 | 1560.84 | 682.20 | 363.96 60.96 | 8.40 0.49 | 50.40 2.94 |
|  | цена-пост. | Вентиляторы крышные ВКР-8,0 с эл. дв. 3 квт с поддоном и клапаном | компл. | 6 | (49118.64) |  | (294711.84) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 20-02-013-1 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка:до 250 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3699.56 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2240.10 руб.) | 10 узлов | 0.6 | 474,52 337.28 | 3.57 0.36 | 284.71 | 202.37 | 2.14 0.22 | 28.12 0.02 | 16.87 0.01 |
|  | цена-пост. | Узлы прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата | шт. | 6 | (9396.61) |  | (56379.66) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 20-03-001-1 | Установка вентиляторов радиальных массой:до 0,05 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2880.17 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1743.96 руб.) | 1 вентилятор | 2 | 123,56 78.44 | 5.53 0.42 | 247.10 | 156.88 | 11.06 0.84 | 6.54 0.02 | 13.08 0.04 |
|  | цена-пост. | Вентиляторы радиальные LV-FDCG 355 | шт. | 2 | (12754.23) |  | (25508.46) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 20-02-014-2 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа:гтк 1-2, диаметром обечайки 200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1507.65 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 912.89 руб.) | 1 шт. | 6 | 26,24 13.57 | 1.46 0.19 | 157.44 | 81.42 | 8.76 1.14 | 1.09 0.01 | 6.54 0.06 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.2 | 7.21 |  | 1.44 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Шумоглушители LV-SDC 200-6 | шт. | 6 | (2093.22) |  | (12559.32) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 20-02-002-1 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету:до 0,5 м2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2403.19 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1455.14 руб.) | 1 решетка | 7 | 25,85 18.61 | 2.56 0.19 | 180.95 | 130.27 | 17.92 1.33 | 1.46 0.01 | 10.22 0.07 |
|  | цена-пост. | Решетки LV-LCB 80 | шт. | 1 | (220.34) |  | (220.34) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Решетки LV-LCB 315 мм | шт. | 3 | (2000) |  | (6000.00) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Решетки вентиляционные LV-LCB 100 мм | шт. | 1 | (330.51) |  | (330.51) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Решетки регулировочные (воздушный клапан) LV BDCR 200 мм | шт | 2 | (627.96) |  | (1255.92) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 20-02-005-1 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных квр с ручным приводом:диаметром до 250 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 284.51 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 172.27 руб.) | 1 шт. | 1 | 50,29 15.39 | 1.46 0.19 | 50.29 | 15.39 | 1.46 0.19 | 1.22 0.01 | 1.22 0.01 |
|  | цена-пост. | Переточное устройство OVE-100 | шт. | 1 | (1205.08) |  | (1205.08) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 20-04-001-1 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой:до 0,25 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 34517.17 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 20900.31 руб.) | 1 агрегат | 18 | 239,88 102.17 | 32.13 2.84 | 4317.84 | 1839.06 | 578.34 51.12 | 8.18 0.14 | 147.24 2.52 |
|  | цена-пост. | Воздушные завесы Defender 200WHN VTS в комплекте с крепежными изделиями | шт. | 18 | (34650) |  | (623700.00) |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 20-03-002-3 | Установка вентиляторов осевых массой:до 0,1 т к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2627.99 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1591.26 руб.) | 1 вентилятор | 1 | 349,03 140.36 | 23.13 3.55 | 349.03 | 140.36 | 23.13 3.55 | 10.37 0.19 | 10.37 0.19 |
|  | цена-пост. | Осевой вентилятор BF-W 7200 Systemair | компл. | 1 | (1030.12) |  | (1030.12) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 20-02-012-1пр | Установка дефлекторов диаметром патрубка:280 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 17365.41 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 10514.84 руб.) | 1 дефлектор | 27 | 45,10 35.03 | 2.29 0.19 | 1217.70 | 945.81 | 61.83 5.13 | 2.92 0.01 | 78.84 0.27 |
|  | цена-пост. | Вытяжной диффузор LV-DCVLessar | шт. | 20 | (279.66) |  | (5593.20) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Приточный диффузор LV-DCPLessar | шт | 7 | (279.66) |  | (1957.62) |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 8384.13 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 5076.63 руб.) | 1 шт. | 24 | 53,62 18.77 | 5.97 0.36 | 1286.88 | 450.48 | 143.28 8.64 | 1.47 0.02 | 35.28 0.48 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 64.103.050 | шт. | 24 | (3738.13) |  | (89715.12) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-141 | Фланец 1 - 50- 6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 48 | 51.05 |  | 2450.40 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2769.88 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1677.17 руб.) | 1 шт. | 8 | 53,71 18.77 | 5.08 0.19 | 429.76 | 150.16 | 40.64 1.52 | 1.47 0.01 | 11.76 0.08 |
|  | цена-пост. | Клапан регулирующий Ду 20M1F-FDKvs 6,3 м3/ч BROEN | шт. | 8 | (14454.24) |  | (115633.92) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-137 | Фланец 1 - 20- 6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 16 | 26.55 |  | 424.80 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 20-06-005-1 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:до 10 тыс.м3/час к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 20240.84 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 12255.92 руб.) | 1 фильтр | 8 | 199,52 137.52 | 11.26 1.03 | 1596.24 | 1100.16 | 90.08 8.24 | 10.16 0.05 | 81.28 0.40 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.9 | 7.21 |  | 6.49 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Фильтр Ду 50 V821F BROEN | шт. | 8 | (6408.47) |  | (51267.76) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-141 | Фланец 1 - 50- 6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 16 | 51.05 |  | 816.80 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм 12-12-005-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мпа. Диаметр условного прохода, мм:15 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 11638.46 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 8215.38 руб.) | 1 шт. | 20 | 61,81 51.08 | 6.69 0 | 1236.20 | 1021.60 | 133.80 0 | 3.70 0 | 74.00 0 |
|  | цена-пост. | Спукной кран КШТ 61.102.015 BROEN | шт | 20 | (1110.31) |  | (22206.20) |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 18-06-003-5 | Установка воздухосборников наружным диаметром:159 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 646.09 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 391.21 руб.) | 1 шт. | 2 | 59,53 16.19 | 7.76 1.50 | 119.06 | 32.38 | 15.52 3.00 | 1.21 0.08 | 2.42 0.16 |
|  | цена-пост. | Воздухосборник Ду 150 А1И017.000-01 | шт. | 2 | (7900) |  | (15800.00) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1387.86 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 840.36 руб.) | 1 шт. | 2 | 105,37 37.14 | 12.08 0.86 | 210.72 | 74.28 | 24.16 1.72 | 2.91 0.04 | 5.82 0.08 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 61.103.100 | шт. | 2 | (9551.69) |  | (19103.38) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-184 | Фланец 1 - 100-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 122.52 |  | 490.08 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 16-02-004-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 9468.13 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 5732.99 руб.) | 100 м | 0.45 | 1437,48 1117.88 | 236.15 34.30 | 646.87 | 503.05 | 106.27 15.43 | 79.75 1.77 | 35.89 0.80 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.470711 | 7.21 |  | 3.39 |  |  |  |  |
|  | 103-0022 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 100х4.5 мм | м | 45 | 102 |  | 4590.00 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 16-02-004-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:80 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 12624.23 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 7644.03 руб.) | 100 м | 0.6 | 1428,87 1117.88 | 236.15 34.30 | 857.32 | 670.73 | 141.69 20.58 | 79.75 1.77 | 47.85 1.06 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.971429 | 7.21 |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  | 103-0020 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 80х4 мм | м | 60 | 71.4 |  | 4284.00 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 16-02-004-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:65 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 39644.04 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 24004.65 руб.) | 100 м | 2.1 | 1224,00 1009.95 | 165.29 23.83 | 2570.40 | 2120.89 | 347.11 50.04 | 72.05 1.24 | 151.31 2.60 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 4.421053 | 7.21 |  | 31.88 |  |  |  |  |
|  | 103-0019 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 65х4 мм | м | 210 | 60.3 |  | 12663.00 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 16-02-004-1 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 22319.16 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 13514.35 руб.) | 100 м | 1.4 | 1023,79 852.68 | 135.99 20.33 | 1433.31 | 1193.75 | 190.39 28.46 | 60.83 1.06 | 85.16 1.48 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.431818 | 7.21 |  | 10.32 |  |  |  |  |
|  | 103-0018 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 50х3.5 мм | м | 140 | 43.3 |  | 6062.00 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5603.48 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 3392.94 руб.) | 100 м | 0.7 | 546,56 426.75 | 67.28 11.61 | 382.58 | 298.72 | 47.10 8.13 | 30.91 0.59 | 21.64 0.41 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.466667 | 7.21 |  | 3.36 |  |  |  |  |
|  | 103-0014 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2.8 мм | м | 70 | 15.1 |  | 1057.00 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1761.12 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1066.37 руб.) | 100 м | 0.22 | 546,15 426.75 | 67.28 11.61 | 120.15 | 93.89 | 14.80 2.55 | 30.91 0.59 | 6.80 0.13 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.155294 | 7.21 |  | 1.12 |  |  |  |  |
|  | 103-0013 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 15х2.8 мм стальные сварные | м | 22 | 11.5 |  | 253.00 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 16-02-003-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2548.00 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1542.83 руб.) | 100 м | 0.32 | 545,74 426.75 | 64.96 9.29 | 174.64 | 136.56 | 20.79 2.97 | 30.91 0.59 | 9.89 0.19 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.25 | (7.21) |  | (1.80) |  |  |  |  |
|  | 103-0016 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 32х3.2 мм | м | 32 | 26.6 |  | 851.20 |  |  |  |  |
|  | 103-0016 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 32х3.2 мм (СССЦ 2000 Санкт-Петербург ) | м | 1 | 26.6 |  | 26.60 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР 20-01-001-4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной:0,6 мм, диаметром до 250 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 10943.82 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 6626.54 руб.) | 100 м2 | 0.286368 | 3047,34 2065.51 | 171.31 27.22 | 872.67 | 591.50 | 49.06 7.79 | 167.86 1.32 | 48.07 0.38 |
|  | цена-пост. | Воздуховоды Д-200 | м | 36 | (208.47) |  | (7504.92) |  |  |  |  |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 2.1 | 7.21 |  | 15.14 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Переход 216/315 | шт. | 2 | (218.64) |  | (437.28) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Переход 160/219 | шт. | 6 | (133.05) |  | (798.30) |  |  |  |  |
|  | 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная 0,7 мм | т. | 0.046 | 11030 |  | 507.38 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Воздуховоды Д-160 | м | 12 | (163.56) |  | (1962.72) |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,85 = 85% = 12299.50 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 8103.20 руб.) | 1 м3 | 3.206 | 914,84 262.21 | 38.90 7.19 | 2932.98 | 840.65 | 124.71 23.05 | 18.80 0.40 | 60.27 1.28 |
|  | 104-9093-024 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д. 18 мм | м | 22 | 39.44 |  | 867.68 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-025 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д. 21 мм | м | 70 | 40.28 |  | 2819.60 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-034 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д.54 мм | м | 140 | 55.04 |  | 7705.60 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-037 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д. 64 мм | м | 210 | 57.9 |  | 12159.00 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-039 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д. 89 мм | м | 60 | 73.84 |  | 4430.40 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-040 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д.108 мм | м | 45 | 93.98 |  | 4229.10 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-028 | Цилиндры минераловатные кашированные алюм. фольгой толщ. 30 мм, д. 32 мм | м | 32 | 47.83 |  | 1530.56 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3952.30 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2393.13 руб.) | 100 м | 2.64 | 90,64 81.98 | 4.35 0 | 239.29 | 216.43 | 11.48 0 | 5.01 0 | 13.23 0 |
| 28 | ТЕР 16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 4715.80 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2855.44 руб.) | 100 м | 3.15 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 304.57 | 258.24 | 13.70 0 | 5.01 0 | 15.78 0 |
| 29 | ТЕР 20-03-003-2 | Демонтаж вентиляторов крышных массой:до 0,2 т к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 4618.29 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2796.39 руб.) | 1 вентилятор | 6 | 58,31 39.55 | 18.76 2.60 | 349.86 | 237.30 | 112.56 15.60 | 3.36 0.20 | 20.16 1.20 |
| 30 | ТЕР 20-04-002-2 | Демонтаж калориферов массой:до 0,2 т к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 988.30 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 598.42 руб.) | 1 калорифер | 2 | 33,84 26.38 | 7.46 0.68 | 67.68 | 52.76 | 14.92 1.36 | 2.50 0.05 | 5.00 0.10 |
| 31 | ТЕР 20-01-002-16 | Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса п (плотные) толщиной:0,9 мм, периметром до 5200 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1437.90 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 870.65 руб.) | 100 м2 | 0.294 | 301,53 263.60 | 37.92 4.23 | 88.65 | 77.50 | 11.15 1.24 | 24.64 0.32 | 7.24 0.09 |
| 32 | ТЕР 20-01-002-15 | Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса п (плотные) толщиной:0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1195.75 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 724.03 руб.) | 100 м2 | 0.222 | 326,62 291.12 | 35.50 3.81 | 72.51 | 64.63 | 7.88 0.85 | 27.21 0.29 | 6.04 0.06 |
| 33 | ТЕР 20-01-002-12 | Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса п (плотные) толщиной:0,7 мм, периметром до 3200 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1240.67 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 751.23 руб.) | 100 м2 | 0.194 | 384,74 346.17 | 38.57 4.03 | 74.64 | 67.16 | 7.48 0.78 | 32.35 0.30 | 6.28 0.06 |
| 34 | ТЕР 20-01-002-13 | Демонтаж воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса п (плотные) толщиной:0,7 мм, периметром до 3600 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2085.99 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1263.08 руб.) | 100 м2 | 0.354 | 357,14 318.65 | 38.49 4.03 | 126.43 | 112.80 | 13.63 1.43 | 29.78 0.30 | 10.54 0.11 |
| 35 | ТЕР 12-01-004-4 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 120*0,85 = 102% = 1557.11 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 793.82 руб.) | 100 м | 0.18 | 972,14 485.98 | 115.12 20.22 | 174.99 | 87.48 | 20.72 3.64 | 35.50 0.86 | 6.39 0.15 |
|  | 101-9123-014 | Техноэласт эпп | м2 | 45.36 | 40.15 |  | 1821.20 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 98920 | 16927 | 3206 377 |  | 1278 20 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 К=1,35 |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 105967 | 22851 | 4328 509 |  | 1725 27 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 283581 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 39761 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 6317 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.583 |  |  | 203507 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 1536022 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2062872 | 283581 | 39761 6317 |  | 1725 27 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 305403 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2368275 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 186598 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1: | руб. |  |  |  | 2554873 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Прочие работы вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 488.05 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 290.75 руб.) | 1 м3 | 0.2 | 292,17 151.12 | 141.05 30.78 | 58.43 | 30.22 | 28.21 6.16 | 12.30 2.54 | 2.46 0.51 |
| 2 | ТЕР 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд:в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 3117.69 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 1857.35 руб.) | 1 м3 | 0.4 | 1307,45 578.26 | 17.07 2.76 | 522.98 | 231.30 | 6.83 1.10 | 55.16 0.24 | 22.06 0.10 |
|  | 401-0086 | Бетон тяжелый, кз 10 мм, класс в15 (м200) | м3 | 0.416 | 527.56 |  | 219.46 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 801 | 262 | 35 7 |  | 25 1 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 п.3 К=1,15 |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 846 | 301 | 40 8 |  | 29 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 3735 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 367 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 99 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.583 |  |  | 1302 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 5405 | 3735 | 367 99 |  | 29 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 3606 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 9011 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 2148 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 1: | руб. |  |  |  | 11159 |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3 Отопление здания аккумуляторной №1а (лит. А2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 18-03-001-2 | Установка радиаторов:стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1923.80 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1164.87 руб.) | 100 квт | 0.13938 | 2737,81 827.57 | 225.03 59.67 | 381.59 | 115.35 | 31.36 8.32 | 65.60 3.13 | 9.14 0.44 |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-1-П | компл. | 2 | (1760.6) |  | (3521.20) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-4-П | компл. | 8 | (2524.37) |  | (20194.96) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 18-07-002-1 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3198.30 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1936.59 руб.) | 1 терморегулятор | 40 | 5,14 5.14 | 0 0 | 205.60 | 205.60 | 0 0 | 0.38 0 | 15.20 0 |
|  | цена-пост. | Клапан запорный радиаторный RLV прямой DN15, PN10 | компл. | 10 | (418.98) |  | (4189.80) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Клапан регулирующий RA-N Ду15 | компл. | 10 | (814.4) |  | (8144.00) |  |  |  |  |
|  | (300-9353) | Пробки радиаторные | шт. | 10 | 6.88 |  | 68.80 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Пробки воздушные (кран маевского) | шт. | 10 | (14.93) |  | (149.30) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 16-02-003-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1568.35 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 949.64 руб.) | 100 м | 0.23 | 548,06 426.75 | 67.28 11.61 | 126.04 | 98.15 | 15.47 2.67 | 30.91 0.59 | 7.11 0.14 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.5 | 7.21 |  | 3.60 |  |  |  |  |
|  | 103-0016 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 32х3.2 мм | м | 23 | 26.6 |  | 611.80 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 16-02-003-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1772.91 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1073.51 руб.) | 100 м | 0.26 | 547,11 426.75 | 67.28 11.61 | 142.24 | 110.95 | 17.49 3.02 | 30.91 0.59 | 8.04 0.15 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.8 | 7.21 |  | 5.77 |  |  |  |  |
|  | 103-0015 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм | м | 26 | 20.9 |  | 543.40 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2864.00 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1734.17 руб.) | 100 м | 0.42 | 546,56 426.75 | 67.28 11.61 | 229.55 | 179.23 | 28.26 4.88 | 30.91 0.59 | 12.98 0.25 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.6 | 7.21 |  | 4.33 |  |  |  |  |
|  | 103-0014 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2.8 мм | м | 42 | 15.1 |  | 634.20 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1227.36 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 743.17 руб.) | 100 м | 0.18 | 546,15 426.75 | 67.28 11.61 | 98.30 | 76.81 | 12.11 2.09 | 30.91 0.59 | 5.56 0.11 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.2 | 7.21 |  | 8.65 |  |  |  |  |
|  | 103-0013 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 15х2.8 мм | м | 18 | 11.5 |  | 207.00 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм 12-12-005-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мпа. Диаметр условного прохода, мм:15 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 4957.12 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 3499.14 руб.) | 1 шт. | 10 | 61,81 51.08 | 6.69 0 | 618.10 | 510.80 | 66.90 0 | 3.70 0 | 37.00 0 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 60.102.015 | шт | 10 | (1110.31) |  | (11103.10) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1390.08 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 841.70 руб.) | 100 м | 1.09 | 90,64 81.98 | 4.35 0 | 98.80 | 89.36 | 4.74 0 | 5.01 0 | 5.46 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3988 | 1386 | 176 21 |  | 100 1 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 п.3 К=1,15 |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 4222 | 1594 | 202 24 |  | 115 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 19782 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 1856 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 298 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.122 |  |  | 9996 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 47302 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 78937 | 19782 | 1856 298 |  | 115 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 18902 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 97839 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 11943 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2: | руб. |  |  |  | 109782 |  |  |  |  |
| Раздел 4 Отопление склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 16-02-004-06 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 159 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 6368.33 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 3856.05 руб.) | 100 м трубопровода | 0.58 | 647,66 537.03 | 110.64 4.11 | 375.65 | 311.48 | 64.17 2.38 | 46.18 0.26 | 26.78 0.15 |
| 2 | ТЕР 16-02-004-04 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 89 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 16329.27 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 9887.45 руб.) | 100 м трубопровода | 2.1 | 466,18 380.89 | 85.29 2.34 | 978.98 | 799.87 | 179.11 4.91 | 31.90 0.15 | 66.99 0.32 |
| 3 | ТЕР 16-02-004-05 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 114 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 19763.82 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 11967.08 руб.) | 100 м трубопровода | 1.8 | 647,60 537.03 | 110.57 4.11 | 1165.68 | 966.65 | 199.03 7.40 | 46.18 0.26 | 83.12 0.47 |
| 4 | ТЕР 16-02-004-03 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 76 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 9797.60 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 5932.49 руб.) | 100 м трубопровода | 1.26 | 466,18 380.89 | 85.29 2.34 | 587.39 | 479.92 | 107.47 2.95 | 31.90 0.15 | 40.19 0.19 |
| 5 | ТЕР 16-02-004-01 | Демонтажтрубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1775.81 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1075.26 руб.) | 100 м трубопровода | 0.3 | 340,14 290.52 | 49.62 1.20 | 102.05 | 87.16 | 14.89 0.36 | 24.33 0.08 | 7.30 0.02 |
| 6 | ТЕР 16-02-003-05 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2375.59 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1438.43 руб.) | 100 м трубопровода | 0.8 | 169,94 145.40 | 24.54 0.95 | 135.95 | 116.32 | 19.63 0.76 | 12.36 0.06 | 9.89 0.05 |
| 7 | ТЕР 16-02-003-1 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 491.64 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 297.69 руб.) | 100 м | 0.16 | 169,22 148.44 | 20.79 2.97 | 27.08 | 23.75 | 3.33 0.48 | 12.36 0.24 | 1.98 0.04 |
| 8 | ТЕР 20-04-001-01 | Демонтаж агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т АПВ-110-80 к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 10027.49 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 6071.69 руб.) | 1 агрегат | 14 | 45,84 34.98 | 10.86 0.32 | 641.76 | 489.72 | 152.04 4.48 | 3.27 0.02 | 45.78 0.28 |
| 9 | ТЕР 18-06-003-07 | Демонтаж воздухосборников наружным диаметром: 273 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 115.45 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 69.91 руб.) | 1 шт. | 1 | 8,61 5.63 | 2.98 0.06 | 8.61 | 5.63 | 2.98 0.06 | 0.48 0.00 | 0.48 0 |
| 10 | ТЕР 18-03-001-2 | Установка радиаторов:стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1598.27 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 967.76 руб.) | 100 квт | 0.08878 | 2737,81 827.57 | 225.03 59.67 | 243.06 | 73.47 | 19.98 5.30 | 65.60 3.13 | 5.82 0.28 |
|  | цена-пост. | РСВ-5-10-1-П | компл. | 3 | (848.44) |  | (2545.32) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-3-П | компл. | 2 | (2940.74) |  | (5881.48) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-4-П | компл. | 2 | (3577.94) |  | (7155.88) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 18-07-002-1 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2920.19 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1768.19 руб.) | 1 терморегулятор | 28 | 5,14 5.14 | 0 0 | 143.92 | 143.92 | 0 0 | 0.38 0 | 10.64 0 |
|  | цена-пост. | Клапан запорный радиаторный RLV прямой DN15, PN10 | компл. | 7 | (418.98) |  | (2932.86) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Клапан регулирующий RA-N Ду15 | компл. | 7 | (814.4) |  | (5700.80) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Пробки воздушные (кран маевского) | шт. | 7 | (14.93) |  | (104.51) |  |  |  |  |
|  | (300-9353) | Пробки радиаторные | шт. | 7 | 6.88 |  | 48.16 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 20-06-006-1 | Установка воздухонагревателей для обводного канала однорядных производительностью:до 10 тыс.м3/час к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 47629.16 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 28839.68 руб.) | 1 воздухонагреватель | 21 | 276,73 109.36 | 16.98 2.42 | 5811.12 | 2296.56 | 356.58 50.82 | 8.00 0.12 | 168.00 2.52 |
|  | цена-пост. | Отопительный агрегат Volcano VR2 | шт. | 21 | (29278.19) |  | (614841.99) |  |  |  |  |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.8 | 7.21 |  | 12.98 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Гибкая подводка | шт. | 42 | (381.36) |  | (16017.12) |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 8151.24 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 4935.61 руб.) | 1 шт. | 21 | 53,62 18.77 | 5.97 0.36 | 1126.02 | 394.17 | 125.37 7.56 | 1.47 0.02 | 30.87 0.42 |
|  | цена-пост. | Клапан VIR 9515 д50 | шт | 21 | (3394.88) |  | (71292.48) |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 18-06-003-08 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 325 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2407.45 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1457.72 руб.) | 1 шт. | 3 | 996,67 39.05 | 12.40 0.50 | 2990.01 | 117.15 | 37.20 1.50 | 2.92 0.02 | 8.76 0.06 |
|  | цена-пост. | Воздухосборник А1 И 017.000-03 | шт | 3 | (7900) |  | (23700.00) |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 16-02-004-5 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:125 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 84819.14 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 51358.38 руб.) | 100 м | 2.58 | 2047,54 1576.18 | 312.84 44.08 | 5282.65 | 4066.54 | 807.13 113.73 | 115.44 2.21 | 297.84 5.70 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 2.9 | 7.21 |  | 20.91 |  |  |  |  |
|  | 103-0023 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 125х4.5 мм | м | 258 | 117 |  | 30186.00 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 16-05-001-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 125 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3557.71 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2154.21 руб.) | 1 шт. | 2 | 237,47 85.78 | 20.27 1.89 | 474.96 | 171.56 | 40.54 3.78 | 6.72 0.09 | 13.44 0.18 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 61,103,125 | шт. | 2 | (14611.16) |  | (29222.32) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-185 | Фланец 1 - 125-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 193.99 |  | 775.96 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 16-02-004-4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 55873.74 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 33831.81 руб.) | 100 м | 2.39 | 1437,48 1117.88 | 236.15 34.30 | 3435.58 | 2671.73 | 564.40 81.98 | 79.75 1.77 | 190.60 4.23 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 2.5 | 7.21 |  | 18.02 |  |  |  |  |
|  | 103-0022 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 100х4.5 мм | м | 239 | 102 |  | 24378.00 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 16-02-004-3 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:80 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 19403.86 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 11749.13 руб.) | 100 м | 0.83 | 1428,87 1117.88 | 236.15 34.30 | 1185.96 | 927.84 | 196.00 28.47 | 79.75 1.77 | 66.19 1.47 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.02 | 7.21 |  | 7.35 |  |  |  |  |
|  | 103-0020 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 80х4 мм | м | 83 | 71.4 |  | 5926.20 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 16-02-004-2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:65 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 18458.74 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 11176.85 руб.) | 100 м | 0.88 | 1224,00 1009.95 | 165.29 23.83 | 1077.13 | 888.76 | 145.46 20.97 | 72.05 1.24 | 63.40 1.09 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.8 | 7.21 |  | 5.77 |  |  |  |  |
|  | 103-0019 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 65х4 мм | м | 88 | 60.3 |  | 5306.40 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 16-02-004-01 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 32040.69 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 19400.79 руб.) | 100 м трубопровода | 1.88 | 1026,70 835.26 | 156.00 4.69 | 1930.20 | 1570.29 | 293.28 8.82 | 60.83 0.19 | 114.36 0.36 |
|  | 103-0018 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 50х3.5 мм | м | 188 | 43.3 |  | 8140.40 |  |  |  |  |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.9 | 7.21 |  | 6.49 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 8151.24 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 4935.61 руб.) | 1 шт. | 21 | 53,62 18.77 | 5.97 0.36 | 1126.02 | 394.17 | 125.37 7.56 | 1.47 0.02 | 30.87 0.42 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 60.103.050 | шт. | 21 | (3850.28) |  | (80855.88) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-141 | Фланец 1 - 50- 6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 42 | 51.05 |  | 2144.10 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 4269.29 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2585.08 руб.) | 100 м | 0.48 | 546,15 426.75 | 67.28 11.61 | 262.14 | 204.84 | 32.29 5.57 | 30.91 0.59 | 14.84 0.28 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.2 | 7.21 |  | 8.65 |  |  |  |  |
|  | 103-0013 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 15х2.8 мм | м | 48 | 11.5 |  | 552.00 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм 12-12-005-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мпа. Диаметр условного прохода, мм:15 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 31035.88 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 21907.68 руб.) | 1 шт. | 48 | 61,81 51.08 | 6.69 0 | 2966.88 | 2451.84 | 321.12 0 | 3.70 0 | 177.60 0 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 60.102.015 | шт | 48 | (1110.31) |  | (53294.88) |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76% = 5368.94 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 3956.06 руб.) | 100 м2 | 4.36 | 383,55 86.66 | 7.29 0.38 | 1672.28 | 377.84 | 31.78 1.66 | 5.31 0.02 | 23.15 0.09 |
| 25 | ТЕР 26-01-003-1 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 100*0,85 = 85% = 33801.03 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 22268.92 руб.) | 1 м3 | 7.9296 | 914,84 262.21 | 38.90 7.19 | 7254.31 | 2079.22 | 308.46 57.01 | 18.80 0.40 | 149.08 3.17 |
|  | 104-9093-042 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 133 мм | м | 258 | 100.19 |  | 25849.02 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-040 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 108 мм | м | 239 | 93.98 |  | 22461.22 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-039 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 89 мм | м | 83 | 73.84 |  | 6128.72 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-038 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 76 мм | м | 88 | 64.44 |  | 5670.72 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-035 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 57 мм | м | 188 | 55.72 |  | 10475.36 |  |  |  |  |
|  | 104-9093-024 | Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщ. 30 мм, диам. 18 мм | м | 48 | 39.44 |  | 1893.12 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3925.57 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2376.95 руб.) | 100 м | 2.36 | 90,64 81.98 | 4.35 0 | 213.91 | 193.47 | 10.27 0 | 5.01 0 | 11.82 0 |
| 27 | ТЕР 16-07-005-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 11111.60 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 6728.13 руб.) | 100 м | 6.68 | 96,69 81.98 | 4.35 0 | 645.89 | 547.63 | 29.06 0 | 5.01 0 | 33.47 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 191779 | 22764 | 4172 418 |  | 1693 22 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 К=1,5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 205247 | 34146 | 6258 627 |  | 2540 33 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 423752 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 57492 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 7781 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.122 |  |  | 679479 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 913546 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 2074270 | 423752 | 57492 7781 |  | 2540 33 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 441569 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 2515839 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 272995 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2: | руб. |  |  |  | 2788834 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Отопление бытовых помещений в осях 25 и 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 18-06-003-07 | Демонтаж воздухосборников наружным диаметром: 273 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 92.36 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 55.93 руб.) | 1 шт. | 1 | 8,61 5.63 | 2.98 0.06 | 8.61 | 5.63 | 2.98 0.06 | 0.48 0.00 | 0.48 0 |
| 2 | ТЕР 16-02-003-1 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1376.34 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 833.38 руб.) | 100 м | 0.56 | 169,22 148.44 | 20.79 2.97 | 94.77 | 83.13 | 11.64 1.66 | 12.36 0.24 | 6.92 0.13 |
| 3 | ТЕР 18-03-001-1 | Демонтаж радиаторов:чугунных М-140-80 к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 352.40 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 213.38 руб.) | 100 квт | 0.06 | 457,43 332.17 | 125.26 29.68 | 27.45 | 19.93 | 7.52 1.78 | 30.28 2.42 | 1.82 0.15 |
| 4 | ТЕР 18-03-001-2 | Установка радиаторов:стальных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1552.78 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 940.22 руб.) | 100 квт | 0.10782 | 2737,81 827.57 | 225.03 59.67 | 295.19 | 89.23 | 24.26 6.43 | 65.60 3.13 | 7.07 0.34 |
|  | цена-пост. | РСВ-5-20-4-П | компл. | 2 | (2524.37) |  | (5048.74) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-1-П | компл. | 1 | (1760.6) |  | (1760.60) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-3-П | компл. | 1 | (2940.74) |  | (2940.74) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | РСВ-5-22-5-П | компл. | 2 | (4242.2) |  | (8484.40) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 18-07-002-1 | Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2002.41 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1212.47 руб.) | 1 терморегулятор | 24 | 5,14 5.14 | 0 0 | 123.36 | 123.36 | 0 0 | 0.38 0 | 9.12 0 |
|  | цена-пост. | Клапан запорный радиаторный RLV прямой DN15, PN10 | компл. | 6 | (418.98) |  | (2513.88) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Клапан регулирующий RA-N Ду15 | компл. | 6 | (814.4) |  | (4886.40) |  |  |  |  |
|  | (300-9353) | Пробки радиаторные | шт. | 6 | 6.88 |  | 41.28 |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Пробки воздушные (кран маевского) | шт. | 6 | (14.93) |  | (89.58) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 18-06-003-5 | Установка воздухосборников наружным диаметром:159 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 574.30 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 347.74 руб.) | 1 шт. | 2 | 59,53 16.19 | 7.76 1.50 | 119.06 | 32.38 | 15.52 3.00 | 1.21 0.08 | 2.42 0.16 |
|  | цена-пост. | Воздухосборники А1И 017.000 | шт. | 2 | (3500) |  | (7000.00) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 16-02-003-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 711.62 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 430.89 руб.) | 100 м | 0.1 | 547,11 426.75 | 67.28 11.61 | 54.72 | 42.68 | 6.73 1.16 | 30.91 0.59 | 3.09 0.06 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.8 | 7.21 |  | 5.77 |  |  |  |  |
|  | 103-0015 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 25х3.2 мм | м | 10 | 20.9 |  | 209.00 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 16-02-003-2 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3415.43 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2068.06 руб.) | 100 м | 0.48 | 546,56 426.75 | 67.28 11.61 | 262.34 | 204.84 | 32.29 5.57 | 30.91 0.59 | 14.84 0.28 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 0.6 | 7.21 |  | 4.33 |  |  |  |  |
|  | 103-0014 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2.8 мм | м | 48 | 15.1 |  | 724.80 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 16-02-003-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 7400.13 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 4480.82 руб.) | 100 м | 1.04 | 546,15 426.75 | 67.28 11.61 | 567.98 | 443.82 | 69.97 12.07 | 30.91 0.59 | 32.15 0.61 |
|  | (300-9240) | Крепления | кг | 1.2 | 7.21 |  | 8.65 |  |  |  |  |
|  | 103-0013 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 15х2.8 мм | м | 104 | 11.5 |  | 1196.00 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм 12-12-005-2 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 мпа. Диаметр условного прохода, мм:15 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 7241.71 руб. С.П. 60*0,8 = 48% = 5111.79 руб.) | 1 шт. | 14 | 61,81 51.08 | 6.69 0 | 865.34 | 715.12 | 93.66 0 | 3.70 0 | 51.80 0 |
|  | цена-пост. | Арматура фланцевая КШТ 60.102.015 | шт | 14 | (1110.31) |  | (15544.34) |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз:грунтовкой гф-021 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 90*0,85 = 76% = 275.82 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 203.23 руб.) | 100 м2 | 0.28 | 383,55 86.66 | 7.29 0.38 | 107.39 | 24.26 | 2.04 0.11 | 5.31 0.02 | 1.49 0.01 |
| 12 | ТЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 529.17 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 320.42 руб.) | 1 шт. | 2 | 57,08 16.30 | 4.24 0 | 114.16 | 32.60 | 8.48 0 | 1.47 0 | 2.94 0 |
|  | цена-пост. | Арматура трубопроводная фланцевая КШТ 60.103.025 | шт. | 2 | (2399.55) |  | (4799.10) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-138 | Фланец 1 - 25- 6 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 26.55 |  | 106.20 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2155.81 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1305.35 руб.) | 100 м | 1.62 | 90,64 81.98 | 4.35 0 | 146.84 | 132.81 | 7.05 0 | 5.01 0 | 8.12 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5083 | 1950 | 282 32 |  | 142 2 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 п.2 К=1,2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 5529 | 2340 | 338 38 |  | 170 2 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 29039 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 3105 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 472 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.122 |  |  | 11752 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 53068 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 96964 | 29039 | 3105 472 |  | 170 2 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 27680 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 124644 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17524 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 2: | руб. |  |  |  | 142168 |  |  |  |  |
| Раздел 6 ИТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 16-02-004-06 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 150 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2108.25 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1276.55 руб.) | 100 м трубопровода | 0.24 | 647,66 537.03 | 110.64 4.11 | 155.44 | 128.89 | 26.55 0.99 | 46.18 0.26 | 11.08 0.06 |
| 2 | ТЕР 16-02-004-05 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 175.63 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 106.35 руб.) | 100 м трубопровода | 0.02 | 647,60 537.03 | 110.57 4.11 | 12.95 | 10.74 | 2.21 0.08 | 46.18 0.26 | 0.92 0.01 |
| 3 | ТЕР 16-02-004-01 | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 94.63 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 57.30 руб.) | 100 м трубопровода | 0.02 | 340,14 290.52 | 49.62 1.20 | 6.80 | 5.81 | 0.99 0.02 | 24.33 0.08 | 0.49 0.00 |
| 4 | ТЕР 16-02-003-03 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 308.74 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 186.94 руб.) | 100 м трубопровода | 0.13 | 169,94 145.40 | 24.54 0.95 | 22.09 | 18.90 | 3.19 0.12 | 12.36 0.06 | 1.61 0.01 |
| 5 | ТЕР 16-02-003-02 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 23.70 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 14.35 руб.) | 100 м трубопровода | 0.01 | 169,94 145.40 | 24.54 0.95 | 1.70 | 1.45 | 0.25 0.01 | 12.36 0.06 | 0.12 0.00 |
| 6 | ТЕР 16-02-003-1 | Демонтаж трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:15 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 49.18 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 29.78 руб.) | 100 м | 0.02 | 169,22 148.44 | 20.79 2.97 | 3.39 | 2.97 | 0.42 0.06 | 12.36 0.24 | 0.25 0.00 |
| 7 | ТЕР 18-06-002-06 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков: до 159 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1238.52 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 749.93 руб.) | 1 шт. | 2 | 47,52 37.90 | 9.63 0.25 | 95.06 | 75.80 | 19.26 0.50 | 3.34 0.02 | 6.68 0.04 |
| 8 | ТЕР 16-05-001-3 | Демонтаж вентиля фланцевого Ду150 к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 853.17 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 516.60 руб.) | 1 шт. | 4 | 16,73 12.92 | 3.81 0.22 | 66.92 | 51.68 | 15.24 0.88 | 1.16 0.02 | 4.64 0.08 |
| 9 | ТЕР 16-05-001-3 | Демонтаж вентиля фланцевого Ду100 к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 426.58 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 258.30 руб.) | 1 шт. | 2 | 16,73 12.92 | 3.81 0.22 | 33.46 | 25.84 | 7.62 0.44 | 1.16 0.02 | 2.32 0.04 |
| 10 | ТЕР 16-02-004-07 прим | Демонтаж коллектора диаметром: до 200 мм к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 159.73 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 96.71 руб.) | 100 м трубопровода | 0.0113 | 1075,16 864.90 | 210.26 6.51 | 12.15 | 9.77 | 2.38 0.07 | 74.37 0.41 | 0.84 0.00 |
| 11 | ТЕР 18-06-007-9 | Установка фильтров диаметром:200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2457.73 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1488.17 руб.) | 10 фильтров | 0.2 | 1219,79 724.35 | 417.20 32.69 | 243.96 | 144.87 | 83.44 6.54 | 52.76 1.99 | 10.55 0.40 |
|  | цена-пост. | Фильтр АДЛ V821 д200 мм | шт. | 2 | (24972.03) |  | (49944.06) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-187 | Фланец 1 - 200-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 306.6 |  | 1226.40 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-05-001-6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5482.78 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 3319.85 руб.) | 1 шт. | 3 | 282,25 109.91 | 34.08 2.68 | 846.78 | 329.73 | 102.24 8.04 | 8.61 0.16 | 25.83 0.48 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 61.103.200 Ду200 мм Ру25 | шт. | 3 | (40627.12) |  | (121881.36) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-207 | Фланец 1- 200-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 6 | 612.6 |  | 3675.60 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-05-001-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 125 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1416.92 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 857.95 руб.) | 1 шт. | 1 | 237,10 85.78 | 19.89 1.51 | 237.10 | 85.78 | 19.89 1.51 | 6.72 0.09 | 6.72 0.09 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 61.103.125 Ду125 мм Ру25 | шт. | 1 | (15007.63) |  | (15007.63) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-205 | Фланец 1- 125-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 300.67 |  | 601.34 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 614.07 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.82 руб.) | 1 шт. | 1 | 105,20 37.14 | 11.91 0.69 | 105.19 | 37.14 | 11.91 0.69 | 2.91 0.04 | 2.91 0.04 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.100 Ду100 мм Ру25 | шт. | 1 | (9551.69) |  | (9551.69) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-204 | Фланец 1- 100-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 153.15 |  | 306.30 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 618.77 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 374.67 руб.) | 1 шт. | 2 | 53,55 18.77 | 5.90 0.29 | 107.10 | 37.54 | 11.80 0.58 | 1.47 0.02 | 2.94 0.04 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый полнопроходной Broen V565-50 Ду50 мм Ру16 | шт. | 2 | (3894.92) |  | (7789.84) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-181 | Фланец 1 - 50-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 61.26 |  | 245.04 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 80 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2456.27 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1487.28 руб.) | 1 шт. | 4 | 105,20 37.14 | 11.91 0.69 | 420.76 | 148.56 | 47.64 2.76 | 2.91 0.04 | 11.64 0.16 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.80 Ду80 мм Ру25 | шт. | 4 | (6351.7) |  | (25406.80) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-203 | Фланец 1- 80-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 8 | 112.31 |  | 898.48 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 614.23 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.92 руб.) | 1 шт. | 2 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 107.36 | 37.54 | 10.08 0.30 | 1.47 0.01 | 2.94 0.02 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.25 Ду25 мм Ру25 | шт. | 2 | (2329.66) |  | (4659.32) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-198 | Фланец 1- 25-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 40.84 |  | 163.36 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 20 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 614.23 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.92 руб.) | 1 шт. | 2 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 107.36 | 37.54 | 10.08 0.30 | 1.47 0.01 | 2.94 0.02 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 61.103.20 Ду20 мм Ру25 | шт. | 2 | (2217.8) |  | (4435.60) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-197 | Фланец 1- 20-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 40.84 |  | 163.36 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 2456.92 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1487.68 руб.) | 1 шт. | 8 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 429.44 | 150.16 | 40.32 1.20 | 1.47 0.01 | 11.76 0.08 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.15 Ду15 мм Ру25 | шт. | 8 | (2017.8) |  | (16142.40) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-196 | Фланец 1- 15-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 16 | 40.84 |  | 653.44 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 16-05-001-4 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 125 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1416.92 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 857.95 руб.) | 1 шт. | 1 | 237,10 85.78 | 19.89 1.51 | 237.10 | 85.78 | 19.89 1.51 | 6.72 0.09 | 6.72 0.09 |
|  | цена-пост. | Клапан балансировочный фланцевый Broen Ballorex 3935400-605005 Ду 125 мм Ру25 | шт. | 1 | (39670.34) |  | (39670.34) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-205 | Фланец 1- 125-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 300.67 |  | 601.34 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 16-05-001-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 100 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 614.07 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 371.82 руб.) | 1 шт. | 1 | 105,20 37.14 | 11.91 0.69 | 105.19 | 37.14 | 11.91 0.69 | 2.91 0.04 | 2.91 0.04 |
|  | цена-пост. | Клапан балансировочный фланцевый Broen Ballorex 3935100-605005 Ду 100 мм Ру25 | шт. | 1 | (30712.71) |  | (30712.71) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-204 | Фланец 1- 100-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 153.15 |  | 306.30 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 309.39 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 187.34 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,55 18.77 | 5.90 0.29 | 53.55 | 18.77 | 5.90 0.29 | 1.47 0.02 | 1.47 0.02 |
|  | цена-пост. | Клапан балансировочный фланцевый Broen Ballorex 3615200-605005 Ду 32 мм Ру25 | шт. | 1 | (8586.44) |  | (8586.44) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-199 | Фланец 1- 32-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 51.05 |  | 102.10 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 307.11 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 185.96 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 53.68 | 18.77 | 5.04 0.15 | 1.47 0.01 | 1.47 0.01 |
|  | цена-пост. | Клапан балансировочный фланцевый Broen Ballorex 3515200-605005 Ду 25 мм Ру25 | шт. | 1 | (7472.88) |  | (7472.88) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-198 | Фланец 1- 25-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 40.84 |  | 81.68 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1228.46 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 743.84 руб.) | 1 шт. | 4 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 214.72 | 75.08 | 20.16 0.60 | 1.47 0.01 | 5.88 0.04 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый сварной Broen Ballomax КШТ 61.102.015 Ду 15 мм Ру40 | шт. | 4 | (1077.97) |  | (4311.88) |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР 18-07-001-4 | Установка термометров в оправе прямых и угловых к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 663.90 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 401.99 руб.) | 1 комплект | 10 | 5,75 4.09 | 0 0 | 57.50 | 40.90 | 0 0 | 0.31 0 | 3.10 0 |
|  | цена-пост. | Термометр (0-200) L=100 мм WIKA тип А4550 | шт | 10 | (413.13) |  | (4131.30) |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 18-07-001-3 | Установка манометров:с трехходовым краном и трубкой-сифоном к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1241.77 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 751.90 руб.) | 1 комплект | 18 | 5,26 4.25 | 0 0 | 94.68 | 76.50 | 0 0 | 0.31 0 | 5.58 0 |
|  | цена-пост. | Манометр WIKA тип 232.50 | шт | 18 | (2331.5) |  | (41967.00) |  |  |  |  |
|  | цена-пост. | Трехходовой кран | шт | 18 | (882.2) |  | (15879.60) |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 18-06-007-4 | Установка фильтров диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 233.26 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 141.24 руб.) | 10 фильтров | 0.1 | 245,24 136.19 | 92.75 7.45 | 24.53 | 13.62 | 9.28 0.75 | 9.92 0.50 | 0.99 0.05 |
|  | цена-пост. | Фильтр сетчатый с магнитной вставкой АДЛ V821 Ду50 мм Ру16 | шт. | 1 | (2571.18) |  | (2571.18) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-181 | Фланец 1 - 50-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 61.26 |  | 122.52 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР 18-06-007-2 | Установка фильтров диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 191.70 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 116.08 руб.) | 10 фильтров | 0.1 | 192,86 113.59 | 66.24 4.47 | 19.28 | 11.36 | 6.62 0.45 | 8.18 0.30 | 0.82 0.03 |
|  | цена-пост. | Фильтр сетчатый с магнитной вставкой АДЛ V821 Ду32 мм Ру16 | шт. | 1 | (1972.88) |  | (1972.88) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-179 | Фланец 1 - 32-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 49.01 |  | 98.02 |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 618.77 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 374.67 руб.) | 1 шт. | 2 | 53,55 18.77 | 5.90 0.29 | 107.10 | 37.54 | 11.80 0.58 | 1.47 0.02 | 2.94 0.04 |
|  | цена-пост. | Клапан шаровый фланцевый Broen V565-32 полнопроходной Ду 32 мм Ру16 | шт. | 2 | (2733.9) |  | (5467.80) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-179 | Фланец 1 - 32-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 4 | 49.01 |  | 196.04 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:32 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 309.39 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 187.34 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,55 18.77 | 5.90 0.29 | 53.55 | 18.77 | 5.90 0.29 | 1.47 0.02 | 1.47 0.02 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.32 Ду 32 мм Ру16 | шт. | 1 | (2536.44) |  | (2536.44) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-179 | Фланец 1 - 32-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 49.01 |  | 98.02 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР 16-05-001-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 25 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 307.11 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 185.96 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,68 18.77 | 5.04 0.15 | 53.68 | 18.77 | 5.04 0.15 | 1.47 0.01 | 1.47 0.01 |
|  | цена-пост. | Кран шаровый фланцевый Broen Ballomax КШТ 64.103.25 Ду 25 мм Ру16 | шт. | 1 | (2329.66) |  | (2329.66) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-178 | Фланец 1 - 25-16 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 40.84 |  | 81.68 |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР 16-05-001-6 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1827.59 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 1106.62 руб.) | 1 шт. | 1 | 282,25 109.91 | 34.08 2.68 | 282.26 | 109.91 | 34.08 2.68 | 8.61 0.16 | 8.61 0.16 |
|  | цена-пост. | Клапан балансировочный фланцевый Broen Ballorex 3935800-605009 Ду 200 мм Ру25 | шт. | 1 | (158605.08) |  | (158605.08) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-207 | Фланец 1- 200-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 612.6 |  | 1225.20 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 309.39 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 187.34 руб.) | 1 шт. | 1 | 53,55 18.77 | 5.90 0.29 | 53.55 | 18.77 | 5.90 0.29 | 1.47 0.02 | 1.47 0.02 |
|  | цена-пост. | Клапан предохранительный Ду50х50 Ру40 мм АДЛ Прегран КПП 096-03 DN50x50 | шт. | 1 | (43480.51) |  | (43480.51) |  |  |  |  |
|  | 300-9508-201 | Фланец 1- 50-25 Ст20 ГОСТ 12820-80 | шт. | 2 | 71.47 |  | 142.94 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР 16-02-005-1 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:до 40 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 3667.36 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 2220.60 руб.) | 100 м | 0.26 | 1017,57 852.68 | 131.92 16.26 | 264.57 | 221.70 | 34.30 4.23 | 60.83 1.06 | 15.82 0.28 |
|  | 103-0014 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 20х2.8 мм | м | 18 | 15.1 |  | 271.80 |  |  |  |  |
|  | 103-0016 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 32х3.2 мм | м | 8 | 26.6 |  | 212.80 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 1128.31 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 683.19 руб.) | 100 м | 0.08 | 1019,72 852.68 | 131.92 16.26 | 81.57 | 68.21 | 10.55 1.30 | 60.83 1.06 | 4.87 0.08 |
|  | 103-0020 | Трубы водогазопроводные черные обыкновенные 80х4 мм | м | 8 | 43.3 |  | 346.40 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР 16-02-005-8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5019.02 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 3039.04 руб.) | 100 м | 0.12 | 3421,26 2538.50 | 671.70 38.16 | 410.55 | 304.62 | 80.60 4.58 | 185.92 2.27 | 22.31 0.27 |
|  | 103-0189 | Трубы электросварные прямошовные 219 х5 мм | м | 12 | 255 |  | 3060.00 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР 16-07-003-11 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 5267.37 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 3189.42 руб.) | 1 врезка | 2 | 468,07 160.53 | 56.94 1.72 | 936.14 | 321.06 | 113.88 3.44 | 11.86 0.09 | 23.72 0.18 |
| 38 | ТЕР 16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 50 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 452.39 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 273.93 руб.) | 100 м | 0.34 | 90,64 81.98 | 4.35 0 | 30.82 | 27.87 | 1.48 0 | 5.01 0 | 1.70 0 |
| 39 | ТЕР 16-07-005-3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром:до 200 мм к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к з/п рабочих: 1,15 (Н.Р. 128*0,85 = 109% = 159.73 руб. С.П. 83*0,8 = 66% = 96.71 руб.) | 100 м | 0.12 | 123,69 81.98 | 4.35 0 | 14.84 | 9.84 | 0.52 0 | 5.01 0 | 0.60 0 |
| 40 | ТЕР 09-03-039-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой:до 0,1 т (Н.Р. 90*0,85 = 76% = 3216.89 руб. С.П. 85*0,8 = 68% = 2878.27 руб.) | 1 т конструкций | 0.3 | 1633,28 943.87 | 376.97 3.58 | 489.98 | 283.16 | 113.09 1.07 | 80.22 0.27 | 24.07 0.08 |
|  | 201-9009 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 0.3 | 9800 |  | 2940.00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 24467 | 3153 | 910 48 |  | 245 3 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 К=1,2 |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : | руб. |  |  |  | 25280 | 3784 | 1092 58 |  | 294 4 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 46959 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 10032 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 720 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.122 |  |  | 84105 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 624514 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 765610 | 46959 | 10032 720 |  | 294 4 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 50660 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 816270 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 31605 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3: | руб. |  |  |  | 847875 |  |  |  |  |
| Раздел 7 прочие работы отопления склада и бытовых помещений в осях 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-017-1 | Заделка отверстий, гнезд и борозд:в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 1169.14 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 696.51 руб.) | 1 м3 | 0.15 | 1307,45 578.26 | 17.07 2.76 | 196.12 | 86.74 | 2.56 0.41 | 55.16 0.24 | 8.27 0.04 |
|  | 401-0086 | Бетон тяжелый, кз 10 мм, класс в15 (м200) | м3 | 0.156 | 527.56 |  | 82.30 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 46-03-007-3 | Пробивка проемов в конструкциях:из кирпича (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 976.09 руб. С.П. 70*0,8 = 56% = 581.50 руб.) | 1 м3 | 0.4 | 292,17 151.12 | 141.05 30.78 | 116.87 | 60.45 | 56.42 12.31 | 12.30 2.54 | 4.92 1.02 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 395 | 147 | 59 13 |  | 13 1 |
|  |  | МДС 81-35.2004 прил.1 таб.1 п.3 К=1,15 |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого : | руб. |  |  |  | 426 | 169 | 68 15 |  | 15 1 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.41 |  |  | 2097 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 9.187 |  |  | 625 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.41 |  |  | 186 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.122 |  |  | 779 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3501 | 2097 | 625 186 |  | 15 1 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 2145 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 5646 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1278 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу 3: | руб. |  |  |  | 6924 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 6461615 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент на удаленность | руб. | 2.2 |  |  | 142156 |  |  |  |  |
|  |  | Итого | руб. |  |  |  | 6603771 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 1188679 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 7792450 |  |  |  |  |

СОСТАВИЛ:                                                                                                                           О.Л.Золотова

ПРОВЕРИЛ: