Приложение №1

к договору подряда

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: ПУР-1. Надшахтное здание шахты 9 «К». Текущий ремонт кирпичной кладки лестничной клетки.

Краснокаменск

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ

при  текущем  ремонте по объекту:

«ПУР-1. Надшахтное здание шахты 9 «К». Текущий ремонт кирпичной кладки лестничной клетки»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«ПУР-1. Надшахтное здание шахты 9 «К». Текущий ремонт кирпичной кладки лестничной клетки»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Техническое задание составлено на основании локального сметного расчёта № 246-15

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

- Разборка кирпичной кладки стен; - Кирпичная кладка стен с армированием; - Очистка швов и трещин от старого раствора; - Герметизация швов и трещин монтажной пеной; - Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором «Пенекрит»; - Устройство водоотливов из оцинкованной стали; - Разборка заполнения окон из шлакоблоков - Зашивка оконных проемов металлопрофилем; - Установка и разборка внутренних и наружных инвентарных лесов - Погрузка в автотранспорт и вывоз строительного мусора

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Забайкальский край, г. Краснокаменск, ПАО «ППГХО», ПУР-1. Надшахтное здание шх. 9 «К»

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Необходимость разработки ППР - обязательно.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительно-монтажных работ: - подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии; - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости Подрядчик обязан: - выполнять требования нормативной и технической документации; - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности; - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом; - иметь опыт выполнения подобного рода работ; - наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечню видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии» требуется: п.2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними и связанных с ними элементов и их частей. п.2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов. п.9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой. Подрядчик обязан иметь лицензию на право осуществления деятельности при эксплуатации ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ в полном объеме включает в себя:
календарный план производства работ по объекту;
строительный генеральный план;
график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;
график движения рабочих кадров по объекту;
график движения основных строительных машин по объекту;
технологические карты на выполнение видов работ;

пояснительную записку, содержащую решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели.

Состав и содержание основных проектных решений по охране труда и промышленной безопасности в  ППР определяются:
СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 N 80, зарегистрированный Минюстом России 9 августа 2001 г. N 2862;
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", принятый и введенный в действие Постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123, зарегистрированный Минюстом России 18 октября 2002 г. N 3880.

Подраздел 3.3. Требования к наличию трудовых ресурсов.

| Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- |
| Наличие трудовых ресурсов (персонал: линейные ИТР – 1 чел.; высококвалифицированные рабочие основной специальности: каменщики 5 разряда-1 чел, 4 разряда-1 чел; монтажники 4 разряда – 1 чел., плотники 4 разряда – 1 чел. Итого: 4 чел. Рабочие строительных специальностей: монтажники 3 разряда-2 чел., плотники 3 разряда -2 чел. Итого: 4 чел.). | Заверенная копия выписки из штатного расписания участника процедуры закупки, с указанием фактического наличия персонала. |

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

4.1. Объемы выполняемых работ принимаются на основании локального сметного расчета № 246-15, дефектной ведомости № 83 от 20.08.2015 г.

№ пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Отм.+18,000м.. 1; Разборка кирпичной кладки стен; м3; 4,8. 2; Кирпичная кладка стены δ=640мм с армированием через 3 ряда сеткой (41,5 кг); м3; 4,8. 3; Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора; м.п.; 50. 4; Герметизация швов и трещин монтажной пеной; м.п.; 50; 13 баллонов V=30л.. 5; Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой; м2; 2,5. 6; Устройство водоотлива из оцинкованной стали в=250мм на саморезы; м.п.; 1,5. 7; Разборка заполнения окон из шлакоблоков δ=200мм; м2; 28,8. 8; Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу из ∟32 (84,1 кг); м2; 28,8. 9; Утепление оконного проёма минераловатными плитами δ=80мм; м3; 2,3. 10; Зашивка оконных проемов металлопрофилем по металлическому каркасу; м2; 28,8. 11; Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+18,000 до отм.+25,200м; м2; 11,3. 12; Установка и разборка наружных инвентарных лесов до отм.+25,200м; м2; 302,4. 13; Погрузка строительного мусора в автотранспорт экскаватором и вывоз на расстояние 5км; тн; 4,5. Отм.+4,800м.. 14; Разборка кирпичной кладки стен; м3; 1,44. 15; Кирпичная кладка стены δ=640мм с армированием через 3 ряда сеткой (12,45 кг); м3; 1,44. 16; Очистка швов и трещин от старого разрушающегося раствора; м.п.; 15. 17; Герметизация швов и трещин монтажной пеной; м.п.; 15. 18; Штукатурка швов и трещин влагостойким раствором "Пенекрит" с последующей герметизацией "Пенетроном" в 1 слой; м2; 0,75. 19; Установка и разборка внутренних инвентарных лесов с отм.+0,000 до отм.+4,800м; м2; 14,4. 20; Установка и разборка наружных инвентарных лесов до отм.+4,800м; м2; 14,4. 21; Погрузка строительного мусора экскаватором в а/транспорт и вывоз на растоянии до 5 км; тн; 0,66.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ, представлены в локальном сметном расчёте № 246-15, весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 1 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; № 83; Дефектная ведомость; 2. 2; 246-15; Локальный сметный расчет; 9.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

При выполнении работ подрядчик обязан соблюдать требования норм пожарной безопасности во избежание возникновения пожара Обеспечение исполнения договора и реализации проекта при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ – с момента подписания договора, окончание – 31 декабря 2015г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязуется выполнить работы в надлежащем качестве в указанные сроки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Все меры, выполнение которых позволит осуществлять ремонтные работы на высоте с установленными нормативами качества, должны быть изложены в проекте производства работ, разрабатываемом подрядной организацией.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной Подрядчиком по настоящему Договору; 11.2. Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом: «Договором подряда» и составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки результата работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе – в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАО «ППГХО» | Публичное акционерное общество «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» |
| 2. | ПУР-1 | Подземный урановый рудник № 1 |
| 3. | ППР | Проект производства работ |
| 4. | СП | Свод правил |
| 5. | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Локальный сметный расчет № 246-15 |  |
| 2. | Дефектная ведомость № 83 от 20.08.2015 г. |  |