ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НИЖНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЕНТА»

(ОАО «Вента»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

__________________ Н. А. Азаров

«28» августа 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сварочного оборудования

том 1 «ТЕХНИческая частЬ»

2013

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, не восстановленным. Гарантия на поставленный Товар составляет 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара.

  - Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

  - Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу:

Утверждаю

Главный инженер ОАО «Вента»

_______________  А.Г. Осинцев

«___» __________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сварочного оборудования

| № п/п | Параметры требований к оборудованию | Конкретные требования к оборудованию |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и описание закупаемого оборудования и сопутствующих услуг | Сварочное и сопутствующее оборудование для организации 3 рабочих мест сварщиков |
|  | Количество закупаемого оборудования | 3 комплекта |
|  | Место поставки | г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 2-а. ОАО «Вента» |
|  | Сроки поставки | 30 дней с момента подписания договора |
|  | Назначение оборудования и цели использования | Оборудование должно обеспечивать выполнение аргонно-дуговой сварки металлоконструкций из жаропрочных, нержавеющих, углеродистых легированных сталей и алюминиевых сплавов толщиной от 1,0 до 20 мм |
|  | Технические требования | Приложение № 1 к данному техническому заданию |
|  | Требования по комплектующим и расходным материалам | Приложение № 1 к данному техническому заданию |
|  | Условия поставки | В объем обязательств по поставке входят: - доставка до места поставки; - шеф-монтаж и пуско-наладочные работы; - обучение персонала заказчика; - гарантийные обязательства не менее 24 месяцев |
|  | Техническая документация | Каждая единица оборудования должна комплектоваться полным комплектом документации, необходимым для его эксплуатации. Вся техническая документация должна быть на русском языке. |

Главный сварщик							Д.В. Федорахин

Приложение № 1 к Техническому заданию

Требования к оборудованию

- Закупаются три сварочных аппарата ручной аргонодуговой сварки (TIG) с следующими характеристиками по току:

- 1 аппарат – сила тока до 270 А, (AC/DC);

- 2 аппарат – сила тока до 300 А, (AC/DC);

- 3 аппарат – сила тока до 400 А, (AC/DC).

- Сварочные аппараты должны обеспечивать сварку различных типов металлов: углеродистые, легированные (нержавеющие) стали, сварку меди, алюминия и их сплавов, толщиной от 0,5 мм.

- Конструкция сварочных аппаратов:

- Инверторный источник питания;

- Текстовый дисплей с цифровыми индикациями тока и напряжения;

- Жидкостное охлаждение сварочной горелки;

- Тележка с местом для установки стандартного газового баллона.

- Сварочные аппараты должны обеспечивать следующие функции и виды сварки:

- Сварка в режиме TIG (ручная аргонодуговая сварка);

- Переключение с DC на AC;

- Автоматическое управление газом до и после сварки;

- Бесконтактное зажигание дуги;

- Зажигание на положительной полярности и контроль острия электрода;

- Разъём для подключения ручного и ножного пульта ДУ;

- Автоматическое понижение тока;

- Сохранять в памяти не менее 50 сварочных программ (заданий);

- Сварка в режиме ММА покрытыми штучными электродами;

- Функция предотвращения залипания электрода;

- Горячий запуск дуги;

- Регулируемый форсаж дуги;

- Сварка TIG в точечном режиме;

- Импульсная функция малой длительности (до 2 кГц);

- Возможность полной автоматизации;

- Наличие у сварочных аппаратов сертификатов ГОСТ Р.

Технические характеристики аппаратов.

| Наименование | аппарат № 1, до 270 А, (AC/DC) | аппарат № 2, до 300 А, (AC/DC) | аппарат № 3, до 400 А, (AC/DC) |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон регулирования сварочного тока для сварки TIG, А | от 3 до 270 | от 3 до 300 | от 3 до 400 |
| Диапазон регулирования сварочного тока для сварки ММА, А | от 20 до 220 | от 20 до 250 | от 20 до 250 |
| Диаметр вольфрамового электрода, мм | от 1,0 до 4,0 | от 1,0 до 4,0 | от 1,0 до 4,0 |
| Диаметр покрытого штучного электрода, мм | от 1,6 до 4,0 | от 1,6 до 6,0 | от 1,6 до 6,0 |
| Ток при 100 % ПВ при t = 40 °С, А | 250 | 250 | 360 |
| Ток при 60 % ПВ при t = 40 °С, А | 270 | 300 | 400 |
| Класс защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Напряжение сети, В +/- 15 %, 50-60 Гц | 3~400 | 3~400 | 3~400 |
| Размеры, не более (Д×Ш×В), мм | 800×300×500 | 1100×500×800 | 1100×500×800 |
| Масса, не более, кг | 95 | 95 | 120 |

Комплектация.

Каждый сварочный аппарат (№№ 1, 2 и 3) должен иметь следующую комплектацию.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат сварочный в комплекте: модуль жидкостного охлаждения, транспортная тележка с местом под газовый баллон, рукав газовый Ø 6,0 мм от источника до баллона длиной не менее 4 м + вилка кабельная ССИ-025 32 А. Паспорт-инструкция на русском языке. | 3 |
| 2 | Кабель обратный, длина 10 м, сечение 70 мм2, с винтовым зажимом (струбцина). | 3 |
| 3 | Горелка АГНИ-17 Му, длина 12 м | 2 |
| 4 | Горелка АГНИ-17 Му, длина 8 м | 1 |
| 5 | Горелка SpotArc для точечной аргонодуговой сварки, с водяным охлаждением, 8 м | 2 |
| 6 | Маска сварщика «Хамелеон», 9-13 DIN | 3 |
| 7 | Жидкость охлаждения, 10 л | 3 |
| 8 | Адаптация горелок АГНИ к аппаратам | 3 |
| Комплект ЗИП (к каждому аппарату). |  |  |
| 9 | Цанга для горелки АГНИ-17 Му, Ø 2,0 | 3 |
| 10 | Цанга для горелки АГНИ-17 Му, Ø 3,0 | 4 |
| 11 | Цанга для горелки АГНИ-17 Му, Ø 4,0 | 4 |
| 12 | Сопло керамическое № 5 | 5 |
| 13 | Сопло керамическое № 7 | 5 |
| 14 | Сопло керамическое № 10 | 5 |
| 15 | Колпачок короткий для горелки АГНИ-17 Му | 2 |
| 16 | Экран защитный для сварки, размер не менее, мм 1500×1900. | 1 |

Главный сварщик						Д.В. Федорахин