	[image: image1.png]



	
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ

ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

"МАЯК"
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	             
	(   
	
	(

	       
	№
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 (
	(   
	На выполнение капитального ремонта
посадочного павильона с ремонтом внутренних помещений
	
	(
	
	
	


	№

п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	
	Демонтажные работы

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	м2
	187,5
	

	2
	Разборка покрытий кровель из волнистых асбоцементных листов
	м2
	115,5
	

	3
	Разборка сплошной обрешетки на кровле
	м2
	187,5
	

	4
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	м2
	115,5
	

	5
	Разборка стропил, мауэрлатов на кровле
	м2
	303,0
	

	6
	Разборка подшивки потолков из досок
	м2
	332,0
	


	7
	Разборка дощатой обшивки стен 
	м2
	260,0
	

	8
	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок
	м2
	22,5
	

	9
	Разборка деревянных заполнений дверных проемов в кирпичных стенах
	м2
	17,7
	

	10
	Разборка покрытия пола из плитки ПВХ
	м2
	84,5
	

	11
	Разборка бетонной стяжки пола толщ.12 см
	м3
	10,14
	

	12
	Разборка подвесных потолков из плит алюминиевых
	м2
	84,5
	

	13
	Демонтаж радиаторов отопления
	шт
	8
	

	14
	Демонтаж регистров из ребристых труб
	шт
	4
	

	15
	Демонтаж трубопроводов системы отопления
	м
	90
	Ø 108 мм

	
	Общестроительные работы

	
	Кровля
	
	
	

	16
	Установка стропил, балок, мауэрлатов
	м3
	4,58
	

	17
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	м2
	187,5
	

	18
	Установка дополнительных брусков 
	м2
	187,5
	

	19
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли пропиткой 
	м3
	13,74
	«Пирилакс»

	20
	Устройство подкровельной гидроизоляции 
	м2
	187,5
	«Изоспан»

	21
	Устройство межстропильной теплоизоляции   кровли толщиной 300 мм
	м3
	56,25
	Плиты П-30 “URSA”

	22
	Устройство пароизоляции «Изоспан» 
	м2
	187,5
	


	23
	Устройство кровли из металлочерепицы

с полимерным покрытием по обрешетке
	м2
	187,5
	Тип, цвет согласовать

	24
	Подшивка потолков досками
	м2
	187,5
	

	
	Окна
	
	
	

	25
	Установка блоков оконных из ПВХ профилей, с однокамерным стеклопакетом, с подоконной доской,  площадь проема более 2 м2
	м2
	18,0
	ОП 15-15 

– 8 шт.

	26
	Доски подоконные пластиковые толщ. 20 мм, шириной 400 мм
	м
	13
	

	27
	Устройство гидро и пароизоляции откосов оконных в один слой
	м2
	12,6
	 «Изоспан»

	28
	Изоляция поверхностей откосов плитами теплоизоляционными толщиной 50 мм
	м3
	0,63
	П-30 “URSA”

	29
	Облицовка оконных откосов декоративным пластиком на П-образном профиле
	м2
	12,6
	

	30
	Установка уголков отделочных на клею

для облицовки оконных откосов 
	м
	36
	

	31
	Устройство оконных отивов из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	23
	ширина

 250 мм

	
	Двери
	
	
	

	32
	Установка наружных дверных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами, 

с доводчиком на усилие 150 кг
	м2
	7,2
	ДАЧ 24-15П 
– 2 шт.

	33
	Установка внутренних металлических дверей ДНС 21-9Г (узел ввода) 
	м2
	1,89
	1 шт.

	34
	Установка деревянных блоков дверных внутренних, в проемах площадью до 3 м2
	м2
	8,4
	ДГ 21-10* 

– 4 шт.

	35
	Скобяные изделия для дверей однопольных
	к-т
	4
	

	36
	Установка замков врезных
	шт
	4
	

	37
	Улучшенная масляная окраска по дереву заполнений дверных проемов с двух сторон
	м2
	61,56
	

	
	Внутренняя отделка
	
	
	

	38
	Облицовка стен листами гипсокартонными  толщ.12 мм, с креплением на пристенный металлический каркас
	м2
	294,4
	

	39
	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз
	м2
	294,4
	

	40
	Улучшенная окраска стен ВД-АК за 2раза 
	м2
	126,0
	

	41
	Оклейка стен обоями под окраску улучшенными виниловыми 
	м2
	168,4
	

	42
	Улучшенная окраска акриловыми составами по обоям стен 
	м2
	168,4
	

	43
	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза,

 с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	122,5
	

	44
	Облицовка стен керамическими глазурованными плитками 
	м2
	15,85
	

	45
	Устройство выравнивающей стяжки пола толщиной 40 мм из смеси сухой  
	м2
	132,9
	«Крепс-РВ»

	46
	Устройство покрытия пола из линолеума, 

с установкой плинтусов пластиковых
	м2
	116,9
	

	47
	Устройство покрытий пола из плит керамогранитных, с плинтусом из плит
	м2
	16,0
	

	48
	Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля (с его устройством)
	м2
	120,5
	

	
	Фасад
	
	
	

	49
	Утепление наружных стен плитами теплоизоляционными толщиной 100 мм
	м2
	252
	Плиты П-30 “URSA”

	50
	Устройство пароизоляции «Изоспан»
	м2
	252
	

	51
	Облицовка стен кассетой фасадной
	м2
	252
	Тип, цвет согласовать

	52
	Устройство желобов настенных из оцинкованной стали
	м
	20
	

	53
	Устройство желобов подвесных из оцинкованной стали
	м
	31
	

	
	Навес
	
	
	

	54
	Установка стропил, балок
	м3
	2,4
	

	55
	Устройство обрешетки с прозорами из брусков
	м2
	115,34
	

	56
	Установка дополнительных брусков 
	м2
	7,5
	

	57
	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли пропиткой 
	м3
	7,22
	«Пирилакс»

	58
	Устройство подкровельной гидроизоляции 
	м2
	115,34
	«Изоспан»

	59
	Устройство кровли из металлочерепицы

с полимерным покрытием по обрешетке
	м2
	115,34
	Тип, цвет согласовать

	60
	Устройство пароизоляции «Изоспан» 
	м2
	115,34
	

	61
	Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных – софитов 
	м2
	115,34
	ЛАП-06-06П

	
	Благоустройство

	62
	Разборка асфальтобетонного покрытия 

на проходном участке
	м2
	56,7
	

	63
	Устройство подстилающих слоев  пескоцементых толщиной 150 мм
	м2
	56,7
	

	64
	Устройство покрытия из тротуарной плитки 

на проходном участке
	м2
	56,7
	

	65
	Облицовка бетонных цветочниц плитами 

из керамогранита 600×600 мм
	м2
	36,3
	Цвет согласовать

	
	Отмостка 
	
	
	

	66
	Уплотнение грунта щебнем толщ. 100 мм
	м2
	27
	Фр.20-40 мм

	67
	Устройство отмостки из бетона В 7,5
	м2
	27
	

	
	Отопление

	68
	Установка алюминиевых радиаторов
	секц.
	175 
	

	69
	Монтажные комплекты к радиаторам
	к-т
	35
	

	70
	Монтаж трубопроводов отопления 

из металлополимерных труб Ø 14 мм
	м
	70
	

	71
	Установка запорной арматуры – вентилей 
	шт
	16
	Ø 15 мм

	
	Электроосвещение

	72
	Сверление гнезд Ø 68 мм глубиной 80 мм в кирпичных стенах перфоратором с коронкой
	шт
	10
	

	73
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
Ø до 50 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	2
	

	74
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	58
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	75
	Светильник с люминесцентными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках
	шт
	32
	количество ламп до 4

	76
	Светильник с лампами накаливания, устанавливаемый в подвесных потолках
	шт
	12
	

	77
	Блок управления шкафного исполнения, устанавливаемый на стене 
	шт
	1
	600×600 мм

	78
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне 
	шт
	7
	на ток до 25А

	79
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне 
	шт
	2
	на ток до 100А

	80
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам, с установкой ответвительных коробок 2-4-х жильный сечением до 10 мм2
	м
	40
	

	81
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, Ø до 50 мм
	м
	504
	

	82
	Затягивание в проложенные трубы провода первого многожильного в общей оплетке 
	м
	504
	сечение 

до 6 мм2

	83
	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой при скрытой проводке
	шт
	3
	

	84
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	6
	

	85
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	4
	

	86
	Провод групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабель 2-3-х жильный
	м
	68
	

	
	Материалы
	
	
	

	87
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ (ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛХБ) 20
	шт
	130
	

	88
	Щиток ЩРН-12
	шт
	2
	

	89
	Автомат ВА 47-29-3 16А
	шт
	4
	

	90
	Автомат ВА 47-29-3 32А
	шт
	2
	

	91
	Автомат АВДТ-32  25А
	шт
	3
	

	92
	Светильник с люминесцентными лампами, встраиваемый в подвесной потолок
	шт
	32
	ARS/R 4×18 (595×595×75)

	93
	Светильник с лампами накаливания, встраиваемый в подвесной потолок
	шт
	12
	

	94
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 16 мм
	м
	410
	ГОСТ 50827-95

	95
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 20 мм
	м
	100
	ГОСТ 50827-95

	96
	Провод звуковой 2×6 мм2
	м
	230
	

	97
	Кабель ВВГнг LS 5×6
	м
	40
	

	98
	Кабели силовые с медными жилами, в ПВХ изоляции, оболочкой из ПВХ пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3×1,5 мм2
	м
	24
	

	99
	Кабели силовые с медными жилами, в ПВХ изоляции, оболочкой из ПВХ пониженной горючести: ВВГнг 0,66 кВ сеч. 3×2,5 мм2
	м
	100
	

	100
	Блок электротехнический с тремя выключателями и штепсельной розеткой 
	шт
	3
	ЗВ-РК УХЛ4

	101
	Выключатель двухклавишный открытой установки 0-2-10/220
	шт
	4
	

	102
	Коробка ответвительная пластмассовая для открытой проводки типа У410 132×108×46,5 
	шт
	14
	

	103
	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М
	шт
	10
	

	104
	Блок зажимов наборных типа БЗН-5
	шт
	3
	

	
	Пожарная сигнализация

	105
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	20
	

	106
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий 
Ø до 25 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	4
	

	
	Монтажные работы
	
	
	

	107
	Извещатели ПС автоматические дымовые, 

в нормальном исполнении
	шт
	10
	

	108
	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель в помещении
	шт
	8
	

	109
	Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)
	шт
	2
	

	110
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	2
	

	111
	Прибор ОПС на 4 луча
	шт
	2
	

	112
	Приборы, устанавливаемые на м/конструкциях щитах и пультах – резистор 
	шт
	10
	

	113
	Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной
	м
	104
	

	114
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, Ø до 50 мм
	м
	100
	

	115
	Затягивание в проложенные трубы провода первого многожильного в общей оплетке 
	м
	100
	сечение 

до 2,5 мм2

	
	Материалы
	
	
	

	116
	Извещатель пожарный ИП 212-3 СУ 

(ДИП-ЗСУ) дымовой, точечный 
	шт
	10
	

	117
	Громкоговоритель АГ-2
	шт
	8
	

	118
	Извещатель пожарный ИПР-ЗСУ ручной
	шт
	2
	

	119
	Кабели КСПВ с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из ПВХ  
	м
	110
	Ø 0,4 мм число жил 2

	120
	Кабель ВВГгн FRLS 2×1,5 мм2 
	м
	84
	

	121
	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, легкого типа, наружным Ø до 16 мм
	м
	100
	ГОСТ 50827-95

	122
	Коробка универсальная для сетей проводного

вещания, типа УК-2П 
	шт
	2
	

	123
	Прибор УКШ-2
	шт
	2
	

	124
	Резистор постоянный непроволочный 
	шт
	10
	МЛТ-0,5

	125
	Светодиод АЛ-307
	шт
	2
	

	126
	Адаптер для евромодулей  45×45 мм
	шт
	8
	


· До заказа дверей, окон – размеры проемов уточнить по месту.

Условия производства работ:
1. При работе на «чистой» территории завода дополнительные льготы не предусмотрены.

2. Производство ремонтных работ в существующем здании, в стесненных условиях.
2
5

