- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм. | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перфоратор комбинированный Типа TE 70- АТС (Hilti) или эквивалент. | Технические характеристики: - Номинальная потребляемая мощность 1600-1800 Вт - Размеры (ДхШхВ), не более 524х123х294 мм - Энергия удара 11 Дж - Номинальное напряжение 230 В - Ограничитель глубины – нет - Вес не более 8,9 кг - 1-я скорость вращения без нагрузки 250 об/мин - Активное поглощение вибрации – нет Частота сети 50-60 Гц - Вибрация (бурение в бетоне) 22 м/с2 - Отклонение по вибрации по 3-м осям 1,5 м/с2 - Вибрация по 3-м осям (долбление) 13,6 м/с2 - максимальный диаметр бурения 12мм – 40 мм - Подавление радио- и телепомех – есть - Номинальный ток 9,8 А Режимы работы: - Сверление без удара - Бурение с ударом - Установка долота в требуемом положении - Долбление - Система пылеудаления типа ТЕ DRS-Y - Вибрация (сверление в металле) 2,9 м/с2 - Погрешность для вибрации по 3 осям при сверлении металла 1,5 м/с2 - 2-я скорость вращения без нагрузки 360 об/мин - Погрешность уровня шума EN 60745 3 дБ (А) - Оптимальный диаметр бурения 22 мм – 40 мм - Уровень шума (давление) EN 60745 99,5 дБ (А) - Уровень шума (мощность) EN 60745 110,5 дБ (А) - Тип патрона типа TE-Y - Количество скоростей 2 - Сервисный индикатор – есть - Переключатель реверса – нет - Помехоустойчивость – да - Частота ударов под нагрузкой 2760 уд/мин - Активный контроль крутящего момента – есть - Период Никаких затрат 2 года Комплектация: - Поставляется в ударопрочном пластиковом чемодане - Перфоратор с системой АТС - Сетевой кабель длиной 4 м - ткань для протирки - гель типа Hilti - инструкция по эксплуатации на русском языке - обзор расходных материалов | шт. | 1 |
|  | Система пылеудаления Типа TE DRS-Y (Hilti) или эквивалент. | Комплектация: - Основание с боковой рукояткой - Сильфон 68-90/550 мм - Всасывающая насадка, средняя - Чемодан - Руководство по эксплуатации на русском языке - Адаптер - Соединитель - Ограничитель глубины - Ручка-грибок - Гайка Технические характеристики: 1. Сильфон 68-90/550 мм: - Масса не более 880 г - размеры (ДхШхВ), не более, мм 575х96х290 - Тип инструмента – типа TE-Y-BK - Диаметр инструмента 68…90 мм - Длина инструмента 550 мм - Область применения: – сверление/бурение с ударными коронками - используется совместно с инструментом ТЕ 70-ATC 2. Всасывающая насадка, средняя: - Масса не более 710 г - размеры (ДхШхВ), мм, не более 130хØ 96 - Тип инструмента – пикообразное и плоское зубило, набивочная насадка - Диаметр инструмента 300…400 мм - Длина инструмента 550 мм - Область применения: – долбление - используется совместно с инструментом ТЕ 50, ТЕ 60, ТЕ 70, ТЕ 80 Данные о вибрации: - Сверление/бурение без системы пылеудаления - 22 м/с2 - Сверление/бурение с системой пылеудаления - 15,5 м/с2 | шт. | 2 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, руководство по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия);

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и агрегатов), выпуска не ранее 2014 г.;

- гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;

- Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).