# ТОМ 2. Техническая часть.

# Техническое задание на приобретение сварочного стола Demmeler

Сварочный стол предназначен для сварки различных конструкций с выдерживанием заданных размеров этих конструкций.

Особенности конструкции.

- Размеры стола 2400 х 1200 мм. Столешница должна быть цельной.

- Система стола D16, то есть диаметры отверстий в столе 16 мм, шаг координатной сетки 50х50 мм. Данная координатная сетка с отверстиями должна обеспечивать расширение стола во всех пяти направлениях во всю длину, ширину и высоту путем пристыковки других столешниц или приспособлений с такой же координатной сеткой.

- Столешница должна иметь снизу прочное оребрение для обеспечения высокой  жесткости и четыре дополнительные крепежные поверхности, расположенные на торцах столешницы.

- На столешнице должна быть нанесена шкала-линейка для измерения координатных перемещений.

-  Стол  должен иметь  высокую  грузоподъемность (максимальное усилие на опоры стола 4 тонны).

- Крепежные болты должны быть закаленные, каждый должен быть оснащен  четырьмя  зажимными шариками и иметь вращающуюся головку.

- Все зажимы должны иметь трубчатую форму и обеспечивать возможность использования в системном отверстии любой части зажима.

-  Опоры стола должны быть поворотные и регулируемые для компенсации неровностей  пола. Две из опор на колесах должны быть с тормозом.

Сварочный стол должен иметь комплектацию, приведенную в таблице.

| № | Наименование | кол-во,шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | E16-01002-000 3D стол 2400 x 1200 без опор | 1 |
| 2 | D00-10010-005 Опора стола на колесах с тормозом | 2 |
| 3 | D00-10010-010 Опора стола на колесах без тормоза | 2 |
| 4 | Е16-03001-000 Угол 3/С | 12 |
| 5 | Е16-03002-000 Угол 200 правый | 5 |
| 6 | Е16-03002-001 Угол 200 левый | 5 |
| 7 | D16-03004-000 Угол 600 правый | 4 |
| 8 | D16-03004-001 Угол 600 левый | 4 |
| 9 | Е16-05001-000 Универсальный стопор большой | 20 |
| 10 | D16-06001-000 Болт короткий | 80 |
| 11 | D16-06002-000 Болт длинный | 4 |
| 12 | D16-07005-000 Зажим 180° с зажимным винтом | 16 |
| 13 | D16-07008-000 Зажим 90° | 8 |
| 14 | D16-07009-000 Зажим 45° с зажимным винтом | 8 |
| 15 | D00-10005-000 Бутыль с распылителем 1 л антипригарного спрея | 1 |
| 16 | D16-10008-000 Ключ SW 8 | 2 |
| 17 | D16-10002-000 Круглая щетка диаметром 16 мм | 1 |

В соответствии со статьей 12.2.2. б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке) Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) предложение аналогов (эквивалентов) не допускается по следующим причинам:

- Использование специальной имеющейся оснастки от существующих столов «Demmeler»,несовместимой с другими столами.

- Возможность пристыковки имеющихся столов «Demmeler» к новому при сварке крупногабаритных конструкций.

- Условия поставки

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, НДС, стоимость упаковки, маркировки, техдокументации на русском языке

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

- Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

-     Гарантийный срок поставляемого оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Акта приёма -передачи оборудования.

- Срок поставки товара: 12 недель с даты подписания договора.