Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку лазерных модулей

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Лазерные модули |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 2 265 267,42 (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч двести шестьдесят семь) рублей 42 копеек с учетом НДС |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | Оплата 100% по факту поставки товара в течение 15 дней. |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | 90 дней с даты подписания договора |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Место поставки товара: склад Заказчика в г.Саров, Нижегородская область, пр-кт Мира, 37. |
| Требования к участнику процедуры закупки | -быть правомочным заключить договор; -не находиться в процессе ликвидации (юридических лиц) или процедуре банкротства; - не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и экономическая деятельность, которой приостановлена; -не иметь задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; -поставщик обязан на весь поставляемый товар, по требованию заказчика, предоставить сертификат соответствия или декларацию о соответствии, либо документы об их признании по форме, установленной действующим законодательством РФ; -соответствие поставщика правовым и нормативным требованиям в части наличия лицензий и разрешений; -наличие у поставщика необходимого производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции. |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Лазерные модули |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Технические характеристики приведены в Приложении №1 на 4 листах |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Допускается досрочная поставка товара |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Качество товара, поставляемое по договору, должно соответствовать действующим стандартам и регламентам страны производителя или корпоративным стандартам фирмы-поставщика |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | Гарантия на поставляемую продукцию должна составлять не менее 12 месяцев с даты поставки |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия, накладную, счет-фактуру |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Приложено (отсутствует) |

Технические характеристики поставляемой продукции:

- Лазерные модули включают следующие позиции:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лазерный модуль ЛМ-635-2,5АА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 3 |
| 2 | Лазерный модуль ЛМ-635-2,5ВА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 2 |
| 3 | Лазерный модуль ЛМ-650-2,5АА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 5 |
| 4 | Лазерный модуль ЛМ-650-2,5ВА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 2 |
| 5 | Лазерный модуль ЛМ-650-5АА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 3 |
| 6 | Лазерный модуль ЛМ-650-5ВА ТУ 6342-004-26865855-2008 | 2 |
| 7 | Модуль лазерный ЛМ-650-15АА с блоком питания БП-220-5 ТУ6342-004-2686585 | 4 |
| 8 | Лазер модели LCM-T-111 (10мВт) с блоком питания и радиатором с вентилятором. ТУ 6342-010-11555617-12 | 2 |

2.  Лазер импульсно-периодический, модель DTL-399QT - 1 шт.

- Длина волны, нм: 351, 527, 1053.

- Средняя энергия в импульсе на частоте 1 кГц, мкДж: >60 (351 нм), >40 (527 нм), >100 (1053 нм)

- Средняя выходная мощность, мВт: >120 (351 нм), >100 (527 нм), >1000 (1053 нм)

- Режим работы: импульсный, с акустооптической модуляцией добротности, запуском внешним/внутренним/через интерфейс RS-232

- Режим излучения: три длины волны одновременно

- Диапазон частот повторения импульсов, кГц: внешний запуск – 0-30, 0-50,0-100, внутренний запуск – 0.01-30, 0.01-30, 0.01-30

- Длительность лазерного импульса (на полувысоте), нс: на частоте 1 кГц - <6, <7,<10; на частоте 5 кГц - <8,<11,<14; на частоте 30 кГц - <30,<40,<70; на частоте 50 кГц - <80,<100; на частоте 100 кГц - <200.

- Пиковая мощность, кВт (от 0 до 1 кГц, при сред.энергии импульса >50 мкДж на 351 нм): >10,>6,>10

- Профиль пучка, пространственная мода: гауссов, TEM00

- Диаметр пучка на выходной апертуре (по уровню 1/e2), мм: 1.05±0.15 (для 351 нм), 1.3±0.2 (для 527 нм), 1.75±0.25 (1053 нм).

- Расходимость лазерного излучения (полный угол, по уровню 1/e2), мрад: 0.55±0.08 , 1.3±0.02, 2.5±0.04

- Поляризация: >100:1 вертикальная, >50:1 горизонтальная,  >50:1 вертикальная

- Время задержки между импульсом лазерного излучения и выходным синхроимпульсом, нс: <50

- Нестабильность задержки между импульсом лазерного излучения и выходным синхроимпульсом, нс: <2

- Время задержки между запускающим импульсом и импульсом лазерного излучения, нс: <50: 300±200

- Нестабильность задержки между запускающим импульсом и импульсом лазерного излучения, нс: <8

- Время готовности, мин: <10

- Диапазон рабочих температур/отн.влажность: +15 ÷ +35С  / до 80% без конденсации

- Размеры (без разъемов, ДхВхШ), мм: излучатель – 301х55х90, излучатель с устройством возд.охлажд. – 301х122х90, блок питания (с ключом) – 150х43х93, блок питания (с УВО и ключом) – 150х110х93.

- Масса, кг: излучатель - <2.5, блок питания - <1.5, УВО излучателя - <1.0, УВО блока питания - <1.0

- Напряжение питания, В: с сетевым адаптором -  ~90÷264 АС, без сетевого адаптора - 12±10% DC

- Соответствие требованиям: RoHS, CDRH, CE

- Класс лазерной опасности (CDRH): IV

Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.

Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

Сопровождать деталь паспортом завода-изготовителя.

Обязательна поставка инструкции на русском языке.

3.Лазер LCS-DTL-322 твердотельный с диодной накачкой – 1 шт.

- Длина волны, нм	1064

- Выходная мощность, мВт	300 +5%

- Режим работы	непрерывный
- Диапазон регулировки мощности (от номинального значения, через RS-232) 10 - 100%

- Профиль пучка	ТЕМоо
- Качество пучка лазерного излучения М2	<1.3

- Диаметр луча, мм	1.2 ± 0.2

- Расходимость (в полном угле, i/е2), мрад	<1.6
-Смещение луча относительно центра выходной апертуры, мм <0.5
- Угловое отклонение выходного луча относительно оси излучателя, мрад <5

- Степень эллиптичности пятна лазерного излучения	<1.11

- Поляризация излучения	>100:1, горизонтальное (±2°)

- Долговременная стабильность уровня мощности (% за 8 час)	<2

- Время готовности, мин	<5

- Диапазон рабочих температур основания излучателя, °с	+15 - +40

- Диапазон рабочих температур блока питания, °с	+15 - +50

- Максимальная потребляемая мощность, Вт	<70

- Потребляемая мощность в установившемся режиме	<40
- Габаритные размеры, мм (Д х Ш х В)
- Излучатель 236 х 90 х 50
- Блок питания (с ключом)* 190 х 91 (х 115)* х 27
- Габаритные размеры с устройством воздушного охлаждения, мм (Д х Ш х В)
- Излучатель 236 х 90 х 116
- Блок питания (с ключом)* 206 х 96 (х 121)* х 94

- Масса излучателя, кг	<1.3

- Масса блока питания, кг	<0.6

- Масса устройства воздушного охлаждения, кг	<1.0

- Масса устройства воздушного охлаждения блока питания, кг	<1.0

- Управление параметрами лазера	через интерфейс RS-232

- Скорость обмена через интерфейс RS-232 бит/сек	                  4800

4. Твердотельный лазер с диодной накачкой модель DTL-413 – 1 шт.
- Длина волны лазерного излучения                                                         527 м.

- Среда активного элемента                                                                                 YLF:Nd+3

- Режим работы                                                                                                непрерывный

- Мощность лазерного излучения (номинальное значение)                       350+10% мВт

- Долговременная стабильность уровня мощности (за 8 час)                              ≤ 2 %*

- Уровень оптических шумов в частотном диапазоне 10Гц+20МГц, RMS           ≤1 %*

- Диапазон регулировки мощности лазерного излучения (от номинального значения; через интерфейс RS-232)                                                                                                 6-100 %

- Диаметр пучка лазерного излучения (по уровио 1/е2)                                      1,5 ± 0,1 мм

- Расходимость пучка лазерного излучения (полный угол, по уровню 1/e2)      ≤ 0,6 мрад

- Смещение луча относительно центра выходной апертуры	                               ≤ 0,5 мм

- Угловое отклонение выходного луча относительно геометрической оси излучателя ≤ 5,0 мрад

- Угловая нестабильность луча (среднеквадратическое отклонение, далее СКО)

при постоянной температуре                                                                              ≤ 5 мкрад/час

- Температурная зависимость угловой нестабильности луча, СКО                ≤ 9 мкрад/°С

- Профиль пучка                                                                                                     TEM00

- Параметр качества пучка лазерного излучения М 2                                        ≤ 1,2

- Степень эллиптичности пятна лазерного излучения                                      ≤ 1.11:1

- Направление поляризации излучения горизонтальное

- Отклонение плоскости поляризации от горизонтальною направления        ≤ 2 град

- Степень поляризации                                                                                         ≥  200:1

- Диапазон рабочих температур / Оти. Влажность                       15 ÷400С/до 80 %, без конденсации

- Время готовности                                                                                                ≤ 5 мин

- Управление параметрами                                                                    через интерфейс RS-232

- Скорость обмена через интерфейс RS-232                                                    4800 бит/сек

- Размеры. Д х Ш х В. мм:

- Излучатель                                                                                                       301 х 90 х 55

- Излучатель с устройство* еозду»инс«> охлаждения                                 301 х 90 х 122

- Блок питания (с ключом)                                                                           190 х 91 (115) х 27

- Блок питания С устройством воздушного охлаждения (с ключом)       203 х 96(121) х 94

- Масса:

- Излучатель                                                                                                           ≤ 1,8 кг

- Блок питания                                                                                                       ≤ 5 0,6 КГ

- Напряжение питания с сетевым адаптером                                                     ~90 - 264 В

- Напряжение питания без сетевого адаптера                                                    10,8- 13,2 В

- Потребляемая мощность, ток, тип/макс. при включении                                ≤ 35/60 Вт

- Потребляемый ток, тип/макс. при выключении (12 В)		                                     ≤ 2,5/5 А

- Класс лазерной опасности                                                                                        IIIb

- Время наработки                                                                                                 > 5000 час

- Соответствие требованиям                                                                          RoHS, CDRH, СЕ.

5. Лазер HRP170HE-NE Thorlabs – 1шт.

| Параметры | Лазер HRP170HE-NE Thorlabs |
| --- | --- |
| Длина волны, мкм | 0.63 |
| Мощность излучения, мВт, не менее | 1.0 |
| Диаметр пучка, мм, не более | 0.8 |
| Расходимость, мрад, не более | 2.5 |
| Относительная нестабильность мощности излучения за 8ч, %, не более | 2 |
| Относительная нестабильность оптической частоты не более | 1×10-8 |
| Питание | AC 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 30 |
| Диапазон рабочих температур, 0С | +10 … +40 |
| Средняя наработка на отказ, час, не менее | 2000 |
| Средний ресурс, час, не менее | 10000 |
| Габариты излучателя, мм, не более | ∅36×330 |
| Габариты источника питания, мм, не более | 225×132×102 |
| Масса излучателя, кг, не более | 0.8 |
| Масса источника питания, кг, не более |  |

6.Лазер JDS UNIPHASE 1145P, 21мВт с блоком питания 220В  - 2 шт.

- JDSU HeNe лазер № по каталогу edmundoptics: #62-731

- излучатель лазера :

- Мин. выходная мощность: 21 mW;

- Класс: IIIb;

- Диаметр пучка: 0,7мм ± 3%

- Расходимость пучка: 1,2 mrad ± 3%

- Степень поляризации: 500:1

- Продольное разнесение мод: 257 MHz

- Среднеквадратичный шум(30 Hz – 10 MHz): 0,5%

- Размеры излучателя лазера (диаметр x длина): 44,2 мм. x 485,9 мм.

- Вес излучателя лазера: 0,91 кг.

- Длина волны: 632,8 nm

- Изменение значения мощности в течение 8 часов: ± 2%

- Макс. время прогрева : 20 мин.

- В состав лазера входит блок питания 220 В (F62-744)

7. Лазер модели LCS-T-11 3мВт

- Характер излучения: непрерывный;

- Длина волны лазерного излучения: 532 нм;

- Тип моды: ТЕМ00;

- Максимальная выходная мощность: 3 мВт, стабилизированная;

- Расходимость (полный угол): 1,2±0,4 мрад;

- Диаметр пучка на выходе: 1,0±0,2 мм;

- Линейность поляризации: > 100:1, вертикальная;

- Напряжение питания: ~ 100-240 В (50-60 Гц);

- Размеры: излучателя……. диаметр 25×125 мм,

- Размеры блока питания……….66×80×169 мм.

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: