ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по Реконструкции помещений 111 и 112 в Производственном корпусе для организации лаборатории «Материаловедения» по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дибуновская д.55 (12/380-510; 2460/76)

# Санкт-Петербург

2012

# Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

Помещение 111 площадью 33,0 м2

Производственного корпуса

Демонтажные работы пом. 111 Производственного корпуса

- Демонтаж воздуховодов	- 20м2

- Демонтаж решеток вентиляции 350х350	-2шт

- Демонтаж раковины	-1шт

- Демонтаж трубопроводов водоснабжения Ø20	-8мп

- Демонтаж покрытия пола из плиток ПВХ	-33м2

- Демонтаж дверного блока 2280х1370	-1шт

- Демонтаж распашной металлической решетки 2000х2100	-1шт

- Демонтаж радиаторов отопления, чугун, 9сек.	-2шт

- Демонтаж системы канализации Ø50	-20мп

- Разборка деревянного плинтуса	-21мп

- Вынос существующего оборудования с необходимой

подготовкой (резка, разборка) к месту складирования	-1,5т

Строительно-монтажные работы пом. 111 Производственного

корпуса

- Монтаж двух перегородок 1,5мх2,0м пазогребневых

блоков толщиной 80мм		-6м2

- Выполнить зашивку Гипроком оконного проема	-4,3м2

- Выполнить напольное покрытие из керамогранитной

плитки Гресс Урал У19 30смх30см код КV107017,

темно-серого цвета; или аналог		-33м2

- Монтаж новой нераспашной металлической решетки

(размер оконного проема 2000х2100)		-1шт

- Облицовка кафельной плиткой размером 20смх30см			-61,5м

светло-серого цвета, все стены по периметру на высоту	 	(из них откосов

2,0м от пола, новые перегородки полностью, откосы 		5,35м2)

дверных и оконных проемов, внутреннюю часть правого окна

- Ремонт штукатурки стен	-1,5м2

- Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	-27м2

- Окраска водоэмульсионными красками стен  (белого цвета)	-27м2

- Изготовить металлическую дверь распашную 2280х1370

по эскизу №23	-1шт

- Установить двустворчатую металлическую дверь с замком

в проем размером 2280х1370	-1шт

- Монтаж подвесных потолков системы «Армстронг», на

расстоянии  0,1м от потолка	-33м2

- Установка новых решеток на отверстия вентиляции и

окраска в цвет стен 350х350	-2шт

- Выполнить подводку труб водопровода Ø20 на высоте

0,5м от пола	-15мп

- Установить запорные шаровые вентили Ø20 с наружной

резьбой	-3шт

- Выполнить подводку системы канализации  Ø50на высоте

0,3м от пола	-26мп

- Монтаж воздуховодов вентиляции Ø200 с двумя отводами

Ø160	-6м2

Электрооборудование и электроосвещение пом.111                      Производственного корпуса

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31 типа

ЩРН-54з-036УХЛ3 с установленными в нем:	-1шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160«Legrand»	-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-4шт

Устройство защитного отключения 380В, 40А, Iут=30мА

кат№08994	-4шт

Устройство защитного отключения 220В, 25А, Iут=30мА

кат№08909	-1шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок для

кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-5м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-4шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

20А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм2 кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-2м

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 5 модулей

с Din-рейкой КМПн2/5  (ИЭК) с установленными в нем:	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ зеленая лампа кат.№04463	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ красная лампа кат.№04464	-1шт

- Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом

двухместная 250В, 16А для установки в монтажную коробку

кат.№69576	-4шт

- Монтажная коробка для поз.5 кат.№69672		-4шт

- Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307		-17шт

- Внутренний угол к поз.6 кат.№636470		-2шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета

открытой установки		-5шт

- Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм		-70м

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302		-10шт

- Внутренний угол к поз.10 кат.№636420		-4шт

- Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (ИЭК)		-10шт

- Светильник встраиваемый светодиодный мощностью 32Вт,

IP20 с опаловым рассеивателем квадратный типа

СС110-141-1-Н-072М		-9шт

- Выключатель однополюсный открытой установки на два

включения 6А, 250В		-1шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660

сечением мм²:     3х2,5		-15м

5х4		-55м

5х10		-15м

3х1,5		-30м

4х1,5		-15м

5х1,5		-10м

- Теплый пол марки Thermomat TVK-180 3; Sукладки=3м2		-1к-т

- Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей		-10шт

- Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы

мощн. 40 Вт		-5шт

- Демонтаж силового кабеля сеч. 5х2,5мм2, 3х2,5мм2		-55м

- Демонтаж электрощита на 4 автоматических выключателя 		-3шт

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРв-54з-136УХЛ3 с установленными в нем:		-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

63А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06291«Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

50А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

40А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-3шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Выключатель-разъединитель 3х фазный 380В, Iн=125А

кат№04358	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 35мм 2	-15м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Сжим ответвительный для ответвления сечением 35 мм2	-5шт

- Демонтаж силового щита на 12 автоматов с Iном=63А	-1к-т

Помещение 112 площадью 30,2м2

Производственного корпуса

Демонтажные работы  пом.112 Производственного корпуса

- Демонтаж воздуховодов вентиляции	-13м2

- Демонтаж труб газовой системы пожаротушения Ø32	-17мп

- Демонтаж раковины	-1шт

- Демонтаж трубопроводов водоснабжения Ø20	-2мп

- Демонтаж напольного покрытия из линолеума	-30,2м2

- Демонтаж дверного блока 2280х1380	-1шт

- Демонтаж радиатора отопления чугун. 8 сек.	-1шт

- Разборка деревянных плинтусов	-21мп

- Вынос существующего оборудования с необходимой

подготовкой (резка, разборка) к месту складирования	-0,7т

Строительно-монтажные работы пом.112 Производственного корпуса

- Выполнить напольное покрытие из керамогранитной плитки

30смх30см, темно-серая	-30,2м2

- Облицовка кафельной плиткой светло-серого цвета,		 -54,5м2

стены на высоту 2,0м от пола, откосы дверных и оконных	 	(из них откосов

проемов, внутренние части ниш оконных проемов        		8,43м2)

- Зашить внутреннюю часть ниш оконных проемов гипроком

в один слой	-7,6м2

- Ремонт штукатурки  стен	-1,5м2

- Шпаклевка стен сухой смесью «Ветонит»	-26,7м2

- Покрытие стен грунтом	-26,7м2

- Окраска водоэмульсионными красками стен (белого цвета)	-26,7м2

- Устройство короба сливной канализации над оконными

проемами из Гипрока	-3,1м2

- Монтаж подвесных потолков типа «Армстронг»,

на расстоянии 0,1м от потолка	-30,2м2

- Монтаж воздуховодов вентиляции Ø200	-6м2

- Установка новых решеток на отверстие вентиляции с

окраской в цвет стен 350х350	-3шт

- Выполнить подводку систем канализации Ø50 на высоту

0,3м от пола	-7мп

- Монтаж трубопровода водоснабжения Ø20 мм на высоту

0,5м от пола	-8мп

- Установить запорные шаровые вентили Ø20 с наружной

резьбой	-3шт

Электрооборудование и электроосвещение пом.112

Производственного корпуса

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРН-54з-036УХЛ3 с установленными в нем:	-1шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

32А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06288 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-2шт

Устройство защитного отключения 380В, 40А, Iут=30мА

кат№08994	-4шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16мм 2	-5м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

20А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06286 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм2 кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16мм 2	-2м

Шинка N на 12 подключений кат.№04824	-1шт

Шинка РЕ на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Щит распределительный на 12 модулей ст.защиты IP31

типа ЩРН-12з-138УХЛ3 с установленными в нем:	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287 «Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический однополюсный с  расцепителем

16А (характеристика «В») типа DX-1B кат.№06160 «Legrand»	-3шт

Выключатель-разъединитель 3х полюсный 380В, Iн=63А

кат№04350	-1шт

Гребенка 3х полюсная на 12 подключений кат№04942	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-3шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-2шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 16 мм 2	-2м

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

Шинка на 12 подключений кат.№04824	-1шт

- Корпус модульный пластиковый навесной, IP55 на 5 модулей

с Din-рейкой КМПн2/5  (ИЭК) с установленными в нем:	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ зеленая лампа кат.№04463	-1шт

Кнопка управления 1 зам контакт+ красная лампа кат.№04464	-1шт

- Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом

двухместная 250В, 16А для установки в монтажную коробку

кат.№69576	-4шт

- Монтажная коробка для поз.5 кат.№69672		-4шт

- Мини-канал DLP-D сечением 40х25мм, L=2м  кат.№636307		-17шт

- Внутренний угол к поз.7 кат.№636470		-5шт

- Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета

открытой установки		-8шт

- Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм		-80м

- Мини-канал DLP-D сечением 25х16мм, L=2м  кат.№636302		-8шт

- Внутренний угол к поз.11 кат.№636420		-4шт

- Клемма для подключения кабелей марки ЗНИ-2,5 (ИЭК)		-10шт

- Светильник встраиваемый светодиодный мощностью 32Вт,

IP20 с опаловым рассеивателем квадратный типа

СС110-141-1-Н-072М		-11шт

- Выключатель однополюсный открытой установки на

два включения 6А, 250В		-2шт

- Кабель белого цвета с медными жилами  марки ВВГнг-660

сечением мм²:     3х2,5		-10м

5х4		-25м

5х6		-30м

5х10		-15м

3х1,5		-45м

4х1,5		-5м

5х1,5		-10м

5х35		-85м

- Демонтаж розеток, ответвительных коробок, выключателей		-15шт

- Демонтаж светильника на 2 люминесцентные лампы  мощн.

40 Вт		-6шт

- Демонтаж силового кабеля сеч. 5х2,5мм2, 3х2,5мм2		-65м

- Демонтаж электрощита на 4 автоматических выключателя 		-3шт

- Щит распределительный на 54 модуля ст.защиты IP31

типа ЩРв-54з-136УХЛ3 с установленными в нем:		-1шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

63А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06291«Legrand»	-2шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

50А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

40А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06290  «Legrand»	-3шт

Выключатель автоматический трехполюсный с  расцепителем

25А (характеристика «В») типа DX-3B кат.№06287  «Legrand»	-3шт

Гребенка 3х полюсная на 19 подключений кат№04943	-2шт

Выключатель-разъединитель 3х фазный 380В, Iн=125А

кат№04358	-1шт

Универсальная вводная клемма для подключения гребенок

для кабелей сечением до 35 мм 2  кат.№04906	-10шт

Боковая заглушка для гребенок кат.№04990	-4шт

Провод медный изолированный гибкий сечением 35 мм 2	-15м

Шинка N на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Шинка РЕ на 16 подключений кат.№04825	-1шт

Сжим ответвительный для ответвления сечением 35 мм2	-5шт

- Демонтаж силового щита на 12 автоматов с Iном=63А	-1к-т