Разъяснения требований технических характеристик технического задания:

|  |  |  |  |  | Уточнение требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Тип модуля хранения данных | В качестве модулей обработки и хранения данных должны использоваться модули хранения данных на основе твердотельных накопителей флеш-памяти типа MLC (multi-level cell) либо SLC (single-level cell) |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.2 | Использование жестких дисков | Не допускается |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.3 | Объем СХД до форматирования |  | Тбайт | 32 | Не менее |
| 1.4 | Полезный объем СХД |  | ТБайт | 20 | Не менее |
| 1.5 | Количество модулей хранения данных с возможностью их замены без выключения СХД и прерывания доступа к данным |  | Шт. | 60 | Допускается применение иных значений, с учетом выполнения требований пункты.1.3,1.4,1.6,1.16 |
| 1.6 | Заявленная производительность операций ввода-вывода в секунду при смешанной нагрузке и размере блока 4Кб |  | Ед.. | 500000 | Не менее |
| 1.7 | Количество доп модулей хранения данных в режиме HotSpare для автоматической замены вышедших из строя продуктивных модулей |  | Шт. | 4 | Допускается применение иных значений, с учетом выполнения требований пункты.1.3,1.4,1.6,1.16 |
| 1.8 | Должна быть обеспечена возможность замены (без выключения СХД и прерывания доступа к данным) следующих компонентов: контроллеры, модули хранения данных, модули ввода-вывода, блоки питания, вентиляторы |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.9 | Коммутация данных внутри СХД должна осуществляться по скоростной шине типа PCI-express; |  |  |  | Допускается применение иных значений, с учетом выполнения требований пункты.1.3,1.4,1.6,1.16 |
| 1.10 | В интерфейсе управления СХД должна быть реализована возможность мониторинга состояния основных компонентов системы, таких как контроллеры, модули хранения, модули ввода-вывода, блоки питания, вентиляторы; |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.11 | В интерфейсе управления СХД должна быть реализована возможность мониторинга параметров текущей производительности: времени отклика, количества операций ввода-вывода в секунду, текущей скорости чтения/записи; |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.12 | В интерфейсе управления СХД должна быть реализована возможность создания мгновенных снимков (SnapShot) и мгновенных копий (SnapClone) данных, а также возможность «тонкого» выделения пространства СХД (Thin Provisioning); |  |  |  | В части создания мгновенных снимков может быть применена эквивалентная технология. Обязательно для выполнения в части требования о выделении пространства |
| 1.13 | Количество интерфейсов FibreChannel со скоростью доступа не менее 8Гбит/c для подключения к сети хранения данных либо к серверам напрямую (не менее); |  | Шт. | 8 | Не менее Допускается разбиение на части, например, 4 +4 |
| 1.14 | СХД должна иметь возможность установки модулей внешних подключений по любому из следующих протоколов: - FibreChannel 8Гбит/c; - iSCSI 10Гбит/c; - Infiniband 40Гбит/c; PCI-Express x8 (прямое подключение к серверу). |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.15 | Внутренние шины и соединения модулей в СХД не должны использовать протоколы, адаптированные для работы с жесткими дисками (SCSI, SAS); |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.16 | СХД должна иметь конструкцию корпуса для установки в стандартный серверный шкаф, должна занимать не более 3RU в серверном шкафу |  |  |  | Не более |
| 1.17 | Максимальное энергопотребление, не более |  | кВт | 2 | Не более |
| 1.18 | Требования по поддержке операционных систем и гипервизоров: - Red Hat Enterprise Linux; - Suse Linux; - Microsoft Windows; - Microsoft Hyper-V; - VMware Vsphere; - Citrix XServer; - IBM AIX; - Oracle Solaris SPARC, Solaris x64; - HP-UX; - HP OpenVMS; |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.19 | Для интеграции с гипервизором Vmware Vsphere СХД должна иметь поддержку технологии VAAI и модуль для интеграции с Vmware Vcenter |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.20 | Система должна сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических факторов: температура окружающего воздуха от 10С до 35С; относительная влажность воздуха от 40 % до 80 % при температуре 25 С. |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.21 | Работоспособность системы должна сохраняться при единичных выходах из строя: блоков питания, модулей хранения данных (модулей флеш-памяти), портов ввода/вывода, контроллеров СХД, контроллеров vRAID, элементов охлаждения, коммутационных кабелей, кабелей электропитания |  |  |  | Обязательно для выполнения |
| 1.22 | Оборудование должно функционировать в следующих режимах: штатный режим работы; режим регламентного облуживания; аварийный режим. - В штатном режиме выполняется все по показателям назначения и функциям, реализуемым компонентами. - Режим регламентного обслуживания предназначен для проведения работ по обновлению и техническому обслуживанию компонентов, а также резервному копированию данных. При работе в данном режиме допускаются перерывы в работе с предварительным информированием пользователей, не превышающие четырёх часов. - В аварийный режим оборудование должно переходить в случае временной неработоспособности каналов связи между компонентами, а также в случае выхода из строя аппаратного и/или программного обеспечения. В аварийном режиме осуществляется поиск неисправностей и проведение работ по их устранению. Работа пользователей с оборудованием невозможна. |  |  |  | Обязательно для выполнения |