«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

на выполнение работ

г. Обнинск						                      «____» ___________ 2014 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице финансового директора Андрея Александровича Лебезова, действующего на основании Доверенности от 26.07.2013 г. № 224/02.01-07/565, с  одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1 Подрядчик собственными силами, средствами и из своих материалов обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко 1 в соответствии с техническим заданием и на основании сметной документации (сметы), составленной Подрядчиком, утвержденной и согласованной Заказчиком и являющимися  неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

- Стоимость работ и порядок расчетов

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору составляет  ______________ рублей ____________________ в том числе НДС___% ____________ руб.

2.2. Цена сформирована на основании технического задания  и подтверждается сметой,  которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В цену работ входят все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по договору с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством  РФ.

2.3. Цена Договора является твердой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.4.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного Договором объема работ и иных условий исполнения Договора.

2.5. Настоящим Договором предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполненных работ в полном объёме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.6. Расчет за выполненные по настоящему Договору работы производится Заказчиком не позднее 40 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.8. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.

2.9. Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки в 2 (двух) экземплярах, составленный на последнее число месяца прошедшего квартала.

2.10. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения акта сверки, подписывает его и возвращает 1 (один) экземпляр, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.

- Сроки выполнения работ

  - Работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.2. Дата начала работ: 14.04.2014 г.

3.3. Подрядчик обязан завершить работы ___.___.2014 г.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Утвердить согласованную с Подрядчиком смету на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.

4.2.2. Принять в установленном порядке и оплатить выполненные работы, предусмотренные настоящим Договором, либо в установленные настоящим Договором сроки предоставить Подрядчику письменный мотивированный отказ в приеме работ в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора.

4.2.3. Предоставить Подрядчику письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени  Заказчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.4.  Письменно указать Подрядчику место хранения инструментов и оборудования.

4.2.5.  Передать Подрядчику объект для выполнения работы к дате начала работ, согласно п.3.2.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по настоящему Договору.

4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями настоящего Договора и действующими нормативно-техническими документами, согласно утвержденным техническим заданием и сметной документации.

4.4.2. Обеспечить работы необходимыми материалами и оборудованием.

4.4.3. Предоставить Заказчику до начала работ письменную информацию о представителях, уполномоченных от имени Подрядчика осуществлять контроль, технический надзор за выполнением работ, а также оперативное решение вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору.

4.4.4.  Персонал Подрядчика обязан:

- обеспечить выполнение требований охраны труда на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ при производстве работ по договору;

- при производстве работ руководствоваться «Инструкцией № 24 по организации безопасного производства работ в подразделениях ГНЦ РФ-ФЭИ» рег. № ИОТ-218-024-2008;

- сообщать незамедлительно обо всех инцидентах и несчастных случаях, произошедших с его персоналом на территории и объектах ГНЦ РФ-ФЭИ дежурному инженеру – диспетчеру по телефону 9-80-08.

4.4.5. Предоставить Заказчику после окончания работ копии сертификатов, технических паспортов и другие документы, удостоверяющие  качество материалов, применяемых  при выполнении работ по настоящему Договору.

4.4.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- необходимости проведения дополнительных работ, изменения вида работ, увеличения сметной стоимости работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.4.7.  Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока.

4.4.8.  Строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком; осуществлять вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после проведения работ; размещать строительные материалы и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей; после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние.

4.4.9. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

- Производство работ

  - Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с пунктами 3.2. и 4.2.5. настоящего Договора.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

5.3. По мере необходимости Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то излагает свое мнение в журнале.

5.4. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который совместно с Подрядчиком  осуществляет  приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия  используемых Подрядчиком  материалов  и  оборудования  условиям  настоящего Договора и проектно-сметной документации.

5.5.  В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

- Порядок сдачи-приемки работ

6.1. После завершения Подрядчиком работ представителями сторон производится сдача-приемка выполненных работ. Подрядчик готовит и направляет Заказчику Акт о приемке выполненных  работ (Форма № КС-2, а также справку о стоимости  выполненных работ (Форма КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

6.2. В случаях, когда это позволяет технологический процесс, сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно с подписанием обеими Сторонами поэтапных актов формы КС-2, КС-3, актов скрытых работ.

6.3. В случаях выполнения Подрядчиком работы с недостатками и не подписания Заказчиком Акта приемки работ Заказчик в течение пяти дней с момента получения Акта-приемки работ, предоставляет Подрядчику письменный мотивированный отказ. На основании мотивированного отказа сторонами оформляется Протокол с указанием сроков устранения выявленных недостатков. После безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков сдача-приемка работ производится Сторонами в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Договора.

- Гарантии

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП).

7.2. Срок гарантии качества на работы и материалы составляет не менее 24 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик вправе требовать устранения за счет Подрядчика обнаруженных недостатков (дефектов) при условии эксплуатации объекта в соответствии с действующими Правилами и нормами технической эксплуатации.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то срок гарантии продлевается на период устранения таких недостатков. Наличие недостатков (дефектов) работ, выполненных  по настоящему Договору, и сроки их устранения фиксируются в двустороннем Акте.

7.4. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком собственными силами, за свой счет  в десятидневный срок, с момента получения предписания Заказчика.

- Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пени в размере 2 % от стоимости работ, предусмотренной п.2.1. договора, а если работа не окончена  по истечении 10 дней со дня наступления срока ее выполнения, Подрядчик уплачивает Заказчику, помимо начисленной пени, неустойку в размере 5 % от стоимости работ.

8.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки.

8.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.5 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

8.6. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать объект работ по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-  Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

-  Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

- Устранить недостатки своими силами или  привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков Подрядчика.

Если отступления в работе от условий договора подряда или  иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.7. Подрядчик вправе с согласия Заказчика вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ к объекту.

8.8. Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение  2-х лет с момента приемки работ.

8.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет   Подрядчик.

8.10.  Если Подрядчик в течение 10 дней не приступил к выполнению работы или во время ее исполнения станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:

- отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

- назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен приступить к работе;

- поручить выполнение работы другому лицу за счет Подрядчика;

- потребовать уменьшения цены работы.

9.  Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения, а также издание актов государственных органов.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, любыми средствами связи.

- Разрешение споров

10.1. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10-ти дней со дня получения претензии.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде для разрешения экономических споров при частном учреждении «Центр третейского регулирования и правовой экспертизы» в соответствии с его регламентом. Решение Третейского суда является окончательным.

- Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

11.2. Договор считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам.

11.3. Расторжение Договора оформляется письменным соглашением сторон или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

12.       Прочие условия

12.1. Проход сотрудников Подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об использовании атомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона «О государственной  тайне» №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией «О порядке доступа должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010г.№63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты.

Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик  по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на  объекте.

Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок движения материальных ценностей через КПП Заказчика определяется нормативными требованиями Заказчика.

12.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Каждый экземпляр Договора идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

12.3. Подрядчик обязуется выделить своего сотрудника, отвечающего за выполнение работ на объекте, для сопровождения к месту выполнения работ персонала или техники, пребывающей на охраняемую территорию по разовым пропускам.

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности стороны обязаны в двухнедельный срок письменно известить друг друга.

12.5. Неотъемлемыми приложениями к Договору являются:

- Техническое задание   (Приложение № 1)

- Смета  (Приложение № 2)

- Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

| Заказчик ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» Адрес: 249033 , Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 тел. (48439) 9-88-32; 9-59-39, 9-86-68 ИНН 4025024829 КПП 402501001 БИК 042007835 Филиал ОАО Банк ВТБ г. Воронеж р/с 40502810024250000564 к/с 30101810100000000835 Финансовый директор ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» __________________А.А. Лебезов | Подрядчик |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______ от _______

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик |  | Заказчик ФГУП "ГНЦ РФ-ФЭИ" Финансовый директор _____________________ А.А. Лебезов |

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

Обнинск

2014

Техническое задание на выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту помещений, крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала здания 160.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомость физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться снаружи и в помещениях существующего здания с действующим производством, расположенного на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт помещений №№ 231, 232, 240, 240а, 347, 358, 366, 472а, 473, 473а, 489 здания 160 |  |  |  |
| Раздел: Помещение №231 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков и балок бетонных | 100 м2 | 0,852 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,852 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,852 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01704 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,852 |
|  | Разборка крепления пластиката к стенам из металлической полосы | 100 м | 0,352 |
|  | Разборка покрытий полов из пластиката | 100 м2 | 0,809 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,809 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (общая толщина 4 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 82,518 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,668 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,08 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,5 м | шт. | 8 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,013 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,183 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,183 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,183 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,002379 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1,011 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,104 |
|  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с тремя дверными проемами и деформационным швом | 100 м2 | 0,471 |
|  | Плиты минераловатные толщина 100 мм __________________. Тех. характеристики: Теплопроводность λ10 = 0,036 Вт/(м·К), λ25 = 0,037 Вт/(м·К), λА = 0,039 Вт/(м·К), λБ = 0,041 Вт/(м·К); Группа горючести–НГ; Класс пожарной опасности - КМ0; Сжимаемость, не более 30%; Паропроницаемость, не менее μ = 0,3 мг/(м·ч·Па); Модуль кислотности не менее 2,0 | м2 | 48,513 |
|  | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 зданий промышленных предприятий | 100 шт. | 0,03 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,066 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 3 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,941 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,941 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,012233 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,941 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,038 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блок дверной двупольный, офанерованный шпоном дуба, с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,041 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000533 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,041 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-3шт.; | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена вентиляционных решеток (03х0,3м) | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,1 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 10 |
|  | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм | 100 м | 0,48 |
|  | Демонтаж распределительных коробок | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,02 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 2 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных (компьютерная сеть) | 100 шт. | 0,18 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 18 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,09 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,38 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 38 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,38 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,038 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм | 100 м2 | 0,44 |
|  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | 100 м2 | 0,092 |
|  | Установка фильтров ячейковых. Демонтаж (4шт.) | 1 м2 | 1,44 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена гибких подводок | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Помещение №232 |  |  |  |
|  | Счистка набела с потолков и балок бетонных | 100 м2 | 0,54 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,54 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,54 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,0108 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,54 |
|  | Расчистка поверхности стен от старой краски | 100 м2 | 0,834 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,005 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,834 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,834 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,834 |
|  | Грунтовка грунтовкой глубокого | т | 0,01668 |
|  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными. Фактуру и колер обоев согласовать с заказчиком. | 100 м2 | 0,834 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей стен бетон-контактом | 100 м2 | 0,02 |
|  | Грунтовка водно-дисперсионная __________________. Тех. характеристики: Массовая доля нелетучих веществ % 48±1; Время высыхания до степени 3 при 200С не более 3 ч; Расход 300 г/м2 | т | 0,0006 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (2 шт.) | м3 | 0,02 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,276 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,48 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,48 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8092 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,48 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 48,96 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,276 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 2 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,089 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,039 |
|  | Циклевка входной двери двупольной с наличниками | 100 м2 | 0,073 |
|  | Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности заполнений дверных проемов за 2 раза | 100 м2 | 0,073 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-3шт.; | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,04 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 4 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,15 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,15 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 15 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,15 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл. | 1 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,05 |
| Раздел: Помещения №240,240а |  |  |  |
|  | Установка металлической решетки с открывающимися створками на оконный проем 4 блока | 1 м2 проема | 15,1 |
|  | Решетка металлическая на оконный проем с открывающимися створками с навесным замком | шт. | 4 |
|  | Разборка крепления пластиката к стене из металлической полосы | 100 м | 0,46 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,701 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,701 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 1,1917 |
|  | Устройство покрытия полов из пластиката толщ.3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 | 0,701 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,46 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 46 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,46 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,05 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 5 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,02 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,02 |
|  | Покрытие поверхностей стен бетон-контактом | 100 м2 | 0,02 |
|  | Бетон-контакт | кг | 0,5 |
|  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (до потолка) | 100 м2 | 0,02 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% в т.ч. ж/б колонны | 100 м2 | 1,641 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,626 |
|  | Грунтовка грунтовкой глубокого | т | 0,008138 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,626 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,084 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,119 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических распределительных коробок за 2 раза | 100 м2 | 0,01 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,108 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов | 1 м2 проема | 3,6 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 3 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м) | шт. | 3 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 18,75 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 3 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,05 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 5 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,07 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Демонтаж умывальников и раковин | 100 шт. | 0,01 |
|  | Демонтаж сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,05 |
|  | Установка умывальников одиночных без подводки воды | 10 компл. | 0,1 |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных КВ-15Д | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Тройник ПВХ | шт. | 1 |
|  | Заглушка ПВХ 50мм | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №347 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,036 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (уменьшение дверного проема) | 100 м3 | 0,003 |
|  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т | 0,044 |
|  | Обертывание балок сеткой | 100 м2 | 0,006 |
|  | Обетонирование балок и прогонов | м3 | 0,1 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,102 |
|  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен (перемычка и перегородка) | 100 м2 | 0,025 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,022 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
|  | Демонтаж классной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки подоконной ниши по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,005 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен подоконной ниши | 100 м2 | 0,005 |
|  | Счистка набела с потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,243 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,00486 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,243 |
|  | Расчистка стен от краски под оклейку обоями | 100 м2 | 0,569 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,569 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 0,569 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,01138 |
|  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,569 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен (перегородка) | 100 м2 | 0,025 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,027 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей венткоробов стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,034 |
|  | Демонтаж крепления пластиката к стене из стальной полосы | 100 м | 0,198 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,609 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,569 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,9673 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,569 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 58,038 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,198 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов из столярной плиты | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м) | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,25 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена розеток | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,02 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,07 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 3 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,07 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 7 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,07 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 1 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена кранов водоразборных и туалетных КВ-15Д | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м | 0,03 |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | 0,01 |
|  | Тройник ПВХ | шт. | 1 |
|  | Заглушка ПВХ 50мм | шт. | 1 |
| Раздел: Помещение №358 |  |  |  |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,04 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блок дверной двупольный, офанерованный шпоном дуба, с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,06 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,041 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000533 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,041 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,041 |
| Раздел: Помещение №366 |  |  |  |
|  | Демонтаж крепления пластиката к стене из стальной полосы | 100 м | 0,355 |
|  | Разборка покрытий полов: из пластиката | 100 м2 | 0,491 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси__________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,384 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,6528 |
|  | Устройство покрытия пола из пластиката толщ.3мм | 100 м2 | 0,491 |
|  | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3 мм | 100 м | 0,355 |
|  | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 35,5 |
|  | Герметизация шва примыкания пластика к стене силиконовым герметиком | 100 м | 0,355 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,03 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 3 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,062 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,024 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Установка дверного блока двупольного ДГ 21-13 в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 офанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,038 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутрениие двупольные глухие , офанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% (краска белая, матовая, водостойкая) | 100 м2 | 1,026 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0,137 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759 (радиаторы отопления, трубы, венткороб, полоса крепления пластиката к стене) | 100 м2 | 0,137 |
|  | Счистка набела с потолков и балки | 100 м2 | 0,486 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,486 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,486 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006318 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков (краска белая, матовая , водостойкая) | 100 м2 | 0,486 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3 м) | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена выключателей двухклавишных | 100 шт. | 0,03 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,07 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами (светильники взрывозащищенные ЛСП 03 Вех -2х80-412 ) | 100 шт. | 0,08 |
|  | Светильник с люминисцентными лампами взрывозащищенный ЛСП 03 Вех-2х80-412 | шт. | 8 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,34 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,34 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 32х12,5 мм | м | 34 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,34 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 4 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 4 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел: Помещение №472а |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,276 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,476 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,476 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,476 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8092 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,476 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 48,552 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,276 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,07 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,536 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,536 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,536 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006968 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,536 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,819 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт. | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,33 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,07 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 7 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,33 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 33 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,33 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
| Раздел: Помещение №473 |  |  |  |
|  | Демонтаж школьной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,273 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,464 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,464 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,464 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,7888 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,464 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 47,328 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,273 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,26 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,1 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,532 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,532 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,532 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,006916 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,532 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,313 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,815 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А (Демонтаж) | шт. | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 3 |
|  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. | 3 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,34 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,34 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 34 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,34 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кодового замка с пультом и системным блоком | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм (подводка к радиаторам) | 100 м | 0,12 |
|  | Краны шаровые для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 | шт. | 2 |
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Смена резьб диаметром до 20 мм | 100 шт. | 0,04 |
|  | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм | шт. | 4 |
| Раздел: Помещение №473а |  |  |  |
|  | Демонтаж школьной доски | 100 шт. | 0,01 |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,278 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,482 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,482 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,482 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,8194 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,482 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 49,164 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,278 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,01 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,14 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,06 |
|  | Счистка набела с потолков и балок потолочных | 100 м2 | 0,551 |
|  | Сплошное шпатлевание потолков | 100 м2 | 0,551 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,551 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,007163 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков (цвет белый) | 100 м2 | 0,551 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,013 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000169 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,013 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 | 0,13 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,863 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,067 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверных откосов за два раза с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 | 0,03 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 2 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 2 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 12,5 |
|  | Смена дверных приборов замки врезные | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,03 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,05 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светильники светодиодные | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный накладной потолочный LL ДПО 01-041- 4110-20Д | шт. | 6 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,35 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,08 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 |
|  | Монтаж кабель-канала (20х15мм) по стенам | 100 м | 0,35 |
|  | Кабель-канал (короб) ударопрочный 20х15 мм | м | 35 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (провод б/у) | 100 м | 0,35 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении(демонтаж) | шт. | 2 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля к кодовому замку | 100 м | 0,03 |
|  | Демонтаж кодового замка с пультом и системным блоком | 100 шт. | 0,01 |
| Раздел: Помещение №489 |  |  |  |
|  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,34 |
|  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,274 |
|  | Разборка покрытий полов паркетных | 100 м2 | 0,274 |
|  | Устройство стяжек толщиной 10 мм из выравнивающей смеси __________________. Тех. характеристики: самовыравнивающийся быстротвердеющий наливной пол на основе цемента, не содержащий казеина; усадка через 4 недели не более 0,5 мм/м; прочность на сжатие через 4 недели не менее 20 Мпа; прочность адгезии с бетоном через 4 недели не менее 1 Мпа; показатель жесткости (pH) затвердевшего наливного пола 10,5-11 pH. | 100 м2 | 0,274 |
|  | Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов __________________. Тех. характеристики: Смесь сухая напольная дисперсная самоуплотняющаяся Рк5, В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10, ГОСТ31358-2007; класс прочности на сжатие В10 не менее 12 Мпа, класс прочности на растяжение при изгибе Вtb 3,2 не менее 4 Мпа; содержание зерен наибольшей крупности не более 2,5%. | т | 0,4658 |
|  | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,274 |
|  | Линолеум полукоммерческий гетерогенный (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 27,948 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих | 100 м | 0,34 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,04 |
|  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 |
|  | Выведение промочек на стенах белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
|  | Выведение промочек на потолках белилами за 2 раза | 100 м2 | 0,031 |
|  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,274 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,022 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Установка дверного блока в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 фанерованных шпоном дуба | 100 м2 | 0,022 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Блоки дверные внутрениие однопольные глухие , фанерованные шпоном дуба с комплектом приборов | блок | 1 |
|  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,024 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,024 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000312 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,024 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,024 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (подоконная ниша) | 100 м2 | 0,023 |
|  | Сплошное шпатлевание стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000299 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 | 0,023 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0,892 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,037 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35% в т.ч. наличников | 100 м2 | 0,044 |
|  | Демонтаж оконных шторных карнизов | шт. | 1 |
|  | Установка вертикальных жалюзи площадью в свету до 5,0 м2 (2,5х2,5м)-2шт.; | шт. | 1 |
|  | Стоимость вертикальных жалюзи | м2 | 6,25 |
|  | Смена врезной защелки с ручками (бытовая комната) | 100 шт. | 0,01 |
|  | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | компл. | 1 |
|  | Смена вентиляционных решеток (0,3х0,3м) | 100 шт. | 0,02 |
|  | Демонтаж декоративного экрана на радиаторах | 100 м2 | 0,03 |
|  | Установка щитов ограждения радиаторов индивидуального изготовления из офанерованной ДСП с декоративной рейкой | 100 м2 | 0,03 |
|  | Декоративный экран на радиатор из офанерованной ДСП | м2 | 3 |
|  | Смена выключателей | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена радиорозетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Радиорозетка РПВ-2 | шт. | 1 |
|  | Смена розеток скрытой электропроводки | 100 шт. | 0,04 |
|  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях | 100 шт. | 0,06 |
|  | Светильник светодиодный встраиваемый ССВ-41/4160/А-40 | шт. | 6 |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
|  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 2 |
|  | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,31 |
|  | Смена розеток открытой проводки 3-х полюсных | 100 шт. | 0,04 |
|  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 4 |
|  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,31 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,03162 |
|  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (демонтаж) | шт. | 4 |
|  | Установка датчиков пожарной сигнализации б/у | шт. | 4 |
|  | Демонтаж настенных светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
|  | Демонтаж электропроводки | 100 м | 0,09 |
| Подраздел: Сантехнические работы |  |  |  |
|  | Смена умывальников | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена сифонов | 100 шт. | 0,01 |
|  | Смена вентилей на краны шаровые | 100 шт. | 0,02 |

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ремонт крыльца, ступенек в вестибюле, эстакады стендового зала |  |  |  |
| Раздел: Крыльцо №1 |  |  |  |
|  | Разборка покрытий полов цементных (площадка крыльца) | 100 м2 | 0,21 |
|  | Разборка обрамления ступеней крыльца из мет. уголка 50х50х4мм | 1 т | 0,19 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 60 мм | 100 м2 | 0,21 |
|  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ.50мм с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0003 |
|  | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных толщ.150мм (отмостка) | 100 м3 | 0,0009 |
|  | Разработка грунта 2 группы, без крепления | 100 м3 | 0,0009 |
|  | Устройство пандуса (с левой стороны в боковой части крыльца) (1,2х1,5х0,6h) | 100 м3 | 0,017 |
|  | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,734 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (площадка крыльца) | 100 м2 | 0,2 |
|  | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,074 |
|  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,02 |
|  | Установка дверного блока металлического индивидуального изготовления двупольного, утепленного, с комплектом приборов | 1 м2 проема | 7,4 |
|  | Дверной блок металлический, двупольный, утепленный индивидуального изготоления с комплектом приборов | блок | 2 |
|  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт. | 2 |
|  | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 2 |
|  | Ремонт штукатурки дверных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0,036 |
|  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз дверных откосов | 100 м2 | 0,036 |
|  | Грунтовка глубокого проникновения | т | 0,000468 |
|  | Сплошное шпатлевание дверных откосов | 100 м2 | 0,036 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами дверных откосов, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,036 |
|  | Смена выключателя двухклавишного | 100 шт. | 0,01 |
|  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 |
| Подраздел: Козырек |  |  |  |
|  | Разборка покрытия козырька из рулонных материалов | 100 м2 | 0,23 |
|  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 шт. | 0,04 |
|  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 | 0,23 |
|  | __________________ П-3,5. Тех. характеристики: основа – полиэстер, Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм, Температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С, Теплостойкость не менее 100°С. | м2 | 26,68 |
|  | __________________К-4,5. Тех. характеристики: основа – полиэстер, Разрывная сила при растяжении в продольном направлении не менее 50 кгс/50 мм, Температура гибкости на брусе R=25мм не выше -20°С, Теплостойкость не менее 100°С. | м2 | 26,22 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | 0,21 |
|  | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов | 100 м | 0,21 |
|  | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 0,21 |
|  | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0,07 |
|  | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,02 |
|  | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,02 |
|  | Разборка подшивки козырька из волнистого стеклопластика | 100 м2 | 0,22 |
|  | Подшивка потолков панелями ПВХ | 100 м2 | 0,22 |
|  | Панель ПВХ лаковая белая | м2 | 22,44 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических конструкций козырька за два раза | 100 м2 | 0,023 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные | 100 шт. | 0,03 |
|  | Светильник светодиодный накладной пылевлагозащищенный ССПН-65-38 (IP65) | шт. | 3 |
| Раздел: Холл |  |  |  |
|  | Разборка ступеней на сплошном основании | 100 м | 0,06 |
|  | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 | 0,016 |
|  | Устройство 3-х бетонных ступеней выс.150мм | 100 м3 | 0,005 |
|  | Устройство бетонного пандуса по ступеням , шириной 1,2м , слева от входа | 100 м3 | 0,01 |
|  | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,03 |
|  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 30х30 см | 100 м2 | 0,024 |
|  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм | м2 | 2,448 |
| Раздел: Эстакада стендового зала (пандус) |  |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,107 |
|  | Установка ворот с коробками стальными, индивидуального изготовления, утепленных, с калиткой в одной из створок, с дверными замками и засовами на воротах и калитке, наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление | 100 м2 | 0,107 |
|  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 |
|  | Ворота распашные индивидуального изготовления, утепленные, калитка в одной из створок, с дверными замками и засовами на воротах и калитке, наружная и внутренняя отделка - порошковое термонапыление | шт. | 1 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,173 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3 | 100 м2 | 0,173 |
|  | Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 | 0,512 |
|  | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,512 |
|  | Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками малых типоразмеров толщиной слоя 4 см (пандус и ступени) | 1000 м2 | 0,0512 |
|  | Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий) | т | 9,52 |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов (бордюр по краю пандуса) | 100 м2 | 0,111 |
|  | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь у пандуса) | 100 м2 | 0,023 |
|  | Шпатлевка стен пандуса под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | Огрунтовка стен пандуса грунтовкой фасадной акриловой под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | __________________грунтовка фасадная акриловая. Тех характеристики: Основа материала – акриловая смола ; Массовая доля нелетучих веществ, % 70; Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110; Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10; Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24; Степень перетира, мкм, не более 100 | кг | 4,5 |
|  | Окраска краской фасадной всесезонной по подготовленной поверхности стен пандуса простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,18 |
|  | __________________ краскафасадная акриловая органорастворимая. Тех. характеристики: Основа материала – акриловая смола; Массовая доля нелетучих веществ, % 70; Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 60-110; Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 10; Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/кв.м, не более 170; Условная светостойкость, ч 24; Прочность пленки при ударе, см, не менее 40; Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3; Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24; Степень перетира, мкм, не более 100 | кг | 11,88 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить Заказчику подробное описание планируемых к использованию материалов, копии технических паспортов и сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, сопроводительную документацию на применяемые материалы.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 14.04.2014 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены ____.___.2014 г.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, СанПиН и другим нормативно-правовым документам установленным законодательством РФ, а также нормативной и технической документации. Подрядчик, в период ремонтных работ, несет ответственность за все коммуникации, расположенные в периметре работ. Подрядчик должен привлекать к работам квалифицированный персонал, требуемый для производства работ, в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (Выпуск 3). После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ. Подрядчик осуществляет сбор, погрузку и вывоз строительного мусора своими силами и в полном объеме.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работники Подрядчика, выполняющие работы на режимной территории Заказчика, должны являться гражданами РФ или иностранными гражданами, имеющими разрешение, выданное в соответствии с Инструкцией по обеспечению режима секретности в РФ № 3-1 от 05.01.2004 г. Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95 г. Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 года № 63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты. Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" № 63 от 06.02.2010 г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы должна представляться Подрядчиком в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием. В течение 2 (двух) рабочих дней после окончания работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а так же акты на скрытые работы, если таковые имеются.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору №_______ от _______

Смета