ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора 

на поставку автокрана
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автокрана для нужд « СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть серийным, новым (дата выпуска – не ранее 2014 г.) соответствовать заводской комплектации, быть технически исправным,  без пробега, не быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автокран КС-55713-1К-3

«Клинцы» на шасси Камаз 65115 (6х4)

(или эквивалент)
	Кран автомобильный грузоподъемностью не менее 25 т.

Макс. грузовой момент, т.м., не менее                               80,0

Грузоподъемность макс., т/вылет, м., не менее          25,0/3,2

Длина стрелы, м. , не менее                                          9,5-28,0

Длина гуська, м.,  не менее                                                   9,0

Зона работы крана, град.,  не менее                                    360

Макс.высота подъема крюка, м., не менее:

с основной стрелой 28,0м.                                   28,3

с основной стрелой 28,0м. и гуськом 9,0м.       37,3

Макс.глубина опускания крюка стрелой 9,5м. на вылете 5м., не менее                                                                                 25,0

Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т. ,   не менее                    до 0,5

Скорость подъема-опускания груза, м/мин., не менее:

-номинальная (с грузом массой до 25,0т)            6,0

-увеличенная (с грузом массой до 6,0т.)            12,0

-макс. (кратность полиспаста 1)                         40,0

Скорость посадки груза, м/мин.            не более 0,2

Частота вращения поворотной части,

об/мин.  , не менее                                                           до 1,4

Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч.,   не менее                                                                                 до 80

Размер опорного контура вдоль*поперек оси шасси, м., не более:

-при выдвинутых балках выносных

опор                                                                  4,9*5,8

-при втянутых балках выносных

опор                                                                4,9*2,27

Масса крана в транспортном положении, т., не более   23,13                            

Колесная формула базового автомобиля            6*4

Двигатель: дизельный , Евро 4

Габариты крана в транспортном положении, м., не более (длина*ширина*высота)                     11,8*2,5*3,82

Температура эксплуатации, град. С    от -40 до +40

Тахограф с СКЗИ
	Крановая установка – не менее 18 месяцев либо 1000 моточасов наработки по счетчику моточасов в зависимости от того что наступит ранее: шасси – не менее 12 месяцев или 75 000 км пробега (что наступит ранее).
	1
	шт.


       Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу предложений на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров   
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика(при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры и т.д.).
     5 . Требования к технической документации
Руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт транспортного средства. 

        7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада Поставщика в г. Москве или Московской области.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не позднее 31.12.2014 г.
Начальник отдела                                                                                             _______________________ Д.С. Осетрин
Исполнитель                                                                                                   ________________________ С.В. Фадеев
