Приложение № 5 к договору поставки № ___ от ________

Техническое задание

Все ссылки на товарные знаки и марки производителей, встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

Фронтальный погрузчик LW500FL

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Фронтальный погрузчик LW500FL

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Фронтальный погрузчик LW500FL. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Фронтальный погрузчик LW500FL, грузоподъемностью 5 т, для механизации погрузочно-разгрузочных и выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах

Основные технические характеристики:

Грузоподъемность погрузчика, кг – 5 000;

Масса погрузчика эксплуатационная, кг – 16 500;

Скорость, км/ч передняя  0-11.5/16.5/38;

Скорость, км/ч задняя   0-11.5/16.5;

Вылет кромки рабочего агрегата (ковша), мм - 1274;

Высота выгрузки, мм - 3100;

Вырывное усилие. тн.- 15,8;

Вместимость ковша, куб.м. - 3;

Мощность двигателя, кВт (л.с.) –  162 (220).

Время работы  Цикла , сек.  5.6;

Время подъёма , сек  9.9;

Колесная база, мм  2900

Радиус поворота, мм  6920

Ширина ковша, мм  3016;

Длинна, мм  8010;

Ширина, мм  3016;

Высота, мм  3350;

Технические требования к оборудованию:

погрузчик  должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для погрузочно-разгрузочных и выполнения землеройно-транспортных работ на грунтах.

Двигатель: WD615 Steyr, тип – дизельный,

Колеса и шины: пневматические, камерные.

Кабина: Одноместная, с тепловой и звуковой изоляцией, с подрессоренным сиденьем, регулируемым по весу и росту машиниста. Большая площадь остекления, обеспечивающая максимальную обзорность. Кабина должна оснащаться вентиляционной установкой с калориферным обогревателем, двойными стеклопакетами.
Органы управления: должны удовлетворять эргономическим требованиям. Схема погрузочного оборудования - Z - образная. Погрузчики должны быть оборудованы гидромеханической трансмиссией, которая обеспечивает бесступенчатое переключение передач под нагрузкой.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  4 (четырех) фронтальных погрузчиков LW500FL с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Погрузчик должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси и  двигателя;

- Запасное колесо;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать

Сертификату соответствия № C-CN.АГ92.А.12677

Свидетельству о безопасности № A-CN.MT82.A.04000

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев, или 1500 м/ч (что наступит ранее).

Экскаватор Hitachi ZX140W-3

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Экскаватор Hitachi ZX 140W-3    - 1 (одна) штука.

.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Экскаватор Hitachi ZX 140W-3. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Экскаватор Hitachi ZX 140W-3 предназначен для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Основные технические характеристики:

Эксплуатационная масса , кг 16500

Двигатель – Isuzu AI-4JJ1X;

Мощность двигателя, кВт – 90,2;

Объем ковша – 0,5 м3;

Максимальная глубина копания, м – 5,05;

Стрела, м: 4,6

Рукоять, м: 2,52

Усилие на ковше: 99 кН

Максимальная скорость движения: 35 км/час.

Технические требования к оборудованию:

Экскаватор должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для выполнения тяжелых землеройных работ, в том числе при разработке скальных грунтов в горнодобывающей промышленности.

Двигатель: Isuzu AI-4JJ1X;

Рабочее оборудование: Длина стрелы – 4,6 м, длина рукояти – 2,52 м, объем ковша – 0,5 м3, пылезащитное уплотнение на всех пальцах ковша.

Привод: 2-ступенчатая коробка передач и аксиально-поршневой мотор с переменным расходом. Скорость хода (вперед и назад) 1-я передача: от 0 до 2,2 км/час. Низкая скорость: от 0 до 8,6 км/час. Высокая скорость: от 0 до 35 км/час. Преодолеваемый уклон : 70% (35°).

Минимальный радиус поворота : 6,8м.

Мост: Полный привод.

Система торможения: Мост имеет стандартные дисковые тормоза, не требующие технического обслуживания. Рабочая тормозная система- полностью гидравлическая.

Кабина: Одноместная, с тепловой и звуковой изоляцией, с подрессоренным сиденьем, регулируемым по весу и росту машиниста. Наличие противоскользящих наклеек и плоских поручней. Большая площадь остекления, обеспечивающая максимальную обзорность. Кресло с откидной спинкой с откидными подлокотниками.

Органы управления: должны удовлетворять эргономическим требованиям.

Гусеницы: сборные с уплотнением для удержания смазки в шарнире. Термически обработанные пальцы цепи с противогрязевыми уплотнениями. Обеспечение встречного движения гусениц.

Гидравлические цилиндры: высокопрочные штоки и цилиндры, демпфирующие устройства для поглощения ударов в конце хода.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  1 (одного) экскаватора Hitachi ZX 140W-3 с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Экскаватор должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента;

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край,

г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать

Сертификату соответствия № C-JP.MP13.B.0053

Разрешению на применение оборудования № РРС 00-043431

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Самосвал HOWO ZZ3257N3847A

1. Наименование поставляемого товара

1.1.  Самосвалы HOWO  ZZ3257N3847A – 5 (пять) штук.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1 Cамосвал HOWO ZZ3257N3847. Оборудование для АТТ ОАО «ППГХО»

Техническая характеристика

Карьерный самосвал серии HOWO ZZ3257N3847A, грузоподъемностью по ПТС 35 390 (разрешенная макс масса) – 15 540 = 19850 (кг), предназначенный для перевозки горной массы на горных разработках полезных ископаемых.

Основные технические характеристики:

Колесная формула - 6x4;

Грузоподъемность автомобиля по ПТС, кг – 35 390 (разрешенная макс. масса) – 15 540 =

19 850;

Снаряженная масса, кг – 15 100;

Полная масса самосвала, кг – 35 100;

Максимальная скорость движения, км/час - 90;

Контрольный расход топлива, л/100 км – 35 (пустая машина);

Двигатель – WD615.95(EURO II);

Мощность двигателя, л.с. – 336;

Объем двигателя, л - 9,726;

Объем кузова, к - 19,3;

Технические требования к оборудованию:

Автомобиль должен соответствовать требованиям действующих государственных стандартов и норм РФ и оборудован для перевозки полезных ископаемых.

Двигатель: WD615.95 EURO II , тип – дизельный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с объемным смесеобразованием, рабочий объем 9.726 л;

Рулевое управление: с гидравлическим усилителем;

Кабина: Удлиненная, с одним спальным местом, полностью подрессоренная в 4-х точках, с гидравлически подрессоренным и регулируемым водительским сиденьем, с системой вентиляции, обогрева и конденционирования.

Тормозная система: 2-х контурная с пневматическим приводом. Стояночный тормоз: тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на колеса ведущих мостов. Вспомогательная тормозная система: с моторным тормозом.

Колеса и шины: Пневматические, камерные. Обозначение колес 8.50-20. Обозначение обода - 13.00-25/2.5;

Комплектация: Привод вентилятора, аккумуляторы повышенной емкости 180А\ч, подогреватель на впускную систему (Philips),тормозная система – металлические трубки, подогрев кузова – сплошной, подъем кузова передний (модель 180 (цилиндры китайского производства)), кондиционер, печь.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг

3.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Покупателем данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно Спецификации (приложение №1) к Договору поставки.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Покупателю согласно Спецификации к договору.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Произвести поставку  5 (пяти) самосвалов HOWO ZZ3257N3847A с комплектом  документации (паспорт изделия, паспорт самоходной машины и других видов техники (оригинал), инструкция по эксплуатации, инструкция по ремонту, каталог на запасные части).

6.2 Автомобиль должен быть укомплектован стандартным оборудованием и дополнительно следующим оборудованием:

- Комплектом инструмента для ремонта и обслуживания шасси и  двигателя;

- Запасное колесо;

- Комплект ЗИП;

- Упаковка машины, комплектующих к ней и запасных частей, рассчитана на перегрузки и хранение при  температуре  от +400С до  -400С;

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промзона, шоссе № 6, 6-й км, база АТТ ОАО «ППГХО.

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать

Сертификату соответствия № C-CN.MT42.A.13998

Свидетельству о безопасности № A-CN.MT82.A.04000

9.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2012 г.

9.4. Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или  непродолжительной эксплуатации и т.п.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок 12 месяцев или 35 000 км пробега со дня ввода в эксплуатацию.

____________________________  подписи сторон  ___________________________