Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту шасси и кузова-контейнера автомобиля специального на базе Volvo FM с заменой свинцовой защиты и уплотнительного профиля откидных крышек, в количестве 2 шт.для нужд Ростовского и Волгоградского отделений филиала "Южный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Цель работ: Уменьшение снаряженной массы ТС, улучшение управляемости ТС, максимальное использование объема кузова для перевозки груза, эффективная работа гидросистемы приводов крышек кузова, приведение ТС к требованиям технического регламента ГИБДД.

Техническое задание:

1. Уменьшение длины кузова-фургона ориентировочно на 1400мм (на 2 секции);

2. Замена свинцовой биологической защиты передней стенки кузова на биологическую защиту из нержавеющей стали с допустимым коэффициентом ослабления ИИ.

3. Укрепление (замена) несущей конструкции основания (днища) кузова с целью увеличения жёсткости на деформацию с учётом разрешённой грузоподъёмности.

4. Капитальный ремонт существующей системы рычагов подъёма основных откидных крышек кузова и усиление петель-шарниров, с целью дальнейшего использования системы без дополнительной помощи из вне при закрытии крышек.

5. Замена и регулировка уплотнительного профиля откидных крышек для герметизации кузова от атмосферных осадков.

6. Установка боковых противоподкатных брусьев (защита бензобака).

7. Перенос инструментального ящика шасси на свободное место.

8. Замена фурнитуры заднего дверного портала на выполненную из нержавеющей стали.

9. Придание кузову эстетичного внешнего вида, путем замены части элементов на выполненные из нержавеющей стали, а так же антикоррозийной подготовке с покраской оставшихся элементов.

10. Укорочение шасси ТС в соответствии с измененными размерами кузова-фургона.

11. Документально оформить изменения весовых характеристик ТС с внесением необходимых изменений в ПТС ТС.

12. Капитальный ремонт специального транспортного средства для перевозки РАО осуществляется по адресу исполнителя. Доставка ТС для капитального ремонта и обратно осуществляется заказчиком.

- Описание специального транспортного средства:

Специальное транспортное средство предназначено для перевозки радиоактивных отходов и источников ионизирующего излучения (СТС РАО) на базе  - автомобиля Volvo FM 4х2.

СТС РАО состоит из:

- автомобиля специального с краноманипуляторной установкой;

- кузов контейнера с системой креплений.

- Технические характеристики СТС РАО:

– снаряженная масса СТС РАО, кг 					       13000;

– разрешенная максимальна масса СТС РАО,  кг	                               19700;

– нагрузка на переднюю ось, кг 		                                                       6700;

– нагрузка на заднюю ось, кг				                               13000;

– масса кузова контейнера, кг					                   4595;

– габаритные размеры кузова контейнера, мм		                               5320х2550х1880;

- габаритные размеры биологической защиты, мм                                        2300х1500х50;

- масса биологической защиты, т                                                                     2,15

- Требования к оборудованию

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов  и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечить конструктивную и функциональную совместимость. Гарантия на выполняемые работы не менее 12 месяцев.

- Наличие лицензий и сертификатов:

На момент поставки оборудования поставщик должен иметь соответствующие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работы/ оказываемых услуг, в том числе:

- Сертификат соответствия на работы по ремонту специальных автотранспортных средств.