Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора
на право заключения договора на капитальный ремонт канализации здания (канализационно-насосной станции (перекачка)) Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Основание:

Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013 год.

- Основание:

- Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000, выполнение п. № 2 НП-034-01.

- Цель работы:

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии на территории Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Место выполнения работ:

г. Нижний  Новгород, Московское шоссе, 302а (Нижегородское отделение филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»).

- Сроки и график выполнения работ:

Дата начала выполнения работ –  дата подписания договора;

Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.

- Состав работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование | Ед. измер. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,016 |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,03 |  |  |  |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10,12 |  |  |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 10,12 |  |  |  |
| 5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000м3 | 0,048 |  |  |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 76,8 |  |  |  |
| 7 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | 1 м | 497 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм | 10м | 51,6 |
|  |  |  |  | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 5,666 |
|  |  |  |  | Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD | т | 0,2982 |
|  |  |  |  | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 0,6958 |
| 8 | Установка фасонных частей чугунных диаметром 125-200 мм | 1 т | 0,0124 | Фланец Maxidapter (5300/1,18/5,39*1,06) | шт | 2 |
| 9 | Установка полиэтиленовых фасонных частей втулок, муфт | 10 шт | 0,8 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт | 4 |
|  |  |  |  | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт | 4 |
|  |  |  |  | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 2 |
| 10 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,048 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 52,8 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | 100 м3 | 0,048 |  |  |  |
| 12 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0,02 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | м3 | 0,3 |
|  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм | м3 | 3,78 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 | 0,02 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0001 |
|  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,0004 |
|  |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,003 |
|  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г | т | 3,738 |

- Требования к участникам  процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Разработка грунта методом гидромеханизации;

- Укладка трубопроводов канализационных напорных;

- Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей;

- Устройство покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.

- Порядок приемки результатов работы:

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.

Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007.