# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запасных частей для «Гаммарид 192/120», сборников твердых РАО и инструмента для дистанционной работы с РВ

том 2 «техническая часть»

2013

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Техническое задание

для организации и проведения конкурентной процедуры на поставку запасных частей для «Гаммарид 192/120», сборников твердых РАО и инструмента для дистанционной работы с РВ

- Предмет поставки:

- запасные части для «Гаммарид 192/120»;

- сборники твердых РАО;

- инструменты для дистанционной работы с РВ

- Заказ на поставку:

| № п/п | Наименование продукции | Требования (ГОСТ, тип, ТУ, тех.хар-ки и т.п.) | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пульт управления | еИ3.624.018-01 | Шт. | 20 | Продукция предназначена для универсальных шланговых аппаратов переносного типа общепромышленного назначения класса «Р» модели «Гаммарид 192/120», выполненных по классу безопасности 4Н, в соответствии с ГОСТ 23764-79, СП 2.6.1.1284-03, (1.570.000ТО). Год выпуска продукции - не ранее 2013 |
|  | Ползун | еИ6.207.002 | Шт. | 10 |  |
|  | Коллиматор прямой | еИ5.176.008 | Шт. | 10 |  |
|  | Коллиматор конусный | еИ5.176.011 | Шт. | 30 |  |
|  | Рукоятка пульта | еН6.354.047 | Шт. | 50 |  |
|  | Затвор ввода | 1.570.000ТО | Шт. | 10 |  |
|  | Затвор вывода | 1.570.000ТО | Шт. | 10 |  |
|  | Штуцер | еИ6.454.021 | Шт | 20 |  |
|  | Муфта соединительная | еИ6.453.025 | Шт | 50 |  |
|  | Тележка для перевозки ГД | еИ4.054.001 | Шт | 20 |  |
|  | Ящик-хранилище ГД свинцовый | 1.570.000ТО | Шт | 20 | Продукция является защитной тарой для «Гаммарид 192/120». Наружная поверхность из углеродистой стали с защитным лакокрасочным покрытием, внутренняя поверхность из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Толщина свинцового слоя 5 мм. Внешние габариты: 270х160х170 мм; Внутренне габариты: 262х152х162 мм. |
|  | Сборник твердых РАО типа СТО-10 | ГОСТ 19822 разд.2 Сертификат соответствия № РОСС RU.МТ42. Н00090 от 04.10.11 | Шт | 30 | Продукция предназначена для временного хранения и внутрицеховой транспортировки (от рабочего места к месту сбора) твердых радиоактивных отходов. Представляет собой емкость в виде ведра свинцового производственного с ножной педалью и крышкой. Снаружи изготовление из углеродистой стали с защитным лакокрасочным покрытием. Внутренняя поверхность сделана из нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т. Крышка поднимается при нажатии педали, приводящий в действие тяговый механизм. Угол подъема крышки свинцового ведра составляет около 45° по отношению к горизонтальной плоскости. Толщина свинцового слоя между стенками 5 мм. Внешние габариты: высота 510 мм, диаметр 330 мм Внутренние габариты: высота 330 мм, диаметр 230 мм Масса изделия: 30 кг |
|  | Инструмент для дистанционной работы с РВ - Ручной захват, 1 м | 1.570.000ТО | Шт. | 200 | Продукция предназначена для дистанционной работы с РВ. при возникновении аварийных ситуаций, является вспомогательным устройством, входящим в аварийный комплект гаммадефектоскопистов. Материал: Сталь-10, с защитным покрытием, предохраняющим от коррозии вследствие работы с химическими реагентами. Длина изделия: 1000 мм. Вес 0,9 кг. Соответствие техническим требованиям НРБ-99, СП 2.6.1.758-99 |

- Требования к продукции:

Продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций,  соответствовать классу безопасности по ОБП-88/97 – 4, иметь год выпуска не ранее 2013 г., что должно подтверждаться формулярами (паспортами) на продукцию.

- Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации на продукцию – 12 месяцев с даты ввода продукции в эксплуатацию.

- Требования к участнику процедуры закупки:

Участник должен предоставить документы, подтверждающие его полномочия на поставку продукции, если он не является ее производителем (оригинал письма производителя продукции – свидетельство изготовителя продукции, предоставляющее Участнику конкурса право на поставку этой продукции).

- Перечень прилагаемой к заявке документации:

оригинал письма производителя продукции – свидетельство изготовителя продукции в адрес Заказчика, предоставляющие Участнику конкурса право на предложение этой продукции.

- Перечень прилагаемой документации к продукции:

  - Заводские паспорта (формуляры) на продукцию;

  - Товарно-транспортная накладная.

- Специальные и особые требования:

В паспортах (формулярах) на продукцию должна быть отметка ОТК о соответствии качеству и гарантийным обязательствам изготовителя.

  - Доставка Продукции на территорию склада ОАО «В/О «Изотоп» (Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Советская, д.2.) должна осуществляться силами и оплачиваться денежными средствами Поставщика. При этом Продукция должна находиться  в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность Продукции при транспортировке.