Приложение № 4

к договору поставки

№ 100-10-05/____________ от " "__________2012г.

Техническое задание
на поставку гидроциклона ГЦМ-500 в комплекте

с отводом резиновым ОТРК 150.90.2-07 ВО.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

1.1. Гидроциклон ГЦМ-500 в комплекте с отводом резиновым ОТРК 150.90.2-07 ВО изготовлен по ТУ У29.5-31296718-2004.

1.2. Данное оборудование приобретается для ГМЗ (Гидрометаллургический завод) цеха №1 отделения №2 взамен изношенного находящегося в технологической цепочке. В соответствии со ст. 12.2.2.б ЕОСЗ «по решению заказчика, в случае если закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков; при этом обоснование такого решения указывается в документации закупки», поставка аналога не возможна.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Гидроциклон ГЦМ-500 предназначен для второй стадии классификации тонкоизмельченной руды для дальнейшего технологического процесса.

2.2.  Комплект поставки:

| Наименование. | Количество. |
| --- | --- |
| Гидроциклон ГЦМ-500 | 1 |
| Отвод резиновый | 1 |
| Дополнительная песковая насадка | 1 |
| Документация (согласно п.2.4.) | комплект |

2.3. Технические характеристики гидроциклона ГЦМ-500:

| Наименование параметра, показателя. | Значение параметра. |
| --- | --- |
| Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при рабочем давлении на вводе, м3/ч, не менее | 180 |
| Рабочее давление на вводе, МПа, не более | 0,25 |
| Диаметр цилиндрической части (D), мм | 500 |
| Диаметр питающего отверстия dэ=1,125√bh, мм | 84 |
| Диаметр сливного патрубка (dс), мм | 130 |
| Диаметр песковой насадки (dп), мм | 65 |
| Угол конуса (α), град | 20 |
| Габаритные размеры, мм.: |  |
| L – длина | 900 |
| B – ширина | 930 |
| H – высота | 1850 |

2.4.  Документация:

| Наименование. | Количество. |
| --- | --- |
| Гидроциклон ГЦМ-500 Спецификация. | 1 |
| Гидроциклон ГЦМ-500 Сборочный чертеж. | 1 |
| Паспорт. | 1 |
| Отвод резиновый. Чертеж общего вида. | 1 |
| Копии сертификатов соответствия заверенные заводом изготовителем (согласно п.8.2.) | Комплект. |

3. Требования к техническим характеристикам товара:

3.1. Корпус гидроциклона выполнить из конструкционного стеклопластика, внутри футерованного композиционным материалом на основе карбида кремния.

3.2. Полный срок службы не менее 5 лет.

3.3. Средний ресурс до первого капитального ремонта не менее 8000 часов.

4. Требования к количеству поставляемого товара:

4.1. Согласно спецификации (приложение №1) к договору поставки.

5. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Во время транспортировку обеспечить сохранность качества гидроциклона, защиту от механических повреждений.

5.2. Техническая документация должна строго соответствовать поставляемому оборудованию.

5.3. Эксплуатационная и чертежно - конструкторская документация поставляется в водонепроницаемом пакете.

5.4. Транспортная маркировка груза производится в соответствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» и указаниями в чертежах.

5.5. Консервация и упаковка гидроциклона с отводом резиновым ОТРК 150.90.2-07 ВО  согласно требованиям технических условий, вариант защиты по ГОСТ 9.014-78  «Единая система защиты от коррозии и старения», вариант упаковки по ГОСТ 9.014-78   для условий хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды». Группа условий транспортирования 7 (Ж 1) по ГОСТ 15150-69.

5.6. До момента заключения договора Поставщик обязан согласовать с Заказчиком чертежи и опросные листы на приобретаемое оборудование. Чертежи и бланки опросных листов направляются в адрес Заказчика.

5.7. Поставщик гарантирует Заказчику совместимость дополнительной песковой насадки с поставляемым оборудованием.

6.Требования к обслуживанию товара

6.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования или в случае заводского брака несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к безопасности поставляемого товара:

8.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

8.2. Иметь сертификат соответствия РФ. Предоставить заверенные копии сертификатов соответствия на гидроциклон ГЦМ-500, отвод резиновый ОТРК 150.90.2-07 ВО и дополнительную песковую насадку.

9. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара:

9.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

От Поставщика /__________/		  От Покупателя/__________ /В.С. Святецкий/