             
Приложение № 1


   к извещению о проведении 

                                                                                                      запроса котировок



Техническое задание
Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту противопожарных ниш  в здании Красноярского промышленного колледжа – филиала НИЯУ МИФИ (КПК НИЯУ МИФИ)  по адресу: Красноярский край,                                                    г. Железногорск,  ул. Свердлова, д.5

1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт противопожарных ниш  в здании Красноярского промышленного колледжа – филиала НИЯУ МИФИ (КПК НИЯУ МИФИ)  по адресу: Красноярский край,                                                    г. Железногорск,  ул. Свердлова, д.5
2.  Объем выполняемых работ.

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования, предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)

	1
	Противопожарные ниши  в здании КПК НИЯУ МИФИ  
	Капитальный ремонт 
	
	

	
	
	Демонтаж  шкафов в противопожарных нишах
	шт.
	38

	
	
	Монтаж в противопожарные  ниши шкафов пожарных кранов 

 ШПК-315-ВЗ 
	шт.
	16

	
	
	Монтаж в противопожарные  ниши шкафов пожарных кранов                      ШПК-315-НЗ 
	шт.
	22

	
	
	Монтаж выключателя  ВКИ 3р 16А (пост кнопочный) в шкафы пожарных кранов
	шт.
	38

	
	
	Кладка прижимных неармированных стенок в 1/4 кирпича в противопожарных  нишах
	м2
	3,2

	
	
	Штукатурка поверхностей откосов противопожарных  ниш
	м2
	9,6

	
	
	Покрытие оштукатуренных поверхностей противопожарных  ниш грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз 
	м2
	9,6

	
	
	Окраска эмалевыми масляными красками оштукатуренных поверхностей противопожарных  ниш
	м2
	9,6


3. Максимальная цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 278 363 руб. 18 коп.
4. Место выполнения работ: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 5.

5. Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  заключения договора.
6. Цели использования результатов работ: 
устранение нарушений требований пожарной безопасности в здании КПК НИЯУ МИФИ.
7.Условия выполнения работ. 


Работы производятся только в отведенной зоне работ.


Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, в соответствии с действующими нормативами и правовыми актами законодательства РФ.


Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству), технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается.


Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.


В случае повреждения отделки иных помещений и/или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.


Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку материалов после окончания работ, вывоз строительного мусора за счет собственных средств.



8. Общие требования к выполнению работ 

	№ п/п
	Виды (содержание

 работ) или этапы работ
	Требования, предъявляемые 

к работам
	Результат

работ
	Гарантийный срок

	1
	Капитальный ремонт противопожарных ниш  в здании Красноярского промышленного колледжа – филиала НИЯУ МИФИ (КПК НИЯУ МИФИ)  по адресу: Красноярский край,                                                    г. Железногорск,  ул. Свердлова, д.5
	Федерации от 07.02.1992                               № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ППБ 01-2003, а также  действующими нормами и правилами противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей  эксплуатацию объектов.
	устранение нарушений требований пожарной безопасности в здании КПК НИЯУ МИФИ
	Не менее 36 месяцев со дня подписания последнего акта приемки выполненных работ


9. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ – в соответствии с   графиком производства работ, составленным подрядной организацией.

10. Требования к качеству работ: Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ в соответствии со статьей 721 ГК РФ.

Подрядчик   обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять электрические, сварочные, монтажные работы, перевозку и перемещение материалов.

 Все оборудование и механизмы подрядчика должны быть надлежащим образом идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях (в т.ч. обеспечение низкого уровня шума) возлагается на подрядчика. Подрядчик  своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.

Подрядчик   должен  предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Организация ведения ремонтных работ должна обеспечивать безопасность труда на всех этапах. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства и иным документам, устанавливающим требования к качеству работ, являющихся предметом договора.

Строительные и отделочные материалы, используемые для ремонта подрядчиком, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ.

Срок гарантии на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.  

11. Формы, характер и периодичность отчетов о ходе выполнения работ. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ, определение соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно техническому заданию и графику выполнения ремонтных работ.

12. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

	№ п/п
	Состав, форма и требования, предъявляемые

 к отчетной документации
	Сроки предоставления 

отчетной документации

	1
	Акт приема-передачи объекта в работу


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	2
	Акт-допуск для производства работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	3
	График выполнения ремонтных работ


	Три рабочих дня с даты заключения договора

	4
	Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы


	За три рабочих дня до начала производства работ

	5
	Акт освидетельствования скрытых работ


	Три рабочих дня с момента завершения работ

	6
	Журнал производства работ
	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	7
	Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов


	Для контроля за три рабочих дня до начала производства работ, сдача не позднее 3 рабочих дней по окончанию работ

	8
	Акт приемки законченного капитальным ремонтом объекта КС-14
	Три рабочих дня с момента завершения работ


13. Техническое обучение подрядчиком персонала заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах не требуется.


14. Требования по объему гарантии качества работ:
	№ п/п
	Объем предоставления гарантии качества, 

перечень особых условий и (или) способов 

исполнения обязательств
	Условия осуществления 

гарантийного обслуживания

	1
	Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы
	В период гарантийного срока, время прибытия на объект для устранения замечаний не должно превышать 2 (два) рабочих дня.


15. Требования по сроку гарантии качества на выполненные работы:


 Срок предоставления гарантии качества работ должен составлять не менее 36 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ по договору. 

16.  Особые условия:

В соответствии со ст.3 закона РФ от 14.07.1992г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в город ограничен (пропускная система). На территории ЗАТО г. Железногорск установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых  и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.

Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от03.04.1997г. № 385, от 08.08.2003г. № 475:

· въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования сог
· ласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;

· допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;

· участники процедуры закупки, желающие принять участие в запросе котировок лично или через своих представителей должны своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО г. Железногорск.

При этом Заказчик (уполномоченный орган) не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территории ЗАТО г. Железногорск, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО г. Железногорск участнику запроса котировок.
ПОДГОТОВЛЕНО

Директор КПК НИЯУ МИФИ                                                            Т.В. Машкова

                                                                                                                                     Приложение № 2
                         к извещению о проведении 

                                                                                                                                запроса котировок

    Договор № __________

на выполнение работ 

	Город  Железногорск
	«____»_____________ 2015 г.


Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (положения, приказа (доверенности) с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________
__________________________________

дата регистрации

     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

         (дата регистрации)
        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Подрядчик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г. с изменениями от 22.06.2015 г., в рамках реализации Программы создания и развития НИЯУ МИФИ на 2009-2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2009 № 915-р, на основании результатов запроса котировок № __________ (протокол от _______ №_________), заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту противопожарных ниш  в здании Красноярского промышленного колледжа – филиала НИЯУ МИФИ (КПК НИЯУ МИФИ)  по адресу: Красноярский край,   г. Железногорск,  ул. Свердлова, д.5 согласно перечню выполняемых работ (приложение 1) в срок указанный в п. 5.1, п. 5.2. настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. в соответствии с утвержденной сметной документацией на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящего Договора работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.4. Требования, предъявляемые к работам, виды (содержание) и объем выполняемых работ определяются в приложении 1 к Договору.
2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет ________________ (_________________________________________) рублей 
_____ копеек, в том числе НДС _____________ (____________________________) рублей ____ копеек.      

2.2. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех видов работ, уплачиваемую Заказчиком Подрядчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему Договору.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема выполняемых работ цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата выполненных в соответствии с требованиями настоящего Договора работ производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями в следующем порядке:

- в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Подрядчиком подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ по форме № КС-2,  справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 подписанных сторонами, счета и счета-фактуры.

3.2. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
3.3. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему Договору.
3.4. Обязательства Заказчика по оплате работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену Договора, с банковского счета Заказчика.
4. Требования, предъявляемые к результату выполненных работ

4.1. Результат выполненных работ должен отвечать требованиям строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм, государственных стандартов, технических регламентов, а также иных нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.3. Результат работ передается Заказчику с исполнительной документацией, необходимыми принадлежностями, которыми могут служить копии сертификатов и лицензий, инструкций (памяток) на русском языке и т.п.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Начало выполнения работ                  «___» _________ 2015 г.

5.2. Окончание выполнения работ 

 «___» _________ 2015 г.

5.3. Место выполнения работ: Красноярский край,   г. Железногорск,                     ул. Свердлова, д.5
6. Гарантии Подрядчика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. 

6.2. Срок гарантии качества на результат выполненных работ по Договору определяется в приложении 1. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

6.3. Иные гарантии Подрядчика при их наличии определяются в приложении 1.

7. Порядок приемки выполненных работ

7.1. Результат исполнения обязательств по настоящему Договору принимается в следующем порядке:

7.1.1. Передача отчетной документации, указанной в Приложении 1, осуществляется в сроки, предусмотренные п. 5.2., в месте выполнения работ. 
7.1.2. Выполненные обязательства по настоящему Договору принимаются Заказчиком по акту приемки выполненных работ по форме № КС-2 по Договору.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору на предмет соответствия результата выполненных работ требованиям и условиям Договора. Для проверки соответствия качества результата выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении  обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору или мотивированный отказ от его подписания. 

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ по Договору Заказчик обязан подписать со своей стороны акт приемки выполненных работ по Договору и возвратить экземпляр акта Подрядчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ по Договору, Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочного представления результата выполненных работ по настоящему Договору Подрядчик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

8.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором, и ее замены в случае несоответствия настоящему Договору или законодательству Российской Федерации.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы выполнения Подрядчиком обязательств и представленных Подрядчиком отчетных документов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в приемке результата выполненных Подрядчиком работ и (или) участвующих в приемке выполненных работ по настоящему Договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в переданных Подрядчиком результатах работ и (или) выявленных при приемке выполненных работ.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку выполненных работ Подрядчика по настоящему Договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. Права и обязанности Подрядчика

9.1. Подрядчик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Договору после передачи результата выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных надлежащим образом работ в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

9.2. Подрядчик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим Договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные в процессе выполнения работ и недостатки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1. Не установлено.
11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств на срок более чем 30 (тридцать) дней, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Подрядчика:

11.2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком всего объема работ по Договору (подписание последнего акта приемки выполненных работ).

11.2.2. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2.3. В случае несоответствия выполненных работ объему, предусмотренному настоящим Договором, и (или) выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.2.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.3. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.4. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.4.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

11.4.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

11.4.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение Договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до 31 декабря 2015 г.

13.3. Оплата настоящего Договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее 25 декабря 2015 года при условии представления Подрядчиком документов, указанных в разделе 3 настоящего Договора, до 15 декабря 2015 г.

13.4. Изменение положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к Договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями Договора.

13.5. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в следующих случаях:

а) если Подрядчик не приступает в установленный договором срок к исполнению договора или выполняет работы таким образом, что окончание их к сроку, предусмотренному договором, становится явно невозможным;

б) если во время выполнения работ Подрядчиком нарушены условия выполнения договора, и в назначенный Заказчиком для устранения нарушений разумный срок подрядчиком такие нарушения не устранены, либо являются существенными и неустранимыми;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в договоре;

г) однократного грубого нарушения Подрядчиком правил и норм пожарной безопасности, радиационной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, создавшим реальную угрозу жизни и здоровью людей, а также имуществу Заказчика или третьих лиц.

14. Прочие условия Договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего Договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего Договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 830 до 1630 часов по местному времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

14.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Подрядчика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложение 1 – Перечень выполняемых работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

	Заказчик
	Подрядчик

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе,                д. 31

Красноярский промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова ,  д.5

Тел. (83919)72-60-91

УФК по Красноярскому краю 

(КПК НИЯУ МИФИ л. сч.30196У87960)

р. сч. 40501810000002000002

БИК 040407001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

По Красноярскому краю г. Красноярск

ИНН  7724068140      КПП  245243001      ОГРН  1037739366477 ОКПО 08631266        ОКВЭД 80.22.21

	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	


Заказчик:                                                                      Исполнитель:

______________________________                             ______________________________
              (должность)                                                                                                              (должность) 

_______________/______________/ 
                      _____________/_________________/ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Для индивидуальных предпринимателей:

Заказчик:                                                                      Исполнитель:

	федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Красноярский промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова ,  д.5

Тел. (83919)72-60-91

УФК по Красноярскому краю 

(КПК НИЯУ МИФИ л. сч.30196У87960)

р. сч. 40501810000002000002

БИК 040407001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

По Красноярскому краю г. Красноярск

ИНН  7724068140      КПП  245243001      ОГРН  1037739366477 ОКПО 08631266        ОКВЭД 80.22.21
	_________________________________________

(полное наименование юридического лица)

                    ____________________________________________________

                    ____________________________________________________

Место нахождения__________________________

                 __________________________________________ Банковские реквизиты_______________________

                 ___________________________________________

                 ___________________________________________



Заказчик:                                                                      Исполнитель:

______________________________                             ______________________________
              (должность)                                                                                                              (должность) 

_______________/______________/ 
                      _____________/_________________/ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Для физических лиц:
	ЗАКАЗЧИК

федеральное государственное автономное  образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31

Красноярский промышленный колледж – филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова ,  д.5

Тел. (83919)72-60-91
УФК по Красноярскому краю 

(КПК НИЯУ МИФИ л. сч.30196У87960)

р. сч. 40501810000002000002

БИК 040407001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ

По Красноярскому краю г. Красноярск

ИНН  7724068140      КПП  245243001      ОГРН  1037739366477 ОКПО 08631266        ОКВЭД 80.22.21


	                               ИСПОЛНИТЕЛЬ
                  _______________________________

                              (фамилия, имя, отчество)

                    ___________________________________________

                    ___________________________________________

                 Место нахождения____________________

                 ____________________________________

                 Паспортные данные_________________

                 ____________________________________

                 Банковские реквизиты_________________

                 ____________________________________



Заказчик:                                                                      Исполнитель:

______________________________                             ______________________________
              (должность)                                                                                                              (должность) 

_______________/______________/ 
                      _____________/_________________/ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)                                             (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П.                                                                                М.П.
Приложение 1

к Договору 

от ____________№_____

Перечень
выполняемых работ

_____________________________________________________________
наименование выполняемых работ

	№
п/п
	Объект
	Наименование видов (содержания) работ, требования , предъявляемые к работам
	Единица измерения
	Количество (объем)
	Сумма в руб.

(с учетом НДС)
	Сумма НДС 

в руб. 

	1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Срок гарантии качества: (срок гарантии качества может быть приведен в качестве информации в дополнительном столбце таблицы)

Иные гарантии Подрядчика:

Для юридических лиц:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


  





             Приложение № 3
                         к извещению о проведении 

                                                                                              запроса котировок

Форма котировочной заявки

На бланке организации

(для юридических лиц)

Дата, исх.номер                                                                  Заказчику:  КПК НИЯУ  МИФИ

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок  № _________на право заключения договора на ____________                                   , опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  http://www.zakupki.gov.ru, и принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок, мы,

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки

Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:

- свидетельства о государственной регистрации;

-информационного письма об учете в ЕГРПО;

-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	3.5
	Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа:

фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки

(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 

Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 

процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	


согласны выполнить предусмотренные запросом котировок работы, а именно: 
_____________________________________________________________________________

( наименование работ)

по цене договора  ___________(сумма прописью) рублей _____ копеек, в т.ч. НДС ______ рублей _____ копеек. 

Предложенная цена включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи участника процедуры закупки.

2. Если предложения, изложенные нами, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы, а также оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями извещения о запросе котировок и условиями нашей котировочной заявки.

3. Мы гарантируем, что при выполнении работ будут использованы новые товары (товары, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).


4. Настоящим подтверждаем, что против

______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании

____________________________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.


6. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Красноярского промышленного колледжа – филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

7. В случае признания нас победителем запроса котировок, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки в срок со дня размещения на Официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг http://www.zakupki.gov.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 10 дней со дня подведения итогов запроса котировок.


8. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и условиями нашей котировочной заявки.

9. Мы извещены о включении сведений о

_____________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.


10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен

____________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон представителя участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.


11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

12. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _______ листах.

	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


� Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации о размещении закупок.


� Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.


� Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.


� Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.





17

