ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2014 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка внутриплощадочных сетей водопровода ФГУП «Атомфлот»

(номенклатурная группа №6.33 - ремонт внутриплощадочных сетей водопровода)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2014

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. генерального директора –

главный инженер ФГУП «Атомфлот»

____________________М.М. Кашка

Техническое задание

на ремонт участка внутриплощадочных сетей водопровода

ФГУП "Атомфлот" (инв.№ 071698701)

г. Мурманск		14 июля 2014г.

| 1. Краткое описание объемов работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные работы. Устройство временного проезда |  |  |  |
|  | Корчевка и вывоз на расстояние до 30км деревьев и кустарников | деревьев кустарников | 406 230 |
|  | Устройство временных подъездных путей (планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 | м2 | 2208 |
|  | Устройство уступов в основании насыпей, группа грунтов 3 | м2 | 223 |
| Водопровод |  |  |  |
| Земляные работы. Устройство водопроводных колодцев |  |  |  |
|  | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1- 1,2) м3, группа грунтов 3. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта | м3 | 3184 |
|  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3 | м3 | 150 |
|  | Водоотлив из траншей | м3 | 163 |
|  | Устройство основания под трубопроводы песчаного (толщина слоя 15см) | м3 | 160 |
|  | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диаметром 1,5 м по ГОСТ 8020-90 (см. приложение к техническому заданию. Таблица водопроводных колодцев) с последующей гидроизоляцией стен и днища | шт. | 4 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя) | м2 | 0,8 |
|  | Обратная засыпка траншеи и котлованов местным мягким непучинистым грунтом без включения валунов с послойным уплотнением | м3 | 3024 |
|  | Для обеспечения нормативной глубины заложения труб выполнить путем дополнительного обвалования с последующим уплотнением | м3 | 283 |
| Монтажные работы |  |  |  |
|  | Прокладка водопровода из труб ПНД ПЭ-100 SDR 17 160х9,5/250-ППУ-1-ПЭ с установкой муфт на стык и изоляцией стыковых соединений. | м/п | 1380 |
|  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм для выпуска воды из колодцев | м/п | 28 |
|  | Установка в колодцах задвижек чугунных с обрезиненным клином диаметром 100 мм | шт. | 4 |
|  | Установка фасонных частей, запорной арматуры (см. приложение к техническому заданию) |  |  |
|  | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм | м/п | 1380 |
| Камеры переключения |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 (1- 1,2) м3, группа грунтов 3 | м3 | 183 |
|  | Доработка грунта вручную (слой 30 см) непосредственно перед бетонированием для предохранения основания от взрыхления и разжижения случайными водами | м3 | 12,8 |
|  | Устройство бетонной подготовки из бетона кл. В7.5 | м3 | 2,45 |
|  | Устройство камер отключения ремонтных участков из монолитного бетона кл. В15 с армированием сварными сетками из арматуры 12 АIII с ячейками 100х100мм (см. приложение к техническому заданию) | шт. | 2 |
|  | Установка закладных деталей весом до 4 кг (гильзы для трубопроводов, закладные под стремянку) | т | 0,031 |
|  | Монтаж металлической лестницы (стремянки) | шт. | 2 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ- 021 (2 слоя) с последующей окраской огрунтованных поверхностей эмалью ПФ- 115 (4 слоя) | м2 | 23 |
|  | Гидроизоляция наружных поверхностей горячим битумом по подготовке из праймера | м2 | 120 |
|  | Обратную засыпку производить непучинистым грунтом с тщательным послойным требованием. Засыпку стен камер выполнять по мере их возведения одновременно с двух сторон, не допуская перепадов уровня грунта более 800мм | м3 | 79,52 |
| Обвязка камер |  |  |  |
|  | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона | м3 | 2 |
|  | Установка фасонных частей, запорной арматуры выполнить по схеме и спецификации |  |  |
|  | Прокладка трубопровода из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 250 мм к существующему водопроводу | п/м | 7,5 |
|  | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | мест | 10 |
|  | Врезка в существующую сеть из чугунных труб Ду 250 мм | Врезка | 2 |

2. Основные технические требования

Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.

3.Правила контроля и приемки работ

Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.

4.Условия комплектации материалами и оборудованием

Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

5.Сроки выполнения работ

Начальный срок выполнения работ – следующий день после подписания договора.

Конечный срок выполнения работ – 110 календарных дней с даты подписания договора.

Приложения:

- Схема прокладки водопровода ФГУП «Атомфлот» на 1 листе.

- Монтажная схема колодцев. Таблица водопроводных колодцев на 1 листе.

- Камеры отключения ремонтных участков на 2 листах.

Составил:

Инженер ОКС	К.Ю.Орлова

Согласовано:

Начальник управления по базированию	С.Д. Попович

Начальник ОКС	А.Л. Коротких

Начальник ЭМО – главный механик	А.А.Тимченко

Начальник участка ЭРИСОС	Е.В. Шейкин