Приложение №1
к Договору

	
	Техническое задание
На смену оконных блоков в помещениях 
№ 102,103, 216, 217, 218,226, 232, 233, 418, 419, 420, 425 здания АК-2.

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	 
	измерен.
	чество

	Раздел Помещение №216

	1
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0578

	2
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	3
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0067

	4
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0289

	5
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,019

	6
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 
	2,89

	7
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,019

	Раздел Помещение №217

	8
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0578

	9
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	10
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0067

	11
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0289

	12
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,019

	13
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,89

	14
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,019

	Раздел Помещение №218

	15
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0578

	16
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	17
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0067

	18
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0289

	19
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,019

	20
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,89

	21
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,019

	Раздел Помещение №102,103,232.

	22
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0867

	23
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	24
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,02

	25
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0867

	26
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,057

	27
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	8,67

	28
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,057

	Раздел Помещение №226

	29
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0595

	30
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,02

	31
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0133

	32
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0595

	33
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,038

	34
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	5,95

	35
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,041

	Раздел   Помещение №233

	36
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0289

	37
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	38
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0067

	39
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0289

	40
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,019

	41
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	 
	2,89

	42
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,021

	Раздел Помещения №418,419,420

	43
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,1734

	44
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,03

	45
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0201

	46
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0867

	47
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,057

	48
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	8,67

	49
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,0486

	Раздел Помещение №425

	50
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0578

	51
	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 шт.
	0,01

	52
	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных
	100 м2
	0,0067

	53
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2
	0,0289

	54
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 м.п.
	0,019

	55
	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м2
	2,89

	56
	Облицовка оконных откосов панелями ПВХ
	100 м2
	0,0162

	57
	Вывоз строительного мусора 
	т
	весь

	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям  действующих Строительных норм и правил (СНиП)

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	Технические требования к заполнению оконных проемов

	3.1
	Окна должны иметь правильную геометрическую форму.

	3.2
	В оконных блоках применить 2-х камерные стеклопакеты не менее 32 мм, соответствующие требованиям ГОСТ 24866-99. 

	3.3
	Применить металлопластиковый оконный профиль со стабильной многокамерной ( не менее 5-ти) системой со стальным армированием, глубиной профильной системы не менее 70мм .

	3.4
	Работы по монтажу окон выполнить в соответствии с ГОСТ 30971-2002"ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ" с учетом положений ГОСТ Р 52749-2007 "ШВЫ МОНТАЖНЫЕ ОКОННЫЕ С ПАПРОНИЦАЕМЫМИ САМОРАСШИРЯЮЩИМИСЯ ЛЕНТАМИ"

	3.5
	Полости между покрытием (облицовкой) откосов и стеной заполнить утеплителем разрешенным для применения внутри помещений с пребыванием людей

	3.6
	Внутреннюю раму конструкции (металлический каркас- армирующий элемент) выполнить из замкнутого в сечении профиля

	3.7
	Фурнитура с наличием верхних и нижних прижимов, блокиратора ошибочного действия в откинутом положении, 2-х верхних прижимов в поворотных створках, механизмом провисания в откинутом положении, микролифта предохранителя от самозахлопывания и микропроветривания.

	3.8
	При монтаже оконных блоков расстояние между рамными дюбелями принять не более 0,7м

	3.9
	Верхняя поверхность подоконных досок должна иметь уклон внутрь помещения 

	3.10
	В пределах одного помещения подоконные доски должны быть установлены на одном уровне

	4
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов

	5
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты

	6
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	7
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов

	8
	Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте. Необходимо предоставить копии квалификационных удостоверений, подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих и ИТР. Рабочих должно быть: монтажники по установке окон ПВХ- 4 человека 4-5 разряд.

	9
	При исполнении договора принять во внимание, что ссылки в техническом задании на конкретный тип материалов и изделий, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Подрядчик может использовать при выполнении работ иные типы материалов и изделий, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и изделия, указанные в техническом задании.


Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович тел. (48439) 9-88-32.

